Информация о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов на территории Аксеновского сельского поселения

1.Описание территории

1.1. Климат

Аксеновское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Территория хозяйства находит-ся под влиянием воздушных масс умеренных  широт. Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Среднегодовая  скорость ветра – 3.9м/с.

Сравнительно часто территория попадает под воздействие сухих континентальных воздушных масс, приносимых с юго-востока. В теплый период года  в таких случаях ино-гда на длительное время наступают засухи.

Несколько раз за зиму наблюдаются сильные метели, а иногда и снежные бураны. Зимой морозы достигают -44 оС. В переходные сезоны наблюдаются возвраты холодов и заморозков. Средняя годовая температура воздуха по многолетним данным + 3.9 оС.

Продолжительность периода с температурами выше 0 оС 209 дней, выше 5 оС 130 дней. Дата первого заморозка 22 сентября, последнего 11 мая. Глубина промерзания поч-вы 90 см. Полное оттаивание почвы наступает 26 апреля.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая макси-мальной высоты во второй декаде марта 29 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

В период вегетации растений количество осадков составляет 237мл.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточ-ным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 459 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти еже-годно. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

Выводы: Аксеновское сельское поселение относится к строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно - минус 30°С и плюс 25°С.

Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур, Аксеновское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

1.2. Рельеф и геоморфология

Основные черты  развития рельефа обозначились в четвертичный период (плейстоцен и голоцен). Происходит активная трансформация литогенной основы.

В частности общее поднятие Приволжской возвышенности. В четвертичном пери-оде на формирование рельефа большое влияние оказали смены эпох похолоданий и по-теплений.

В эпоху максимального оледенения на территории Мордовии возникли  леднико-вые равнины, сложенные моренными и водно-ледниковыми образованиями. Тектониче-ские поднятия в конце среднего и начале позднего плейстоцена преобразовали леднико-вую равнину, т.е. произошло становление моренной равнины.

На водораздельных пространствах моренных равнин активно протекали эрозион-ные процессы.

Мезоформы рельефа территории поселения трансформированы эрозионными про-цессами, которые сформировали малые формы рельефа- овраги, которые сейчас находятся в зрелой стадии - задернованы, поросшие кустарником.

Эрозионные процессы выражены отдельными промоинами. На склолнах оврага Мельчарка и ручья Ельшанка и плоскостным смывом на сельскохозяйственных землях.

Территория сельского поселения расположена на Приволжской возвышенности со слабоволнистым рельефом.

Северо-восточная часть землепользования самая высокая. Она изрезана на межовражные водораздельные склоны, слабопокатые  с уклоном 3-5о. В этой части рас-пространены почвы слабосмытые. Переход  склонов к оврагу Мельчарка и к ручью Ель-шанка резкий. Вся остальная часть землепользования представляет собой равнину с явно выраженными микроповышениями и микропонижениями.

Господствующими элементами рельефа являются длинные пологие водораздели-тельные склоны северной и восточной экспозиции с плоскими вершинами. Изрезанность овражно-балочной системой небольшая.

Склоны оврага Мельчарка и ручья Ельшанка крутые, размытые промоинами, задернованы. Балки имеют пологие задернованные берега и заболоченные днища.

Эрозионные процессы на обследованной территории характеризуются плоскостной эрозией, т.е. процессами смыва на площадях, прилегающих к гидрографической сети. Линейная эрозия также имеет незначительное развитие и представлена береговыми размывами промоинами и оврагами.

К непахотнопригодным участкам можно отнести нижние части крутых овражных склонов. В целом условия рельефа вполне благоприятствуют полеводству с широким применением механизации и рациональному ее использованию.

1.3.	Геология

Территория Аксеновского сельского поселения Лямбирского района, как и терри-тория всей Мордовии, является частью Русской платформы, формирование которой нача-лось 2,5-3 млрд. лет назад. Фундамент платформы сложен магматическими и метаморфи-ческими горными породами (граниты, сланцы, гнейсы), глубина их залегания в среднем составляет около 1500 метров. Основные явления здесь были обусловлены поднятиями и опусканиями земной коры.

В докембрии (свыше 570 млн. лет назад) она была покрыта водой, здесь шли бур-ные тектонические и магматические процессы. После их затухания (около 560 млн. лет назад) территория поднялась над уровнем моря и превратилась в сушу. Её рельеф был очень неровный, расчленённый. С середины девонского периода (380 млн. лет назад) до пермского периода (285 млн. лет назад) снова было море глубиной 50-4000 метров. В ре-зультате  очередного поднятия земной коры вода вновь уступила место суше. Сначала она представляла собой ровную поверхность бывшего морского дна, затем - слабо эрозиро-ванную низменную равнину. А 160 млн. лет назад на этом месте появилось море глубиной 100-800 метров. Оно просуществовало около 110 млн. лет и в палеогене (50-70 млн. лет назад) окончательно уступило место суше.

Подземные воды, извлекаемые водозаборными скважинами Лямбирского района, содержатся в средне и верхнекаменноугольных отложениях. Поэтому описание  страти-графических комплексов приводится с водопроводящих пород среднего отдела каменно-угольной системы. В геологическом строении региона принимают участие каменноуголь-ные, юрские, меловые, палеогеновые и четвертичные отложения.

Район поселения сложен четвертичными образованиями. По полевым и лаборатор-ным данным, текстурно-структурным особенностям и генезису грунты разреза подразде-ляются на 3 инженерно-геологических элемента.

1 слой	- почвенно-растительный слой мощностью 0,5 м – 0,8 м. Слой развит повсе-местно.

2 слой	-суглинок светло-коричневого цвета тугопластичной консистенции Мощность слоя 1.0-5.0 м.

3 слой	-суглинок зеленовато-серого цвета мягкопластичной консистенции Мощность слоя 5.0-6.0 м.

Нормативная глубина промерзания грунтов для данного района согласно СНиП 2.02.01-83 равна 1,60 м.

По степени морозной пучинистости грунты среднепучинистые.

Грунтовые воды залегают в пониженных местах рельефа и встречены на глубине 2.0-4.5 м. Амплитуда сезонных колебаний ±1,0 м. В отдельных местах, где грунтовые во-ды не встречены в осенне-весенний период возможно появление вод типа «верховодка».

Физико-геологические процессы выражены оврагообразованием и боковой эрозией рек.

На основании анализа орографических, гидрогеологических, инженерно-геологических условий и инженерно-строительного районирования на территории выде-лены следующие категории для градостроительного освоения:

Неблагоприятные зоны;

Ограниченно-благоприятные зоны;

Благоприятные зоны.

1 Зона неблагоприятная для строительства, в которую включены низкие и высокие пойменные террасы, подверженные затоплению весенними паводковыми водами, а также территории современного оврагообразования, эрозии и территории долин мелких рек и речек.

2 Зона ограниченно-благоприятная для строительства, которая охватывает различ-ные формы повышения и понижения рельефа. Неглубокие овраги и балки.

3 Зона благоприятная для строительства занимает значительную часть района, с уклонами поверхности до 10%.

Территория Аксеновского сельского поселения относится к зоне ограниченно бла-гоприятной для строительства.

1.4.	Опасные геологические процессы

Для проектируемой территории характерны эрозионные процессы.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва.

Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

•	крутизны и длины склона;

•	состава слагающих пород;

•	режима атмосферных осадков;

•	интенсивности весеннего снеготаяния;

•	характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на

склоне).

Учитывая наличие эрозионных процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная под-готовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная за-щита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

На территории  Лямбирского района выделяются следующие водоносные горизон-ты и комплексы:

1. Водоносный средне-четвертично-современный аллювиальный  горизонт (а QII-IV).

2.Водоупорный локально-слабоводоносный среднечетвертично-современный элю-виально-делювиальный горизонт (ed QII-IV).

3. Водоносная   верхнемеловая  терригенно-карбонатная  свита (К2).

4. Слабоводоносный альбекий терригенный комплекс К1а1 .

5. Водоупорный локально-слабоводоносный неоком-аптский теригенный комплекс  К1nc-а.

6. Водоупорный локально-слабоводоносный батско-келловейский теригенный комплекс J2bt-k.

7. Водоупорный байосский террогенный горизонт J2b

8. Водоносная средне-верхнекаменноугольная  карбонатная серия С2-3.

Химический состав подземных вод тесно связан с условиями заполнения водовме-щающих пород. Сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциево-

магниевые воды сменяются гидрокарбонатно-сульфатно хлоридными кальциево-магниево-натриевыми. Величина минерализации увеличивается с 0,4 до 1,3 г/дм3, а общая жесткость от 6 до 9 ммоль/дм3. Питание водоносный горизонт получает далеко за преде-лами Лямбирского района в районе Иссинских поднятий, где водовмещающие породы выходят на поверхность земли, а основная разгрузка - это повсеместный  интенсивный  водоотбор.

Одна из пяти  скважин сельского поселения находится на правобережье р. Инсар, северо-западная окраина с.Аксеново. Скважина пробурена в 1967 г. и используется для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Глубина появления воды – 132 м, понижение уровня–1,0м. Водоносный горизонт приурочен к эллювиально-делювиальным отложениям, залегающим на глубине 150 м. Мощность слоя – 18 м. Глубина скважины 196м.

Остальные четыре скважины сельского поселения находится на правобережье р. Инсар в с.Аксеново. Скважины пробурены в 1974 г.-  1979 г. и используются для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Глубина появления воды – 230 м, дебит – 150 л/сек, понижение уровня – 44 м. Водоносный горизонт приурочен к известнякам с прослоями доломитов, скварцованный, залегающим на глубине 180-230 м. Мощность слоя – 20-48 м.

1.6.	Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть территории тесно связана с рельефом данной местности и представлена бывшей речкой, а ныне ручьем Ельшанка, ручьями и родниками по оврагам.

Ручей Ельшанка течет в направлении с востока на северо-запад. Берега его асси-метричны: правый крутой, левый пологий. Русло зигзагообразное, течение медленное. Пониженные места ее заболочены и кочковаты.

Речка Ельшанка в настоящее время маловоден. Из искусственных водоемов имеет-ся ряд прудов по балкам. Вода в этих прудах держится в течении всего года и использует-ся главным образом для водопоя скота.

Уровень залегания грунтовых вод  в некоторых местах  имеет значительные коле-бания- 5-7м, на более пониженных участках 10м.

Вода в колодцах приятна на вкус и не жесткая.

В гидрогеологическом отношении изучаемая местность приурочена к центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна.

Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод (ПЭРПВ) основных эксплу-атируемых водоносных горизонтах, являющихся источниками крупного централизованного водоснабжения, сосредоточены в трещиноватых кавернозных, иногда закарстованных известняках, и доломитах нижнеказанского ассельского и каменноугольного возраста. Они составляют - 2,43 млн. м3/сут, что соответствует величине модуля ПЭРПВ, равным 1,08 л/с км2

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод, формирующихся в зоне пресных вод, на площади 18,1 тыс. км2, определены в количестве 1,6млн. м3/сут, модуль - ПЭРПВ - 1,03 л/с км2.

Учитывая наличие крупного водоотбора, целесообразно провести гидрогеологиче-ские работы по утверждению запасов подземных вод сконцентрированных водозаборов с целью упорядочения процесса бессистемного освоения эксплуатационных ресурсов водо-носных нижне- и среднекаменноугольного горизонтов.

Выводы:

Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего поло-водья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 – 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки прилегающие к ним.

Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный пе-риод незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, воз-можна в течение трех  летних месяцев.

В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

1.7.	Полезные ископаемые

Месторождения и проявления полезных ископаемых (песчано-гравийных материа-лов, строительного песка, горючих сланцев и др.) связаны с приповерхностным залегани-ем и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогено-вой и четвертичной систем. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, сызранский, миоцен-плиоценовый и плейсто-цен голоценовый на строительный камень, песчано-гравийные смеси и строительные пески. На территории поселения на дневную поверхность эти горизонты не выходят.

1.8 Почвы

Преобладающими почвами на территории поселения  являются черноземы, которые представлены двумя подтипами - выщелоченными и оподзоленными.  Кроме них присутствуют серые лесные оподзоленные почвы.

Черноземы оподзоленные среднемощные среднегумусные тяжело суглинистые. Эти почвы занимают площадь - 1443 га.

Сформировались данные почвы на делювиальных отложениях на пологих   скло-нах. Характерными особенностями морфологии оподзоленных черноземов являются: наличие кремнеземистой присыпки в гуму¬совом слое. Обычно она в виде белесоватого налета как-бы припудривает структурные отдельности в горизонте, под гумусовым слоем выделяется иллювиальный,  уплотненный, выщело¬ченный горизонт, имеющий орехова-тую или призматическую структуру.

Перегнойный  горизонт темного цвета, хорошо оструктурен. Пахотный слой отличается буроватым оттенком. Содержание гумуса на территории в пахотном слое высокое- 8.2-9%. Гумус играет огромную роль в повышении влагоемкости  и теплоемкости почвы, а также  газообмену в почве. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия достаточная, т.е. данные почвы будут отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, и отчасти калийных удобрений. Реакция почвенного раствора близка к нейтральной. В известковании данные почвы не нуждаются.

1.9 Растительность

Аксеновское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Естественная  травянистая растительность при распаханности территории на  74.6% от общей площади, сохранилась  в пойме и склонам оврагов и балок и представлена малоурожайным низ-корослым травостоем.

Преобладают суходольные пастбища - площадь 292 га. Травостой их представлен разнотравно-злаковой и сложноцветной-злаковой ассоциацией. Эти кормовые угодия невысокого качества вследствие закочкаренности, сбитости и засоренности крупностебельными сорняками.

В состав травостоя входит: щучка, полевица белая, клевер ползучий, клевер луговой, лапчатка гусиная, лютик едкий, щавель конский. В лощинах преобладает влаголюбивое разнотравье с преобладанием осоковых.

При коренном улучшении суходольных пастбищ продуктивность их значительно повысится.

В имеющихся лесополосах произрастают береза, клен, акация и др. Поселение имеет фруктовый сад, на котором произрастают яблони.

Среди сорняков различных биологических групп встречаются вьюнок полевой, осок розовый, малочай разный.

Суходольные сенокосы и выгоны, расположенные по оврагам и прилегающим участкам, заняты разнотравьем семейств – злаковых, зонтичных, бобовых,

1. Аксеновское сельское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

2. Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

3. Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

4. Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

5. Древесно-кустарниковые растения с сильно развитой корневой системой при-годны для противоэрозионных посадок.

6. Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом допу-стимой нагрузки.

7. Луга - кормовая база животноводства.

1.10 Природные рекреационные ресурсы

Территория Аксеновского сельского поселения находится в пределах подзоны ши-роколиственных лесов и зоны лесостепи.

Потенциал района позволяет наращивать рекреационную емкость района. Основ-ными направлениями рассматриваются экологический туризм, санаторный отдых, про-мысловый туризм.

Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструкту-ры и материально-технической базы.

В рыночных условиях необходимо максимальное использование уже существую-щих основных фондов и коммуникаций – зданий, хозяйственных блоков, водопроводов и т.д.

При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих извне, не-обходимо организовывать места отдыха местного населения – базы кратковременного от-дыха, дома рыбака и т.д.

Важным аспектом является взаимное стимулирование развития агропромышленного и рекреационного направлений. Возможно развитие сельскохозяйственных предприятий, ориентированных на потребности отдыхающих (агропродукции для санаториев, для туристов). Вместе с тем, возможна организация экологического туризма с размещением отдыхающих в гостевых домах местных жителей на территории деревень.

1 Ландшафтно-рекреационный потенциал поселения значителен.

2 Рекреационные возможности снижены из-за широкого развития водной эрозии в лесу.

3 Выборчно - благоприятными являются леса в развитой эрозии.

4 Малоблагоприятными являются леса с сильно развитой овражной сетью и мелко-лесье с вырубкой.

5 Неблагоприятные – сельскохозяйственные земли, поймы мелких рек.

1.2. Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-тий, сооружений и иных объектов». - М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для проектируемой территории это санитарно-защитные зоны производственных объектов, кладбищ, канализационных очистных сооружений (КОС), распределительного газопровода, высоковольтных ЛЭП, железной и автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здо-ровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санатори-ев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивиду-альных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспе-чивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном ре-жиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) –

от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой про-изводственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон (Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. - М.: РЭФИА, 1998г.).

К основным источника загрязнения окружающей среды (в скобках – размер сани-тарно-защитной зоны либо санитарного разрыва):

- свалки и полигоны ТБО (до 1000 м);

- скотомогильники (1000 м – захоронение в ямах, 500 м – ямы «Беккари» и закон-сервированные скотомогильники);

- молочно-товарные фермы (300 м);

- свинофермы и фермы КРС (300 м);

- автомобильные дороги (санитарный разрыв 50 м);

- сельские кладбища (50 м);

- воздушные линии электропередачи 110 кВ (санитарный разрыв 20 м);

- воздушные линии электропередачи 35 кВ (санитарный разрыв 15 м);

- складские территории (50 м).

Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов

На территории поселения нет полигона ТБО. Мусор вывозится грузовыми маши-нами на свалку на территории г. Саранска.

Согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» при выборе участка для устройства полигона следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрогеологические условия местности.

Не допускается размещение свалки на:

•	территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных ис-точников;

•	во всех зонах охраны курортов;

•	в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

•	в местах выклинивания водоносных горизонтов;

•	в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зон устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. На участке, намеченном для размещения полигона, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрогеологические изыскания.

Перспективными являются места, где выявлены глины и тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2м. Целесообразно участки под свалки и по-лигоны выбирать с учетом наличия в СЗЗ зеленых насаждений и земельных насыпей.

Объекты захоронения биологических отходов

На территории Аксеновского сельского поселения  – нет скотомогильника.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства, согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г., допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации при условии, если с момента последнего захоронения прошло не менее 2 лет. Строительные работы допускаются проводить только после дезинфекции территории скотомогильника и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

2 Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население

2.1 Источники и уровень загрязнения атмосферы

Выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором за-грязнения всех компонентов окружающей среды.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов и автомобильный транспорт.

Основными загрязнителями, в составе атмосферных выбросов являются:

•	Диоксид азота (NO2);

•	Оксид азота (N0);

•	Оксид углерода(СО);

•	Бенз(а)пирен.

Поскольку, на территории Аксеновское сельское поселение собственные посты наблюдения за загрязнением атмосферы отсутствуют, показана динамика распреде-ления загрязняющих веществ на территории Лямбирского района в целом.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от ис-точников теплоснабжения при использовании в качестве топлива природного газа,

являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных ингредиентов является диоксид азота, который относится к третьему классу опасности, имея предельно-допустимую концентрацию для населенных мест 0,2 мг/м (см. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).

Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени про-является в зоне влияния автодороги «Саранск-Ульяновск».

В отработавших газах автомобилей содержится более 200 различных соединений -продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: оксиды азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, взвешенные вещества, сажа, углеводороды раз-личных групп, самая опасная из которых - альдегиды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее токсичным среди которых является бенз(а)пирен и др.

Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени про-является в зоне влияния автодорог.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и лету-чие вещества - продукты износа шин.

Перечисленные источники загрязнения, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие, - на здоровье человека.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одно-временно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные во-ды, растительность и животный мир и, как следствие - на здоровье человека.

Повышению уровня загрязнения воздуха способствуют приземные и приподнятые инверсии при слабом ветре у поверхности земли, а также выпадающие слабые моросящие осадки и туманы.

2.2 Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах Аксеновского сельского поселения характеризуется качеством воды основ-ных объектов гидрографической сети в границах проектирования – ручьем Ельшанка.

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

•	фоновое загрязнение,  поступающее от организованных и диффуз-ных источников, расположенных выше по течению;

•	организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

•	диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными вода-ми мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных по-лос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

•	стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

•	бессистемная пастьба скота на прилегающих к берегам естествен-ных пастбищах;

•	хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

•	производственные стоки предприятий местной промышленности;

•	стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями.

Сточные воды от населения поступают в выгребы  и колодцы, а затем используют-ся для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна со-бираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целе-сообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Или образую-щийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой. Следователь-но, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки Аксеновского сель-ского поселения, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах проектирования.

2.3 Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подзем-ных вод населенных территорий, являются:

•	Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

•	Возникновение стихийных свалок вокруг дачных  поселков  и  са-довых товариществ.

•	Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.

•	Несоблюдение утвержденного  порядка  захоронения трупов домашних животных.

•	Увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли.

•	Недостаточное количество общественных туалетов.

•	Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

•	Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов

по переработке (утилизации) отходов.

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства: животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помета, склады горюче-смазочных материалов и др.

Выпас скота и размещение летних лагерей в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и рав-новесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отра-зиться на здоровье населения.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее - в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водо-носных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются в пределах распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности),

слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (III-IV катего-рия защищенности) от загрязнения с поверхности.

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным до-линам, II - к надпойменным террасам, III-IV - к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод I-IV категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день очень многие объекты промышленной и сельско-хозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопре-деляет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения населения водой питьевого качества.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в при-родную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загряз-ненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными -техногенные объекты.

Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации ос-новного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение дли-тельного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Для территории Аксеновского сельского поселения проблема актуальна, по-скольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется, в из подземных водозаборов.

2.4 Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды жилых территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды. В границах проектирования на экологическую обстановку по электромагнитному фактору оказывают негативное влияние линии электропередач и электроподстанции.

Учитывая, что санитарные нормы СН № 2971-84 "Защита населения от воздей-ствия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической со-ставляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется.

При напряженности электрического поля выше 1кВ/м (вероятно по трассе прохождения ЛЭП напряжением 500кВ), в местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

•	удаления жилой застройки от ВЛ;

•	применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не бес-покоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории, расположенные в непосредственной близости к автомобильным и железным дорогам.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой за-стройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норма-тив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранс-порта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума (дБА): легковые - 83-86, грузовые - 86-92, автобусы - 82--90.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный

дорожный департамент, 1995г.) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Источников радиоактивного загрязнения и инфразвука в границах исследуемой территории не выявлено.

Санитарная очистка территории

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

Санитарной очисткой должны заниматься жилищно-коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными пред-приятиями.

Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоемких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках обще-ственных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установ-ки должны иметь твердое покрытие и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходи-мого числа контейнеров, но не более 5.

Для очистки жилых районов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Мероприятия по охране окружающей среды

На территории Аксеновского сельского поселения компоненты окружающей среды подвергаются негативному воздействию в результате:

•	Деятельности предприятий агропромышленного комплекса;

•	Загрязнения атмосферы выбросами автомобильного транспорта.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является оздоровление среды жизнедеятельности в границах проектирования.

С учетом существующих экологических проблем на территории Аксеновского сельского поселения необходимо провести мероприятия:

•	по охране атмосферного воздуха;

•	по охране водных ресурсов;

•	по утилизации и захоронению твердых бытовых и промышленных отходов;

•	по захоронению биологических отходов;

•	по мониторингу окружающей среды;

•	по озеленению,  обустройству сложившихся и  созданию  новых  мест

рекреации;

•	организации новых особо охраняемых природных территорий;

•	охраны растительного и животного мира;

•	по экологическому просвещению, формированию экологической культуры

Охрана атмосферного воздуха

В целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах проек-тируемой территории предусматриваются следующие мероприятия:

•	Установка и ремонт пылегазоочистного оборудования;

•	Сокращение выбросов в атмосферу от неорганизованных источников;

•	Обустройство санитарно-защитных зон предприятий;

•	Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог.

Охрана водных ресурсов

На территории Аксеновского сельского поселения необходимо произвести:

•	Ремонт скважин, их ограждение в муниципальном образовании;

•	Обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов гидрографической сети;

•	облесение и залужение приовражных прибрежных и водоохранных зон;

•	обвалование объектов загрязнителей и вынос их из пределов водоохранных зон;

•	Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

•	Защита подземных источников от загрязнения;

•	Мониторинг источников питьевого водоснабжения;

•	Ремонт существующих водопроводных сетей;

•	Реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

•	Произвести инвентаризацию и паспортизацию систем водоснабжения и водоотведения с восстановлением утраченной технической документации.

•	Ввести постепенный переход на новую очистку воды гипохлоритом натрия взамен хлорирования в качестве метода обеззараживания воды.

Захоронение и утилизация отходов производства и потребления, охрана

почв

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Мероприятия по утилизации и захоронению отходов производства и по-требления включают в себя:

•	Разработка рабочего проекта и строительство организованной свалки с.п. Аксеновское;

•	Разработка «Генеральной схемы санитарной очистки территории сельского поселения Аксеновское».

Озеленение, обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации

•	Озеленение жилых зон;

•	Озеленение и благоустройство берегов водоемов;

•	Озеленение санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий и иных объектов;

•	Озеленения придорожных полос автомобильных дорог.

•	Снятие плодородного слоя почвы с последующим использованием его для обустройства газонов и озеленения проектируемой территории при новом строительстве.

Цель мероприятий - консолидация усилий общества и власти, направленных на сохранение живой природы как основы окружающей среды и ресурса, обеспечивающего развитие, жизнь и деятельность человека.

Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

•	Использования средств массовой информации и сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

•	Развития экотуризма.

•	Развития системы общественного экологического мониторинга.

•	Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

•	Организация управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса

(выделение площадок для установки палаточных городков, разведения

костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.)

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и по-следовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на до-стижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических про-ектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории Аксеновского сельского поселения и в целом района на природоохранную деятельность.