|  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы |  |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры |  |
|  | 2.1. Существующая система водоснабжения |  |
|  | ## 2.2 Система электроснабжения |  |
|  | ## 2.3. Система теплоснабжения |  |
|  | ## 2.4. Система газоснабжения |  |
|  | ## 2.5. Система водоотведения |  |
|  | ## 2.6. Система сбора и утилизации ТБО |  |
| 3. | Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
|  | ## 3.1 Перспективная схема водоснабжения |  |
|  | ## 3.2. Перспективная схема электроснабжения |  |
|  | ## 3.3. Перспективная схема водоотведения Аксеновского сельского поселения |  |
|  | ## 3.4. Перспективная схема обращения с ТБО |  |
|  | 3.5. Перспективная схема газоснабжения |  |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
|  | ## 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |
|  | ## 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |  |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |  |
|  | 5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Аксеновского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |
|  | 5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов Аксеновского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |  |

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Аксеновского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Аксеновского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Аксеновского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Аксеновского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Аксеновского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Аксеновского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Реконструкция водопровода, протяженностью 945 м. 2. Реконструкция сетей водоотведения, протяженностью 495 м В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 10% - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 100% Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Аксеновского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Аксеновского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Аксеновского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА

Аксеновское сельское  поселение расположено в северо-восточной части Лямбирского района, занимает территорию 4206,2 га. Граничит с Ромодановским муниципальным районом, Большеелховским сельским поселением, Татарско-Тавлинским сельским поселением. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг - около 11,6 км, с запада на восток  около 8,75 км. Центральная усадьба - с. Аксеново  расположено на расстоянии 28 км от райцентра с.Лямбирь.

Общая площадь поселения составляет 3957 га.

Постоянных жителей в сельском поселении 1186 человек.

Геологическое строение, тектоника

Рассматриваемая территория целиком расположена в пределах одной из крупных структур Русской платформы - Волжско-Камской антеклизе. Последняя, системой региональных разломов, расчленена на ряд сводовых поднятий, прогибов и впадин. Одно из таких сводовых поднятий - Токмовское поднятие, занимает значительную часть площади Мордовской Республики. По разломам отдельные блоки кристаллического фундамента платформы, поднятые на разные высоты, оказывают существенное влияние на характер современного рельефа. На территории поселения хорошо просматриваются, выраженные в рельефе тектонические разломы господствующего северо-восточного, а также меридионального направлений, ограничивающие блоки и сопровождающиеся полосами повышенной трещиноватости коренных пород. По этим полосам образовались долины наиболее крупных рек территории, что хорошо видно на представляемой карте.

В геологическом строении поселения участвуют кроме пород четвертичного комплекса, отложения карбона, перми, нижнего мела и палеоген-неогена. Наиболее древними породами осадочного чехла платформы являются каменноугольные отложения, представленные карбонатными породами среднего отдела (башкирский и московский ярусы). Башкирский ярус в поселение отсутствует, московский - развит повсеместно и представлен (снизу вверх): верейским, каширским, подольским и мячковским горизонтами.

Верейский горизонт - глины и алевролиты с прослоями песчаников, известняков, доломитов, мощность 15-26 м.

Каширский горизонт - известняки, доломиты, мощностью 34 м.

Подольский и мячковский горизонты - известняки доломитизированные, переслаивающиеся с доломитами. Общая мощность 90 м.

Верхнекаменноугольные отложения в районе отсутствуют.

Большую часть площади поселения занимают породы мезозоя, среди которых наибольшее развитие получили юрские и нижнемеловые отложения.

Юрские отложения залегают на размытой поверхности пермских отложений. Их выходы отмечаются на склонах долин крупных рек и представлены они преимущественно мелководными морскими отложениями среднего (бат, байос) и верхнего отделов (келловей, оксфорд, кимеридж, волжский ярусы).

Среднеюрские отложения (J2) - батский ярус (J2bt) - развит повсеместно. Состоит из толщи серых, коричневато-зеленых и желтых глин (7-16м) с прослоями и линзами кварцевого песка. Выше залегают пески желто-серые слюдистые и глинистые, алевролиты, прослои песчаников (5-40 м).

Байосский ярус (J2bs) - серые, местами алевритистые глины (4-12 м), в основании брекчиевидные песчаники (0,4 м).

Верхнеюрские отложения (J3) - келловейский ярус (J3cl) - серые алевриты, часто известковистые, глинистые, прослойки глин (1,5-8 м).

Оксфордский-кимериджский ярусы (J3 ok-km) - глины плотные, известковистые и слюдистые с прослоями и линзами алевритов, желваками фосфоритов, общая мощность 44 м.

Волжский ярус (J3v) - глины с конкрециями и прослоями фосфоритов (2-4 м), выше мергели, сланцеватые глины (4-4,5 м), общая мощность 3-9 м.

Меловые отложения (К). В поселение присутствуют и занимают значительные площади отложения нижнего отдела мела (неоком). Отложения верхнего отдела мела в поселение отсутствуют. Нижняя часть разреза неокома (К1nс) состоит из глин (берриас, 1,5-2,5 м), валанжинского яруса (КIv) - глауконитовые разнозернистые глинистые пески, песчанистые глины, с гнездами, кварц-глауконитовых песков, галечников и конкрециями фосфорита (0,3-4,5 м).

Готерив-барремский ярусы (КIg-br) - в нижней части глины серые и черные плотные, песчанистые, с желваками пирита, выше пески кварц-глауконитовые мелкие, слюдистые, глинистые; алевриты тонкослоистые, прослои жирных глин (48-80 м).

Аптский ярус (КIар) - глины серые и черные сланцеватые песчанистые, выше битуминозные сланцы и мергели в виде прослоев в толще песков и глин, пласты песчаников. В кровле пески глауконитово-кварцевые с прослоями известковых песчаников (40-42 м).

Верхний палеоген - нижний неоген (Р3-N1) Миоцен-олигоценовые отложения, преимущественно пески, разнозернистые, кварцевые, мощностью 17-32 м.

Неоген-нижнечетвертичные отложения (окский горизонт) (N-QI) - аллювиальные, водноледниковые, ледниковые al, fg, gl N-QI - суглинки серые, карбонатные с мелкими валунами, галечником, гравием из окремненных известняков, кремней и полуразрушенных (выветрелых обломков гранитов). Мощность 50-70 м. Эти отложения выполняют участки переуглубленных долин на междуречье Сивинь - Рудня.

Среднечетвертичные отложения fg(QII) - водноледниковые пески кварцевые разнозернистые, серые с прослоями грубозернистых песков, переходящие в мелкогалечные гравелиты, мощность до 26 м. Местами покрывают междуречья, обнажаются на их склонах и склонах долин крупных рек.

glQIIdn - суглинки моренные, днепровского оледенения красновато-коричневые, темно-серые, с гнездами разнозернистых кварцевых песков, галечников, гравия, валунов кристаллических пород. Мощностью 1-5 м. Покрывают местами междуречья.

fglQIIdn - отложения периода отступления днепровского оледенения, развиты широко на поверхности междуречий. Состав - пески светло-серые, светло-желтые глинистые, мощность от 1-3 до 10 м (в дюнах).

al,fglQIIdn - пески кварцевые коричневато-серые, желтые, мелкие глинистые, сортированные, слоистые, с прослоями суглинков (0,1-0,9 м), общая мощность 8-14 м.

Рельеф

Территория Рузаевского района представляет собой плосковершинную крупнохолмистую моренную и частично водноледниковую равнину, абсолютной высотой 200-230 м. Поверхность слаборасчленена овражнобалочной и речной сетью бассейнов рек.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. Основные автомобильные дороги широко используют поверхности междуречий и низких надпойменных террас.

Климат

Аксеновское сельское поселение располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января   -12 0С, июля  +19 0С. среднегодовая температура воздуха равна +3,50С. Количество осадков в среднем составляет около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода.

За начало весны принимается время устойчивых, положительных дневных температур.   Переход   к  лету   наступает  при   прекращении    заморозков  на поверхности почвы, уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры. Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета  увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Территория поселения получает достаточно тепла и влаги для выращивания разнообразных культур -  зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

Население Аксеновского сельского поселения

Распределение населения Аксеновского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Общая численность населения МО в 2017 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Аксеново | 708 | 712 | 196 | 930 | 259 | 231 | 1420 |
| с.Инят | 120 | 112 | 38 | 126 | 106 | 19 | 232 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Аксеновского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Таблица 2 - Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | КФХ «Юлдаш» | с.Аксеново | Сельское хозяйство |  | + |  |  |  |
| 2 | КФХ «Илькаева» | с.Аксеново | Убойный пункт | + |  |  |  |  |
| 3 | КФХ «Шафеева» | с.Аксеново | Животноводство | + |  |  |  |  |
| 4 | КФХ «Салькаева» | с.Аксеново | Убойный пункт | + |  |  |  |  |

б) Транспорт

Аксеновское сельское поселение расположено в юго-восточной части республики Мордовии. Текущий уровень автомобилизации населения  находится на среднем уровне.

в) Жилищно-коммунальное хозяйство

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 3 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Аксеново | 419 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| с.Инят | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

д) Водоснабжение

В Аксеновском сельском поселении централизованная система водоснабжения.

е) Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

ж) Газоснабжение

Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Ковылкинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 4 - Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Кв.м | 48,7 | 55,4 | 55,7 | 58,3 | 59,4 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | Кв.м | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 0,5 |
| 3 | В частной собственности | Кв.м. | 45,9 | 53,1 | 54 | 60,1 | 59,9 |
| 4 | Площадь общежитий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 7 | Централизованной канализацией |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 8 | Централизованным электроснабжением | % | 48,7 | 48,7 | 55,7 | 48,7 | 48,7 |
| 9 | Природным газом | % | 48,7 | 48,7 | 55,7 | 48,7 | 48,7 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия программы

Таблица 5

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Реконструкция водопровода, протяженностью 945 м | 4775,432 |
|  | ИТОГО | 4775,432 |
| Водоотведение |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоотведения, протяженностью 495 м | ### 164,12 |
|  | ИТОГО | ### 164,12 |
|  | ВСЕГО по Аксеновскому сельскому поселению | 4939,552 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующая система водоснабжения

Таблица 6 - Обслуживающая организация системы водоснабжения

| №п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК Лямбирькомжилсервис | Б.Елховка, ул.Заводская д. 1, т.3-06-65 | Девятаев Дмитрий Владимирович | Абдуллова М.К. |

2.2 Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централи-зованное.

Таблица 7 - Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО Мордовская энергосбытовая компания | Г.Саранск, ул.Большевистская 117А | Трифонов Н.М. | Кузенкова С.Ю. |

2.3. Система теплоснабжения

Таблица 8 - Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Лямбирские тепло-водо-сети» | Б.Елховка, ул.Заводская д. 1 т.3-06-65 | Девятаев Владимир Иванович | Абдуллова М.К. |

2.4. Система газоснабжения

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Аксеновского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

2.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Аксеновского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Таблица 9 - Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК Лямбирькомжилсервис | Б.Елховка, ул.Заводская д. 1 т.3-06-65 | Девятаев Дмитрий Владимирович | Абдуллова М.К. |

2.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Аксёновского сельского поселения находится 24 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 25 контейнерами, которые обслуживают 1667 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения приняты подземные воды.

Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить работы по реконструкции водопроводных сетей.

Таблица 10 - Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м. | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1975г. | 1050 | Чугун | 85-90% | 100мм. |

Проектом разработано мероприятие по усовершенствованию системы водоснабжения путем реконструкции участков сети водоснабжения, общей протяженности - 945 м.

3.2. Перспективная схема электроснабжения

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

3.3. Перспективная схема водоотведения Аксеновского сельского поселения

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде:  сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

Таблица 11 - Сети водоотведения

| Год прокладки | Протяженность, м | Материал сетей | Диаметр трубопроводов, мм | Прогноз строительства сетей | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1983 | 550 | асбестовые | 200 мм. |  | 90% |

3.4. Перспективная схема обращения с ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Аксеновского сельского поселения представлен в таблице 13.

Таблица 12 - Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Аксёновское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 2500,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1667 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 2860,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 0 |

Согласно приведенным расчётам, на территории Аксёновского сельского поселения отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров ТКО.

3.5. Перспективная схема газоснабжения

Проектом предусматривается сохранение существующей системы газоснабжения.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Аксеновского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 13

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### 945 м | ### 4775,432 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 945 м | ### 4775,432 |  |  |  |

5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Аксеновского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 14

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Реконструция сетей водоотведения | ### Бесперебойная работа водоотведе-ния | ### 495 м | ### 164,12 | ### 2018-2028 | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 495 м | ### 164,12 |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 4939,552 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 15 и 16.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 15

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4775,432 |  | 4775,432 | - | - | ### - |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 164,12 |  | 164,12 | - |  | ### - |
|  | ### Всего по Программе | 4939,552 |  | 4939,552 | - |  | ### - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 16

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4775,432 | 434,14 | 434,14 | 434,14 | 434,14 | 434,14 | 434,14 | 434,1184 | 434,1184 | 434,1184 | 434,1184 | 434,1184 |
| 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 164,12 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
|  | Всего по Программе | 4939,552 | 449,06 | 449,06 | 449,06 | 449,06 | 449,06 | 449,06 | 449,0384 | 449,0384 | 449,0384 | 449,0384 | 449,0384 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Аксеновского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Аксеновского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».