МИНИСТЕРСВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

Ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального  района Республики Мордовия на 2017-2027гг

Программный документ

(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»             Ю.Ю. Корнишин

Содержание

1. Паспорт программы	2

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.	18

2.1.Существующая система водоснабжения	18

2.2.Существующая система водоотведения	19

2.3.Существующая система электроснабжения	20

2.4 Существующая система сбора и утилизации ТБО	20

2.5. Существующая система газоснабжения	22

2.6 Существующая система теплоснабжения	22

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	24

3.1 Перспективная схема водоснабжения	24

3.2 Перспективная схема водоотведения	26

3.3 Перспективная схема электроснабжения	29

3.4 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов	30

3.5 Перспективная схема газоснабжения	31

3.6 Перспективная схема теплоснабжения	32

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	34

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	34

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	34

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	35

5.1. Программа инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры Берсеневского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)	35

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	36

Объемы и сроки финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)	37

Расчет критериев доступности	39

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района на 2017-2027гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Берсеневского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры набережного поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Берсеневского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Развитие системы водоотведения 2.Развитие системы водоснабжения 3.Развитие системы теплоснабжения В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения района, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Берсеневского сельского поселения -обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРСЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА

Берсеневское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского муниципального района Республики Мордовия с административным центром в селе Берсеневка.

Берсеневское сельское поселение расположено в юго-западной части Лямбирского района и включает в свой состав село Берсеневка, поселок Берсеневские Выселки, деревни Блохино, Русская Свербейка, Старая Чекаевка, село Татарская Свербейка, поселки Блохинские Выселки и Чекаевский, п.Звездный.

Поселение занимает территорию 40,57 м2.  Общая численность населения 4274 чел. (на конец  2016г.). Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 9,3 км, с запада на восток 11,7 – км.

С юго-запада территория Берсеневского сельского поселения граничит с землями Рузаевского района, с северо-запада – с Пензятским, с севера – с Лямбирским сельскими поселениями Лямбирского муниципального района, с северо-востока – с Пролетарским и юго-востока – с Октябрьским районами г. Саранска.

Границы Берсеневского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. №122-3 «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района», Законом Республики Мордовия от 01.10.2008 г. №90-3 «О внесении изменений в закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

По территории сельского поселения протекает речка Пензятка и её приток – ручей Блохинский.

Почвы – черноземы, пойменные и серые лесные.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Рельеф

Территория Берсеневского сельского поселения располагается на северо-западном склоне Приволжской возвышенности.

Рельеф данной местности представляет собой вторичную маренную равнину с четко выраженными эрозионными формами (балки, лощины, ложбины, овраги). Абсолютная высота местности достигает - 140-240 метров.

Вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста простирается на запад и север от эрозионно-денудационной возвышенности. Она приурочена к водоразделам рек центральной и западной Мордовии.

Водораздельные пространства вторичных моренных равнин, плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2 - 3 км, глубину эрозионного вреза 60 – 80 м. В долинах речки Пензятка картируется пойма  и две надпойменные террасы. Поймы речки имеют аккумулятивный, цокольный и эрозионный характер. Первая надпойменная терраса приурочена  ко всем крупным, средним и большинству малым речным долинам, её относительная высота над урезом воды составляет 5 – 10 м. Поверхность слабо наклонена в сторону речек и незначительно расчленена оврагами и балками.

Вторая надпойменная терраса морфологически выражена слабо, относительная высота поверхности – 20 – 25 м, абсолютная -  110 – 150 м. Поверхность террасы осложнена  эрозионными формами. На отдельных участках встречаются песчаные бугры, реликты старичных проток и озер. Преобладают аккумулятивные и эрозионные террасы.

В геоморфологическом отношении территория поселения представляет собой  водораздел речки Пензятка.

Рельеф Берсеневского сельского поселения неоднороден, в основном сильно-волнистый. Волнистость объясняется наличием овражно-балочной сети. Вся территория поселения изрезана оврагами и овражками. Господствующими элементами рельефа по всей территории поселения являются межовражные водоразделы с крутыми и покатыми склонами. Повышенные места чередуются с балками и оврагами. Водораздельные склоны имеют различную величину и форму - длинные, пологие, широкие.

Пойма речки Пензятка имеет ровную поверхность, на всем протяжении выражен микрорельеф в виде мелких лощинок и гривок.

На всей территории поселения хорошо выражен микрорельеф. Он представлен западинками, холмиками, промоинами.

В целом, условия рельефа в Берсеневском сельском поселении вполне благоприятствует строительству и агропромышленному производству с применением механизации.

Климат

Район располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января-12оС, июля +19оС. Среднегодовая температура воздуха равна+3,5оС. Количество осадков составляет в среднем около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года.

Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода. В целом зима в нашей  местности умеренно морозная.

За начало весны принимается время устойчивых положительных дневных температур, когда днем снег тает, а ночью бывают слабые морозы. Обычно это происходит в середине марта. Переход к лету наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы (обычно в конце мая). Уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры.

Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности.

Общее количество атмосферных осадков, выпадающих осенью в виде моросящих дождей, уменьшается. В октябре, а иногда в конце сентября, выпадает первый снег, который быстро тает.

В целом территория сельского поселения получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Берсеневское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Почвы

В сельском хозяйстве земля – почва – является важнейшей материальной основой, и от правильного использования её зависит удовлетворение все возрастающих потребностей страны и всего мира в продовольствии и сельскохозяйственном сырье. Почвы являются незаменимым ресурсом сельского и лесного хозяйства, жизни человека, его здоровья, источником богатства народа.

Большое значение для правильного размещения различных отраслей сельского хозяйства, внедрения научно обоснованных систем земледелия имеет подробная характеристика почв и их потенциального плодородия. Всесторонний учет роли почв в формировании урожая в каждом конкретном административном районе республики, применение соответствующих агротехнических мероприятий, использование лучших районированных сортов сельскохозяйственных культур позволит резко повысить продуктивность земельных угодий.

Почвенный покров существенно дополняет описанную ранее ландшафтную картину лесостепи и является наиболее стойкой её характеристикой.

Переходя к описанию почвенного покрова обследованной территории, прежде всего, необходимо указать, что вся территория Мордовии относится к лесостепной зоне.

Занимая переходное положение между лесолуговой и степной зонами, лесостепь характеризуется сложным и своеобразным почвенным покровом. Здесь можно встретить чернозёмы оподзоленные, серые лесные оподзоленные почвы, сформировавшиеся под влиянием, первые - степного типа почвообразования, а вторые - под влиянием лесной растительности.

Согласно материалам крупномасштабного почвенного обследования  почв  Мордовским филиалом института «Волговятгипрозем», на территории Берсеневского сельского поселения наибольшее распространение имеют черноземы выщелоченные и серые лесные.

Небольшая площадь занята чернозёмно-луговыми и лугово-черноземными почвами.

Растительность и животный мир

Берсеневское сельское поселение Лямбирского района расположено в зоне лесостепи. Леса занимают здесь 2,5% территории поселения, где преобладают широколистные породы: дуб, клен, липа, ясень, вяз, осина, сосна, лиственница, береза, ива с подлеском из орешника.

Травянистая растительность относится к северным разнотравным  стеням с преобладанием злаковых. Луга в основном расположены на водоразделах и склонах оврагов. Преобладают мелкозлаковые с мятликом, полевицей тонкой, овсяницей бороздчатой, костром безостым, клевером белым и красным тысячелистником, встречаются полынь, крапива, чертополох. В низинах чаще встречаются травостои из щучки дернистой, полевицы белой, клевера розового и другие. В районе встречаются представители почти всех классов животных - простейшие, черви, моллюски, членистоногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Многочисленные заяц-беляк и заяц - русак. Много грызунов: хомяк, ондатра. Из хищных животных - лисица. Изредка встречается  ласка.

Из птиц широко распространены: ворона, галка, грач, сорока, сойка, жаворонок, ласточка городская, скворец, воробей, дрозд, мухоловка, поползень, дятел, синица, иволга и другие. Из пресмыкающихся хорошо известны уж, гадюка.

Общая площадь лесов сельского поселения составляет 105 га и относится к Саранскому территориальному лесничеству. Леса принадлежат к молоднякам, средневозрастным и приспевающим возрастным группам. К молоднякам в основном относятся: сосна, лиственница, берёза. К средневозрастным: липа, береза, дуб, клён, вяз, ольха. К приспевающим: липа, берёза.

В лесах Берсеневского сельского поселения Лямбирского района имеются благоприятные условия и возможности для активного отдыха и побочного пользования дарами леса.

Население и населенные пункты Берсеневского сельского поселения

Берсеневское сельское поселение расположено в юго-западной части Лямбирского района и включает в свой состав село Берсеневка, поселок Берсеневские Выселки, деревни Блохино, Русская Свербейка, Старая Чекаевка, село Татарская Свербейка, поселки Блохинские Выселки ,Чекаевский и поселок Звездный

Поселение занимает территорию 40,57 м2.  Общая численность населения 4274 чел. (на конец  2016г.).

Таблица 1

Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Населенный пункт | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | с. Берсеневка | 2500 | 2523 | 2546 | 2569 | 2592 | 2615 | 2639 | 2663 | 2687 | 2711 | 2735 | 2760 |
| 2 | п. Берсеневские Выселки | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 3 | д. Блохино | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |
| 4 | п. Блохинские Выселки | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 5 | п. Звездный | 330 | 333 | 336 | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 | 354 | 357 | 360 | 363 |
| 6 | д. Русская Свербейка | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 |
| 7 | д. Старая Чекаевка | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 8 | с. Татарская Свербейка | 366 | 369 | 372 | 375 | 378 | 381 | 384 | 387 | 390 | 394 | 398 | 402 |
| 9 | п. Чекаевский | 350 | 353 | 356 | 359 | 362 | 365 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 |
| ИТОГО по поселению в целом: |  | 4161 | 4198 | 4236 | 4274 | 4312 | 4351 | 4390 | 4430 | 4470 | 4510 | 4551 | 4592 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертностью над рождаемостью

Экономическая характеристика Берсеневского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Берсеневкого сельского поселения Лямбирского муниципального района  основным видом деятельности является обслуживающая сфера.

б) Транспорт

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Берсеневского сельского поселения  осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций».

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

В Берсеневском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено индивидуальными предпринимателями (ИП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

На территории Берсеневского сельского поселения имеются 3 предприятия розничной торговли. Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Берсеневском сельском поселении  развита хорошо.

г) Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется централизованными системами (вода из скважин забирается глубинными насосами (преимущественно марки ЭЦВ) и подается в водонапорную башню, а из нее через сети — водопотребителям), а также из шахтных колодцев и водоразборных колонок. Существующие централизованные системы водоснабжения обеспечены водонапорными башнями высотой ствола до 25м.

д) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Берсеневского сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное.

е) Газоснабжение

В настоящее время в Берсеневском сельском поселении обеспеченность газом населения составляет почти 100%. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

ж) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального  района на 01.01.2016 года составляет 140 000  кв. метров, в том числе:

- индивидуальные жилые дома.  – 139,3 000 кв.м.

Обеспеченность жильем в 2016 году  составила 43,8 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 2

Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов всего-в.т.ч. жилых | Количество зданий коммерч.назначения | Количество многоквартирных домов | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Берсеневка | 708 | 8 | 8 | 5 | - |
| Берсеневские Выселки | 47 |  |  |  |  |
| Русская Свербейка | 119 |  |  | 1 |  |
| Старая Чекаевка | 33 |  |  | 1 |  |
| Татарская Свербейка | 182 | 1 |  | 1 |  |
| Блохино | 91 | 1 |  | 1 | 1 |
| Чекаевский | 222 | 2 |  | 1 |  |
| Звездный | 47 | 1 | 2 | 1 |  |
| Блохинские Выселки | 32 | 2 | - |  | - |

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет

Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. В целях повышения уровня обеспеченности населения Берсеневского сельского поселения качественной питьевой водой необходимо приобретение оборудования по обесфториванию.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Таблица 3

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс.м2 | 129,8 | 136,4 | 140,0 | 150,0 | 170,0 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
| 3 | В частной собственности |  | 127,9 | 135,84 | 139,3 | 149,7 | 170,0 |
| 4 | Площадь общежитий |  | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением | Тыс.м2 | 15,5 | 18,1 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 7 | Централизованной канализацией |  | 15,5 | 18,1 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 8 | Централизованным электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Природным газом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство новых участков сети распределительного водопровода (с. Берсеневка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм | 2300 | - | - |
| 2 | Строительство новых участков сети распределительного водопровода (с. Татарская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм | 700 |  | - |
| 3 | Строительство новых участков сети распределительного водопровода (с. Русская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм | 500 |  | - |
| 4 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | 4000 |  | - |
| 5 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | 4000 |  | 23130 |
| 6 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | 4000 |
| 7 | Строительство водозаборного узла (артезианской скважины) | 6000 |
|  | ИТОГО | 1 7500 |
| Водоотведение |  |  |
| 1 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Берсеневка) | 5800 |
| 2 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Татарская Свербейка) | 1750 |
| 3 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Русская Свербейка) | 1200 |
| 4 | Строительство канализационных очистных сооружение (разработка ПСД) | 1300 |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружение (СМР) | 23130 |
|  | ИТОГО | 33180 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Проектно-сметная документация | 660 |
| 2 | Строительство котельной | 5 934 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | 8 506 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации | 6 061 |
|  | Итого | 21 162 |
|  | ВСЕГО по Берсеневскому сельскому поселению | 71 842 |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

# 2.1.Существующая система водоснабжения

В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Основным поставщиком воды в Берсеневском сельском поселении является ООО «Лямбирские тепловодосети», ООО «Лямбирьжилсервис».

Территория Берсеневского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 15,62%. Источником водоснабжения  Берсеневского сельского поселения служат 2 скважины.

Таблица 5

Общая характеристика скважин

| № п.п. | № скважины | Год постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24713/1979 | 1978 | Задействована в работе |
| 2 | 24715/2879 | 1985 | Находиться в резерве |

В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Волго-Сурского артезианского бассейна.

Водозаборный узел для водоснабжения расположен на окраине села в 100м от с.Берсеневка, в юго-западном направление. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне не забетонирован. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды, автоматика, водоизмерительная аппаратура. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Ближайший поверхностный водоток – руч. Болохинский протекает на расстоянии 800м от артезианских скважин.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице 6

Таблица 6

Химическое исследование

| Фториды |  | Железо |  | Общая жесткость |  | Минерализация |  | Йодиды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК | факт | ПДК | факт | ПДК | факт | ПДК | факт | ПДК | факт |
| 1,5 | 1,56 | 0,3 | 0,25 | 7 | 7,2 | 1000 | 688 | 0,125 | < 0,02 |

На данный момент в муниципальном образовании Берсеневского сельского поселения 15.62 % территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.

## 2.2.Существующая система водоотведения

В Берсеневском сельском поселении существует централизованная система водоотведения. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет менее 20 %.

Централизованную систему водоотведения  в Берсеневском сельском поселении обслуживает ООО "Лямбирские тепловодосети".

Схема канализации в Берсеневском сельском поселении общесплавная, категория сточных вод -  хозяйственно-бытовые.

В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые и уличные канализационные сети общей протяжённостью 4 км.

## 2.3.Существующая система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Берсеневского сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей

Таблица 7

Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Лямбирские тепловодо-сети» | С. Большая Елховка, ул.Заводская 1, т 3-06-65 | Девятаев В.И |  |

## 2.4 Существующая система сбора и утилизации ТБО

На территории Берсеневского сельского поселения находится 13 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 15 контейнерами, которые обслуживают 4623жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Берсеневского сельского поселения приведена в табл 8. с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 8

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Берсеневского сельского поселения

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Берсеневское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | ул.Гагарина, напротив дома №35 |  | 1,1 | 1 |
| 2 | ул.Первомайская, напротив дома №2 |  | 1,1 | 1 |
| 3 | ул.Первомайская, напротив дома №5 |  | 1,1 | 1 |
| 4 | ул.Пионерская около подстанции |  | 1,1 | 1 |
| 5 | ул.Пионерская- ул.Советская перекресток |  | 1,1 | 1 |
| 6 | ул.Пролетарская | 7 | 1,1 | 2 |
| 7 | ул.Пролетарская | 13 | 1,1 | 2 |
| 8 | ул.Пролетарская | 25 | 1,1 | 5 |
| 9 | ул.Пролетарская | 74 | 5 | 1 |
| 10 | Ул. Юртаева–Берсеневская а/д |  | 1,1 | 5 |
| 11 | Ул. Юртаева-Безбородова |  | 7,5 | 1 |
| 12 | Ул. Юртаева–ул. Патриарха Никона |  | 1,1 | 2 |
| Итого |  |  | 7,5 | 1 |
| Итого |  |  | 1,1 | 21 |
| Итого |  |  | 5 | 1 |
| п. Звездный |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Победы |  | 1,1 | 1 |
| Итого |  |  |  | 1 |
| Всего |  |  | 5 | 1 |
|  |  |  | 1,1 | 22 |
|  |  |  | 7,5 | 1 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок  осуществляет ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Контейнера объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «РЕМОНДИС Саранск». Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

## 2.5. Существующая система газоснабжения

В настоящее время в Берсеневском сельском поселении обеспеченность газом населения составляет почти 100 %.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Таблица 9

Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Лямбирские тепловодо-сети» | С. Большая Елховка, ул.Заводская 1, т 3-06-65 | Девятаев В.И |  |

## 2.6 Существующая система теплоснабжения

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) с. Берсеневка и их динамика представлена в табл. 10 Протяженность теплосети (на период начала их эксплуатации теплоснабжающей организацией ООО «Лямбирские тепло-водо сети») однотрубном исчислении составлял 1134 м. Средний диаметр теплосети по материальной характеристике равен 0,128 м.

Таблица 10

Общие характеристики тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  | Летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Характеристика теплосети СЦТ в 2015 г. |  |  |  |  |  |
| СЦТ от котельной | 1134 | 0,128 | 74,30 |  |  |

Как отмечено выше, тепловые сети с. Берсеневка представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки в таблице 11

Таблица 11

Структура тепловых сетей по их типу прокладки

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Тип прокладки трубопроводов | Протяж. труб.тс в двухтрубном исчислении, м | Сред. (по матер. характер.) наруж. диаметр труб. тс, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная | Надземная | 505 | 0,163 |
|  | Подземная | 629 | 0,109 |
|  | Итого | 1134 | 0,128 |

45% доля тепловых сетей приходится на надземный тип прокладки, а 55% доля приходится на подземный вид прокладки.

# 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1 Перспективная схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение и реконструкция системы водоснабжения. На перспективу развития системы водоснабжения потребуется усиление и замена ввиду изношенности существующих сетей.

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:

- строительство водонапорной башни в с. Берсеневка;

- строительство и реконструкция очистных сооружений;

- приобретение оборудования по обесфториванию воды.

Реализация мероприятий проекта позволит  обеспечить сельское население, сельскохозяйственные предприятия Берсеневского сельского поселения водой стандартного качества и в необходимом количестве. Будет достигнута надежность систем водоснабжения, повышено качество предоставляемых услуг. Важнейший целевой индикатор — обеспеченность сельского населения питьевой водой. В 2017 г. она составит 70 %, к 2020 г. — 100 % населения.

### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  Берсеневского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 12

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Строительство сети распределительного водопровода (с. Берсеневка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм | км | 5 | - | 2300 | - | - | - |
| 2 | Строительство сети распределительного водопровода (с. Татарская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм | км | 1,5 | - | - | 700 | - | - |
| 3 | Строительство сети распределительного водопровода (с. Русская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм | км | 1 | - | - | 500 | - | - |
| 4 | Замена участка сети водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | км | 3 | - | - | 4000 | - | - |
| 5 | Замена сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | км | 3 | - | - | - | 4000 | - |
| 6 | Замена сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм | км | 3 | - | - | - | - | 4000 |
| 7 | Строительство водозаборного узла (артезианской скважины) | ед | 1 | - | - | 6000 | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 2300 | 11200 | 6200 | 4000 |

## 3.2 Перспективная схема водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республик Мордовия являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- строительство тоннельного канализационного коллектора с целью обеспечения надежности системы водоотведения;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия с целью повышения качества предоставления услуг водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

### Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения  Берсеневского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 13

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Берсеневка) | км | 5 | - | 5800 | - | - |
| 2 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Татарская Свербейка) | км | 1,5 | - | - | 1750 | - |
| 3 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Русская Свербейка) | км | 1 | - | - | 1200 | - |
| 4 | Строительство канализационных очистных сооружение (разработка ПСД) | 0 | 0 | - | - | 1300 | - |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружение (СМР) | 0 | 0 | - | - | - | 23130 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5800 | 4250 | 23130 |

## 3.3 Перспективная схема электроснабжения

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы села к 2015 г. до 85 %, к 2020 г. — до 100 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

## 3.4 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Берсеневского сельского поселения представлен в таблице 14.

Таблица 14

Определение необходимого количества контейнеров

| Берсеневское сельское поселение |  |
| --- | --- |
| Количество образующихся отходов, тонн | 6934,50 |
| Численность населения, чел. | 4623 |
| Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 13395,50 |
| Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 0 |

Согласно приведенным расчётам, на территории Берсеневского сельского поселения отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров ТКО.

Примечание.

* Расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Берсеневского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

## 3.5 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Берсеневского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

## 3.6 Перспективная схема теплоснабжения

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2020 г. по 2025 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту и приведены в таблице 15.

Таблица 15

Прогнозируемые к 2025 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2025 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 1,373 | 1,143 |

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 16 Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2015 г. c учетом НДС составляет 21 162 тыс. руб.

### Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения  Берсеневского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 16

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной |  |  | 5 934 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода |  |  | 8 506 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации |  |  | 6 722 |
|  | ИТОГО |  |  | 21 162 |

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

## 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1. Программа инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 17

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Развитие системы водоотведения (строительство и реконструкция) |  |  | ### 33 180 | ### 2017-2027 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства бюджета |
| ### 2 | ### Развитие системы теплоснабжения (строительство и реконструкция) |  |  | ### 21 162 | ### 2017-2027 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства бюджета |
| ### 3 | ### Развитие системы водоснабжения (строительство и реконструкция) |  |  | ### 23 700 | ### 2017-2027 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 78 042 |  |  |  |

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы составляет 78 042 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 18  и 19.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

# Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития

Таблица 18

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | Развитие системы водоотведения (строительство и реконструкция) | ### 33 180 | ### 33 180 |  | ### - | ### - |
| ### 2 | Развитие системы теплоснабжения (строительство и реконструкция) | ### 21 162 | ### 21 162, |  |  |  |
|  | Развитие системы водоснабжения (строительство и реконструкция) | ### 23 700 | ### 23 700 |  |  |  |
|  | ### Итого | ### 78 042 | ### 78 042 |  |  |  |

Таблица 19

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | ### Развитие системы водоотведения (строительство и реконструкция) | ### 33 180 | ### 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| ### 2 | ### Развитие системы теплоснабжения (строительство и реконструкция) | ### 21 162 | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 1 923 | 1 923 |
| 3 | ### Развитие системы водоснабжения (строительство и реконструкция) | ### 23 700 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 |
|  | ### Итоги | ### 78 042 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 7 094 |

# Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.