Утверждена

 Постановлением администрации 
Протасовского сельского поселения 

Лямбирского муниципального района 

Республики Мордовия от 19 августа 2015 г. №73А

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
протасовского сельского  поселения

Лямбирского муниципального района республики мордовия 

НА 2016 - 2025 ГОДЫ

Утверждена

 Постановлением администрации 

Протасовского сельского поселения 

Лямбирского муниципального района 

Республики Мордовия от 19 августа 2015 г. №73А

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры 

ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

на период 2016-2025 гг.

Паспорт

	Наименование программы
	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района на 2016 – 2025 г.г.»;

	Основание для разработки Программы
	- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №502

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Генеральный план развития муниципального образования.

	Заказчик Программы
	-  Администрация Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района;

	Разработчик Программы 
	- Администрация Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района;

	Исполнители Программы
	- Администрация Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района

	Цели Программы 
	   Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения. 

    Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

   Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. 

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

	Задачи Программы 


	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- Программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

	Срок реализации Программы


	- Реализация программы планируется на 2016 – 2025 годы, в том числе по этапам:

1-й этап  2016 – 2017 год;

2-й этап  2018- 2020 год;

3-й этап  2021- 2025 год;

	Источники финансирования Программы
	- Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств  местного бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия (в том числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета РФ,  привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств, предприятий и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемых для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и др. поступления.

   Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы


	1. Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; 

2. Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; 

3. Повышение качества обслуживания населения; 

4. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; 

5. Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; 

6. Приемка объектов в эксплуатацию; 

7. Наличие уличного освещения в населенных пунктах; 

8. Сбор и вывоз ТБО; 

9. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат; 

10. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; 

11. Развитие водоснабжения и водоотведения: 

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

- повышение экологической безопасности; 

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; 

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 

12. Утилизация твердых бытовых отходов: 

- улучшение санитарного состояния территории Протасовского сельского поселения; 

- улучшение экологической обстановки в Протасовского сельском поселении 

	Контроль за исполнением Программы


	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок  возлагается на отдел  по строительству и ЖКХ администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, администрацию Протасовского сельского поселения  


Введение

       Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №502, Градостроительным кодексом, Уставом Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия .

    Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

            Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения на 2016-2025 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

            Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

Цели и задачи

   Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Протасовском сельском поселении Лямбирского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
      Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

       В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· срок реализации мероприятий;

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.

   План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Характеристика Протасовского сельского поселения 

Лямбирского муниципального района

Протасовское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского района Республики Мордовия с административным центром в селе Протасово. 

Протасовское сельское поселение находится в 42 километрах от районного центра (с. Лямбирь) и в 22 километрах от железнодорожной станции Саранск города Саранска, занимает территорию 4448 га. Средняя кадастровая стоимость земли в Протасовском сельском поселении составляет 24,09 руб./кв.м. 

Протасовское сельское поселение имеет дороги с твердым покрытием. Общая протяженность дорог: с. Протасово – 6,8 км, пос. Белотроицкий – 3,5 км, д. Монастырская 2-я – 2,0 км. Планируется капитальный ремонт дорог  по улицам.

С юга территория сельского поселения граничит с Скрябинским сельским поселением Лямбирского района, с юго-запада и запада –  Атемарским сельским поселением Лямбирского района, с севера и северо-запада – Михайловским сельским поселением Лямбирского района, с востока и северо-востока – с  Чамзинским районом.

Границы Протасовского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 122-З «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района. 

Численность населения, по данным администрации Протасовского сельского поселения составляет 340 чел. (на 01.01.2015 г.). В состав территории поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Протасово, поселок Белотроицкий и деревня Монастырская–2-я. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельскохозяйственного производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Протасовского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения (3904 га). Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

По территории  поселения протекают речка Аморда с притоками: ручей Протасовский, ручей Инятка , ручей Монастырский ключ.
Протасовское сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

· администрация (с. Протасово);

· ФАП (с. Протасово);

· почтовое отделение (с. Протасово);

· Дом культуры (с. Протасово);

· библиотека (с. Протасово);

· 2 магазина (с. Протасово). 
Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Лямбирского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.
  Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  54,7% из которых  98% имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства. 

        Жилищный фонд с. Протасово  складывается  из индивидуальных и 2-3-квартирных жилых домов с приусадебными участками. 

Жилой фонд обеспечен:  

-системами централизованного водоснабжения  - на 97%, 

-электроснабжения  - на 100 %,   

 -природного  газоснабжения  - на 80%

      В Протасовском сельском поселении существуют сети инженерного электро - газо, водообеспечения. Централизованная  канализация частичная. 

    Общая протяженноть дорог в границах населенных пунктов – 13 км.

  Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Три улицы с. Протасово имеют остаточное асфальтовое покрытие (Советская, Комсомольская, Коммунистическая). Тротуарное покрытие отсутствует.  Остальные 6  улиц в с.Протасово, 3 в п.Белотроицкий, 2 в д. Монастырская-2  имеют грунтовое покрытие. 

Демографическая ситуация.

Прогноз динамики численности населения

Численность населения на 01.01.2015г. составила 340 человек.

Демографическая  ситуация оценивается как неблагополучная. Анализ дальнейшего развития свидетельствует о негативных тенденциях в демографических процессах. В Протасовском сельском поселении наблюдается естественная убыль населения, уровень смертности остается высоким.

Принимаемые в последние годы меры на федеральном, региональном, районном уровнях позволили несколько увеличить рождаемость и снизить смертность, однако для закрепления позитивных тенденций необходимо определение стратегических ориентиров дальнейшего развития на перспективу с обеспечением устойчивого роста экономики, денежных доходов населения, качества услуг населению, улучшения экологии, как основополагающих факторов повышения качества жизни и предотвращения  депопуляции населения.

Выявление позитивных и негативных факторов социально-экономического развития поселения позволило определить проблемы в развитии территории, на решение которых должны быть направлены усилия органов власти и хозяйствующих субъектов на период до 2025 года.

Территориальное планирование

       В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории Протасовского сельского поселения  является Генеральный план сельского поселения. 
         Основными задачами генерального плана являются:

   1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

   2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

        Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

    Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления  сельского поселений исходя из складывающейся социально -экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

Система теплоснабжения

      Сведения по объектам газоснабжения: 1газораспределительный пункт, протяженность газопровода 5 км.
Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через стационарные котельные, отапливаются природным газом.
Индивидуальные жилые дома  и 2-4-квартирные жилые дома в с.Протасово  отапливаются  природным газом. Состояние стационарных котельных  удовлетворительное.

Индивидуальные жилые дома в п.Белотроицкий и д.Монастырская-2  отапливаются  дровами и углем, т.к природный газ к данным населенным пунктам не подведен.
Система электроснабжения
          В сфере электроснабжения на территории сельского поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции  филиала ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Мордовэнерго» Лямбирской РЭС. С этими организациями заключены договоры на поставку электроэнергии.

         Имеющаяся система электроснабжения обеспечивает существующие и перспективные потребности поселения. Реконструкция и капитальный ремонт сетей и оборудования ведется в плановом режиме в соответствии с программой модернизации, имеющейся в энергоснабжающей организации.

Всего имеется 9 трансформаторных подстанций.
Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

      Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения  на период 2014-2020гг. являются:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения. 

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ. 

3 Баланс водоснабжения и водопотребления

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны

В Протасовском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Организации, наделенной статусом гарантирующей и являющейся основным поставщиком воды, в Протасовском сельском поселении нет. 

Территория Протасовского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Протасовском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 96,77 %. Источником водоснабжения  Протасовского сельского поселения служат две артезианские скважины.

Таблица II.1.1.1 Общая характеристика скважин

	№ п.п.
	№ скважины
	Год постройки
	Примечание

	1
	2003
	1970-е
	Задействована в работе

	2
	3073
	1970-е
	Задействована в работе


В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Волго-Сурского артезианского бассейна.

Водозаборный узлы расположены в с. Протасово. Водозаборные узлы имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 30 м. На их территории установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды, автоматика. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).

Ближайший поверхностный водоток –  р. Аморда протекает на расстоянии 500 м от артезианских скважин.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице II.1.1.2.

Таблица II.1.1.2 Химическое исследование

	Фториды
	Железо
	Общая жесткость
	Минерализация
	Йодиды

	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт

	1,5
	1,56
	0,3
	0,25
	7
	7,2
	1000
	688
	0,125
	< 0,02


3.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в муниципальном образовании Протасовского сельского поселения 96,77 % территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.

3.1.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В Протасовском сельском поселении находятся две скважины. Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.

Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах, которая составляет 88,37 м3/сут и 73,64 тыс. м3/год (на хозяйственно-питьевые цели).

Величина расчетного понижения уровня подземных вод в артезианских скважинах меньше допустимого. Ущерба растительному покрову эксплуатацией не наносится и отрицательного воздействия на химический состав не оказывается.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм.

3.1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Участки недр расположены в Протасовском поселении Лямбирского района.

Таблица II.1.3.1.1 Характеристика эксплуатационных скважин

	№ п.п.
	Паспортный номер скважин
	Глубина скважины, м
	Статический уровень, м
	Ориентировочный диаметр обсадочных труб, мм
	Марка насоса

	1
	2003
	180
	100
	150
	ЭЦВ 6-10-140

	2
	3073
	180
	100
	150
	ЭЦВ 6-10-140


Суммарный объем добычи подземных вод на участках недр – 88,37 м3/сут и 73,64 тыс. м3/год. Запасы подземных вод ранее не утверждались. Участки недр находятся на изученной в геологическом отношении территории. 

Эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Граница зоны санитарной охраны первого пояса у скважины составляет 30м. Фактически ЗСО первого пояса скважин огорожены по периметру: 100 м.

3.1.3.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производиться. После подъема воды из скважины вода подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

3.1.3.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

На территории муниципального образования Протасовского сельского поселения насосные централизованные станции отсутствуют.

3.1.3.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

На территории муниципального образования Протасовского сельского поселения объектами централизованной системы водоснабжения временно распоряжается ООО «Эффектресурс» (бывшее ООО «Атемарское ЖКХ») и АО «Октябрьская».
Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Протасовского сельского поселения осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Протасовского   сельского поселения составляет  4800 м сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ до 50%. По причине высокой изношенности аварийность растет. Сети выполнены из таких материалов как сталь, полиэтилен.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, удовлетворительного качества.

3.1.3.5 Описание существующих технических и технологических проблем

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:

· истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ некоторых достигает 50%;
· истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;

· достаточно большие потери в системе водоснабжения 25%.

Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Характеристика насосного оборудования  представлена в таблице II.1.3.5.1.

Таблица II.1.3.5.1 Характеристика насосного оборудования

	№ скважины
	Тип, марка
	Производительность, м3/ч
	Напор,

м
	Мощность, кВт

	2003
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	6,3

	3073
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	6,3

	Итого
	-
	20
	-
	12,6


3.1.4 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Организации, наделенной статусом гарантирующей и являющейся основным поставщиком воды в Протасовском сельском поселении,  является ООО «Эффектресурс». 

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях развития системы централизованного водоснабжения для существующего и строящегося жилищного фонда, увеличения объемов производства коммунальной продукции при повышении качества оказания услуг и сохранении действующей ценовой политики, улучшения работы системы водоснабжения, повышения качества питьевой воды и сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду в качестве приоритетных направлений выделяются:

1. бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации;

2. повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

3. модернизация и инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения с учетом современных требований;

4. уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, являются:

1. строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Протасовского сельского поселения;

2. установка приборов учёта;

3. снижение вредного воздействия на окружающую среду.

При их решении следует руководствоваться следующими принципами развития централизованной системы водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия:

1. Принцип гигиенической оптимизации. Развитие централизованной системы водоснабжения должно осуществляться в направлении создания системы водоснабжения, качество питьевой воды в которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

2. Принцип экологической минимизации. Следствиями данного принципа являются:

a. Минимизация потребления электроэнергии системой водоснабжения. Эксплуатация системы водоснабжения (насосов и водоподготовительной установки) невозможна без расхода электроэнергии, потребление которой необходимо свести к минимуму. Стабильно работающее оборудование, пусть и с небольшой степенью износа, позволяет добиться минимального расхода электрической энергии.

b. Минимизация вмешательства человека в работу системы водоснабжения.

c. Минимизация объёма воды, изымаемой из водоносного горизонта. Вода, используемая системой водоснабжения, должна быть очищена и возвращена в циркуляционный круг.

3. Принцип устойчивости. Эффективно функционирующая централизованная система водоснабжения может быть построена лишь при условии использования в качестве её составных элементов долгосрочно и стабильно работающего оборудования. 

4. Принцип простоты. Так как система водоснабжения должна периодически подвергаться техническому обслуживанию, включающему в себя целый комплекс работ (инспекция, сервис, ремонт и т.д.), которые  в долгосрочной перспективе могут выполняться только силами обслуживающего персонала водопроводной станции, целесообразно максимально упростить конструкцию отдельных её элементов.

5. Принцип надежности. Установки должны иметь высокую допустимую погрешность, то есть выход из строя отдельных деталей не должен приводить к существенным последствиям и выходу из строя системы водоснабжения поселения в целом.

6. Принцип минимального технического обслуживания. Данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей.

7. Принцип минимизации расходов. В установках необходимо использовать не дорогостоящие качественные детали и механизмы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3.2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

В Протасовском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия рассматривается только один сценарий развития поселения в соответствии с генеральным планом поселения, утвержденным решением администрации Протасовского сельского поселения и муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

3.3 Баланс водоснабжения и водопотребления

3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды имеет структуру, представленную в таблице II.3.1.1.

Таблица II.3.1.1 Общий баланс подачи и реализации воды

	№ п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Данные за 2013 год

	1
	Объём воды, поднятой за год
	тыс.куб.м
	26,88

	2
	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс.куб.м
	0,00

	3
	Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки
	тыс.куб.м
	0,00

	4
	Объём воды, отпущенной в сеть
	тыс.куб.м
	26,88

	5
	Объём потерь воды в сетях
	тыс.куб.м
	8,06

	6
	Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть)
	%
	30,00

	7
	Объём полезного отпуска воды потребителям
	тыс.куб.м
	18,81


Объём поднятой воды в 2013 году составил 26,88 тыс.м3, что фактически определяется потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск), потерями воды в сети. При этом объем полезного отпуска воды потребителям в 2013 году составил 18,81 тыс.м3 (70 % от объема поднятой воды), объём потерь в сетях в 2013 году – 8,06 тыс.м3 (30 % от объёма поднятой воды). 

Анализ структурных составляющих общего баланса подачи и реализации воды свидетельствует о том, что потери по сравнению с объемом отпущенной воды достаточно высоки. Это объясняется тем, что развитие систем водоснабжения в России в течение многих десятилетий осуществлялось за счет дополнительного привлечения водных ресурсов, строительства новых водопроводных станций и магистральных сетей и не предусматривало их рационального использования. 

Заметим, что для уменьшения потерь воды при её производстве и транспортировки необходимо развить культуру её эффективного и экономного потребления, выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Кроме того, для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры водопотребления, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей имеют определённую структуру, представленную на рисунке II.3.1.1.


Рисунок II.3.1.1 Структура неучтенных и неустранимых расходов горячей, питьевой, технической воды

3.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 
(годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактически объём поднятой воды по данным за 2013 год составила 26,88 тыс.м3/год, фактический (средний за год) суточный объём поднятой воды – 73,64 тыс.м3/сут. Подъём данного объёма воды осуществляют 2 источника водоснабжения, действующие в настоящее время на территории Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. 

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения приведена в таблице II.3.2.1.

Таблица II.3.2.1 Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (фактические данные за 2013 год)

	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год
	Средний объём поднятой воды в сутки, куб.м/сут
	Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут

	1
	скважина №2003 (с.Протасово)
	13,44
	36,82
	44,18

	2
	скважина №23073 (с.Протасово)
	13,44
	36,82
	44,18

	ИТОГО
	26,88
	73,64
	88,37


3.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице II.3.3.1.

Объём воды, поднятой в 2013 году для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения составляет 23,14 тыс.м3 (86,08% от общего объёма поднятой воды), для удовлетворения нужд бюджетных учреждений – 1,35 тыс.м3 (5,01% от общего объёма поднятой воды), для удовлетворения производственных нужд – 2,31 тыс.м3 (8,61% от общего объема поднятой воды). Также общий объём воды, поднятой в 2013 году расходуется на удовлетворение нужд пожаротушения – 0,08 тыс.м3 (0,30 % от общего объёма поднятой воды).

Анализ структуры водопотребления по группам абонентов в Протасовском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия позволяет сделать вывод о том, что основным потребителем ресурса является население (рисунок II.3.3.1).

3.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время на территории Республики Мордовия действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.09.2012 №80 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия» (таблица II.3.4.1).

Таблица II.3.3.1 Структура водопотребления холодной воды по группам абонентов

	№ п/п
	Источник водоснабжения и структура водопотребления
	Водопотребление
	Общий объём воды, тыс.куб.м/год

	
	
	Население
	Бюджет
	Производство
	Пожаротушение
	

	1
	Объем поднятой воды, в том числе:
	23,14
	1,35
	2,31
	0,08
	26,88

	2
	из подземных источников
	23,14
	1,35
	2,31
	0,08
	26,88

	3
	из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	собственные нужды станции водоподготовки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Передано абонентам
	16,20
	0,94
	1,62
	0,06
	18,81

	6
	Потери в сетях
	6,94
	0,40
	0,69
	0,02
	8,06


[image: image1.png]OHacenene BBoaxke Oflponssonctso  OlMoxapoTyuweHie





Рисунок II.3.3.1 Структура водопотребления холодной воды по группам абонентов, тыс.м3/год

Таблица II.3.4.1 Нормативы потребления коммунальных услуг, действующие на территории Республики Мордовия.

	N
	Степень благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, м3/чел в месяц

	
	
	ХВС

	Водоотведение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Многоквартирные дома и жилые дома при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации:

	1.1.
	- с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ);
	4,93
	8,12

	1.2.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной;
	3,85
	6,29

	1.3.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами;
	4,93
	8,12

	1.4.
	- оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа.
	3,13
	4,50

	2.
	Многоквартирные дома, имеющие статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации:

	2.1.
	- оборудованные душем, без кухни на этаже;
	1,95
	3,65

	2.2.
	- оборудованные душем, с кухней на этаже;
	2,68
	5,48

	2.3.
	- оборудованные ванной без душа;
	4,77
	6,99

	2.4.
	- оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции;
	4,93
	8,12

	2.5.
	- не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции.
	2,71
	4,75

	3.
	Многоквартирные дома, имеющие статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации.
	2,74
	2,74

	4.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и (или) душ).
	6,99
	6,99

	5.
	Многоквартирные дома и жилые дома неблагоустроенные:



	1
	2
	3
	4

	5.1.
	- с обеспечением из водоразборных колонок;
	1,22
	-

	5.2.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, раковиной, неканализованные;
	2,43
	-

	5.3.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн;
	3,65
	-

	5.4.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	5,17
	-

	5.5.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом;
	6,39
	-

	5.6.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без водонагревателя, ванной, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой;
	4,74
	-

	5.7.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн;
	3,65
	3,65

	5.8.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	5,47
	-

	5.9.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом, без ванн;
	4,51
	-

	5.10.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом, без ванн;
	4,51
	4,51

	5.11.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	5,47
	5,47

	5.12.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой;
	3,18
	3,18

	5.13.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, с ванной, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой;
	4,74
	4,74

	5.14.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, раковиной;


	2,81
	2,81

	5.15.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной;


	2,81
	-

	1
	2
	3
	4

	5.16.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), канализацией, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	3,77
	3,77

	5.17.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной;
	3,77
	-

	5.18.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, с быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), раковиной, не канализованные;
	2,58
	-

	5.19.
	- с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой.
	3,18
	-

	6.
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ).
	4,93
	8,12


Динамику численности населения на территории Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (таблица II.3.4.2) можно построить, опираясь на следующие официальные данные:

· данные, мониторинга социально-экономического развития поселения, предоставленные местными органами власти;

· данные генерального плана;

· данные муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Таблица II.3.4.2 Динамика численности населения

	№ п/п
	Населенный пункт
	Год

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	с. Протасово
	298
	281
	265
	250
	236
	222
	209
	197
	186
	175
	165
	155

	2
	п. Белотроицкий
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	3
	д. Монастырская 2-я
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	ИТОГО по поселению в целом:
	310
	292
	275
	259
	244
	230
	217
	204
	192
	181
	171
	161


Численность населения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия в 2013 году (данные за который принимаются за базовые) составила – 310 человек. При анализе динамики численности населения можно отметить естественный убыль населения к 2024 году. При этом темп убыли населения в год составляет -5,8 %. 

Анализ данных генерального плана и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» позволяет заполнить таблицу II.3.4.3.

Общая потребность населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды в 2013 году составила 16,74 тыс.м3. При данном расчете принимались во внимание как потребители, подключенные в настоящее время к централизованной системе водоснабжения, так и использующие индивидуальные источники водоснабжения (например, шахтные колодцы и скважины на приусадебных участках), с учетом расхода воды на водопой скота.

При этом объём воды, полученной населением из централизованной системы водоснабжения на удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд, составил в 2013 году 16,2 тыс.м3. 

Таким образом, обеспеченность потребности населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды составила в 2013 году 96,77 %.

Таблица II.3.4.3 Расчет водопотребления населения (хозяйственно-питьевые нужды, без учета расхода воды на водопой скота) на 2013 год, пользующегося услугами централизованной системы водоснабжения

	№ п/п
	Степень благоустройства 
	Кол-во жителей
	Объём водопотребления, рассчитанный исходя из норматива, тыс.куб.м/год
	Объём воды, необходимой для водопоя скота, тыс.куб.м/год

	
	
	человек
	% от общей численности населения СП
	
	

	1
	Жители, проживающие в домах, подключенных к централизованной системе водоснабжения
	300
	96,77
	14,69
	1,51

	2
	Жители, получающие воду из водоразборных колонок
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Жители, получающие воду из собственных источников водоснабжения
	10
	3,23
	0,49
	0,05

	4
	ИТОГО потребность населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения, тыс.куб.м/год
	16,74

	5
	ИТОГО объём воды, полученной населением на удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд из централизованной системы водоснабжения, тыс.куб.м/год
	16,20

	6
	ИТОГО обеспеченность населения водой на хозяйственно-питьевые нужды, %
	96,77


3.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

При описании существующей системы коммерческого учета водопотребления необходимо отметить, что на водозаборе Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района она не предусмотрена, а по частному сектору обеспеченность приборами учета не полная. При отсутствии прибора учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия необходимо:

1. провести комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

2. провести энергоаудит, энергетическое обследований, организовать ведение энергетических паспортов;

3. обеспечить учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

4. организовать ведения топливно-энергетических балансов;

5. нормировать и установить обоснованные лимиты потребления энергетических ресурсов;

6. разработать и провести пропаганду энергосбережения через средства массовой информации, распространить социальную рекламу в области энергосбережения и повышения эффективности;

7. привлекать на цели энергосбережения инвестиций;

8. повышать энергетическую безопасность поселения и района в целом.

Результатом проведения подобной политики станет:

1. рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере поселения и района в целом;

2. повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

3. сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Исходя из того, что учет энергоресурсов является  одним из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса, возникает объективная необходимость проведения работ по установке счетчиков для рационального использования коммунальных ресурсов. При этом желательно использовать счетчики с импульсным выходом. Для выполнения мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется увеличить долю оснащенности приборами учета до 100%.

В перспективе планируется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

3.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия могут быть выявлены при анализе характеристик водяных насосов, которые обеспечивают поселение водой в настоящее время, и будут обеспечивать его водой в перспективе на ближайшие десять лет. Исходя из заявленных производителем характеристик приборов, определим их общую производственную мощность (таблица II.3.6.1, рисунок II.3.6.1). 
Таблица II.3.6.1 Резервы производственных мощностей системы водоснабжения

	Год
	Производительная мощность, тыс.куб.м/год
	Объём поднятой воды, фактический и плановый, тыс.куб.м/год
	Резерв (дифицит) производственных мощностей, тыс.куб.м/год
	Резерв (дифицит) производственных мощностей, %

	2013
	175,20
	26,88
	148,32
	84,66

	2014
	175,20
	22,11
	153,09
	87,38

	2015
	175,20
	19,00
	156,20
	89,16

	2016
	175,20
	17,50
	157,70
	90,01

	2017
	175,20
	16,67
	158,53
	90,49

	2018
	175,20
	15,89
	159,31
	90,93

	2019
	175,20
	15,17
	160,03
	91,34

	2020
	175,20
	14,45
	160,75
	91,75

	2021
	175,20
	13,79
	161,41
	92,13

	2022
	175,20
	13,19
	162,01
	92,47

	2023
	175,20
	12,64
	162,56
	92,79

	2024
	175,20
	12,09
	163,11
	93,10

	Производительная мощность системы водоснабжения складывается из следующих составляющих:

	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Марка насоса
	Подача, куб.м/час
	Подача, тыс.куб.м/год

	1
	скважина №2003 

(с. Протасово)
	ЭЦВ 6-10-140
	10,00
	87,60

	2
	скважина №23073

(с. Протасово)
	ЭЦВ 6-10-140
	10,00
	87,60

	ИТОГО:
	175,2


[image: image2.png]100%

90% —
80% —

70% —

60% —

50% —

40% —
30% —

20% —

10% —
o N BN e e = m

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

mPeseps (ANOULT) NPONIBOACTEEHHBIX MOWHOCTN, ThIC.kyYG.MIT0A

BOGBEM NOAHATON BOAbI, (HaKTUMECKUIY 1 MINAHOBLIN, ThIC KY.M/T0A





Рисунок II.3.6.1 Соотношение объёмов поднятой воды (фактического и планового) и производственной мощности 

Данные, представленные в таблице II.3.6.1 позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время, а также с учетом предполагаемого увеличения объёмов поднятой воды в динамике до 2024 года, система водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия не испытывает и не будет испытывать дефицита в производственной мощности системы водоснабжения. 

Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При расчете планового объёма поднятой воды учитывались данные по динамике численности населения, поголовья скота, плановой застройке.

3.3.7 Прогнозные балансы водопотребления

Прогнозные балансы водопотребления составляются на срок не менее десяти лет с учетом:

1. различных сценариев в развитии поселения;

2. расчетов на основании данных о расходе горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

3. данных о текущем объеме потребления воды населением;

4. перспектив развития поселения, изменения состава и структуры застройки.

В Протасовском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия рассматривается только один сценарий развития поселения в соответствии с утвержденным решением администрации Протасовского сельского поселения, генеральным планом и муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Опираясь на него, построен прогнозный баланс потребления водопотребления, в котором за основу принимается строительство новых жилых объектов и рост водопотребления, происходящий преимущественно за счет их подключения, а также подключение жилых домов, ранее получавших воду из собственных источников водоснабжения (скважин и колодцев на приусадебных участках). Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) приведена в таблице II.3.7.1 и графически представлена на рисунке II.3.7.1.

Таблица II.3.7.1 Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) за 2013-2024 г.г.

	Год
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год
	26,88
	22,11
	19,00
	17,50
	16,67
	15,89
	15,17
	14,45
	13,79
	13,19
	12,64
	12,09


[image: image3.png]N
N
=]
3

20,00

18,00

16,00

OB1éM NOAHSATOM BOR, Thic.Ky6.MIroA

14,00

12,00

10,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024





Рисунок II.3.7.1 Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) за 2013-2024 г.г.

Сокращение объёмов поднятой воды на протяжении расчетного периода объясняется:

· сокращение потерь в водопроводных сетях за счет мероприятий по их реконструкции и капитальному ремонту, предполагаемых данной схемой;

· значительной отрицательной динамикой численности населения:

· тем, что большая часть населения (96,77 %) уже пользуется услугами централизованной системы водоснабжения и на расчетный период запланировано подключение незначительного числа новых потребителей.

3.3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

При анализе фактического и ожидаемого потребления воды при составлении схем водоснабжения поселений рекомендуется рассматривать:

1. годовой расход воды;

2. среднесуточный расход воды;

3. расход воды в сутки максимального водопотребления.

Для их определения проводятся расчеты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», учитываются данные о текущем и ожидаемом потреблении воды на территории Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, сценарии его развития.

Сведения о фактическом водопотреблении в 2013 году и о водопотреблении, ожидаемом в 2024 году (схема разрабатывается в перспективе на ближайшие десять лет) приведены в таблице II.3.8.1.

Таблица II.3.8.1 Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

	Фактическое водопотребление (2013 г.)
	Плановое водопотребление (2024 г.)

	Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год
	Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут
	Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут
	Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год
	Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут
	Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут

	26,88
	73,64
	88,37
	12,09
	33,11
	39,74


3.3.9 Описание территориальной структуры водопотребления

В состав Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия входят следующие населённые пункты:

· с. Протасово;

· п. Белотроицкий;

· д. Монастырская 2-я.

Территориальная структура потребности в воде (удовлетворенной и неудовлетворенной за счет услуг централизованной системы водоснабжения) в разрезе населенных пунктов сельского поселения приведена в таблице II.3.9.1.

Таблица II.3.9.1 Территориальная структура водопотребления

	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения в 2013 году
	Потребность в воде по состоянию на 2013 год в разрезе населенных пунктов, тыс.куб.м

	1
	с. Протасово
	298
	25,84

	2
	п. Белотроицкий
	7
	0,61

	3
	д. Монастырская 2-я
	5
	0,43

	ИТОГО по поселению в целом:
	310
	26,88


3.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, строится исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении.

Оценка распределения расходов воды между отдельными категориями водопотребителей приведена в таблице II.3.10.1.

При составлении данной оценки учитывался график плановой застройки, динамика численности населения, динамика численности скота, данные генерального плана, данные муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», а также тот факт, что в период с 2014 по 2024 год доля обеспеченности населения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района услугами централизованной системы водоснабжения увеличится, выйдет на целевой показатель 100%, что к централизованной системе водоснабжения также будут подключены и все объекты бюджетной сферы.

Таблица II.3.10.1 Оценка распределения расходов воды между отдельными категориями водопотребителей

	Год
	Водопотребление, тыс.куб.м/год
	Общий расход воды, тыс.куб.м/год

	
	население
	бюджет
	производство
	пожаротушение
	

	2013
	23,14
	1,35
	2,31
	0,08
	26,88

	2014
	19,48
	1,19
	1,36
	0,07
	22,11

	2015
	16,69
	1,07
	1,17
	0,06
	19,00

	2016
	15,31
	1,05
	1,07
	0,06
	17,50

	2017
	14,52
	1,07
	1,02
	0,06
	16,67

	2018
	13,78
	1,08
	0,96
	0,06
	15,89

	2019
	13,10
	1,09
	0,92
	0,06
	15,17

	2020
	12,42
	1,11
	0,87
	0,06
	14,45

	2021
	11,78
	1,12
	0,82
	0,06
	13,79

	2022
	11,20
	1,14
	0,78
	0,06
	13,19

	2023
	10,68
	1,15
	0,75
	0,06
	12,64

	2024
	10,15
	1,16
	0,71
	0,06
	12,09


3.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды в сетях централизованной системы водоснабжения приводятся на основании статистического анализа данных о годовых потерях воды, полученных от организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения на территории Республики Мордовия. При анализе собранной информации учитывались такие данные, как износ и протяженность сетей водоснабжения.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды приведены в таблице II.3.11.1 и представлены на рисунке II.3.11.1.

Таблица II.3.12.1 Сведения о фактических и планируемых потерях воды в сетях

	Год
	Потери, %

	2013
	30,00

	2014
	20,00

	2015
	10,00

	2016
	7,00

	2017
	7,00

	2018
	7,00

	2019
	7,00

	2020
	7,00

	2021
	7,00

	2022
	7,00

	2023
	7,00

	2024
	7,00


[image: image4.png]25,00

20,00
15,00
10,00
5,00

0,00

IlIlIIlIlI[

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024





Рисунок II.3.11.1 Динамика изменения потерь воды в сетях

При анализе перспективного изменения потерь на протяжении расчетного периода в первую очередь учитывались мероприятия, рекомендованные данной схемой с целью развития централизованной системы водоснабжения поселения (например, замена отдельных участков трубопровода с наибольшим износом).

3.3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий баланс потребления холодной воды в перспективе на 2024 год приведен в таблице II.3.12.1, территориальный – в таблице II.3.12.2, структурный – в таблице II.3.12.3.

Таблица II.3.12.1 Общий баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

	№ п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Плановые значения на 2024 год

	1
	Объём воды, поднятой за год
	тыс.куб.м
	12,09

	2
	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс.куб.м
	0,00

	3
	Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки
	тыс.куб.м
	0,00

	4
	Объём воды, отпущенной в сеть
	тыс.куб.м
	12,09

	5
	Объём потерь воды в сетях
	тыс.куб.м
	0,85

	6
	Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть)
	%
	7,00

	7
	Объём полезного отпуска воды потребителям
	тыс.куб.м
	11,24


Таблица II.3.12.2 Территориальный баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год
	Средний объём поднятой воды в сутки, куб.м/сут
	Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут

	1
	скважина №2003 (с.Протасово)
	6,04
	16,56
	19,87

	2
	скважина №23073 (с.Протасово)
	6,04
	16,56
	19,87

	ИТОГО
	12,09
	33,11
	39,74


[image: image5.png]OHacenenne BBiopket OMpoussoacreo OfloxapoTywenite





Рисунок II.3.12.1 Структурный баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

Таблица II.3.12.3 Структурный баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

	№ п/п
	Источник водоснабжения и структура водопотребления
	Водопотребление
	Общий объём воды, тыс.куб.м/год

	
	
	Население
	Бюджет
	Производство
	Пожаротушение
	

	1
	Объем поднятой воды, в том числе:
	10,15
	1,16
	0,71
	0,06
	12,09

	2
	из подземных источников
	10,15
	1,16
	0,71
	0,06
	12,09

	3
	из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	собственные нужды станции водоподготовки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Передано абонентам
	9,44
	1,08
	0,66
	0,06
	11,24

	6
	Потери в сетях
	0,71
	0,08
	0,05
	0,00
	0,85


3.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходящий из имеющихся данных о водопотреблении в перспективе на ближайшие десять лет, данных о динамике изменения потерь воды при её транспортировке, с указанием соответствующих объёмов с разбивкой по годам был представлен в данном разделе схемы в пункте 3.6 «Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия».

При анализе резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия был сделан вывод о том, что и в настоящее время, и в перспективе до 2024 года система водоснабжения поселения не испытывает и не будет испытывать дефицита в производственных мощностях.

Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При реконструкции системы водоснабжения будет учтено строительство новых жилых и административных объектов.
3.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В настоящее время на территории Протасовского сельского поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия нет организации, наделенной статусом гарантирующей. Обслуживание объектов системы централизованного водоснабжения осуществляет Администрация Протасовского сельского поселения. Зона деятельности установлена в соответствии с границами поселения.

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения. Основные мероприятия данного комплекса с разбивкой по годам представлены в таблице II.4.1.1.

Таблица II.4.1.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год

	
	
	

	1
	Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Комсомольская), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	2016

	2
	Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Коммунистическая), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	2016

	3
	Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Новая), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	2017

	4
	Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Молодежная), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	2018

	
	
	


4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Производительность системы холодного водоснабжения Протасовского сельского поселения соответствует запрашиваемой нагрузке, а также имеет резерв мощности для покрытия нагрузок в перспективе на ближайшие десять лет. По этой причине схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых капитальных объектов.

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, выделенные в пункте 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» настоящего раздела является частью реализации Плана мероприятий по улучшению  качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке услуг на республиканском и местном уровнях, а именно:

1. развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Республики Мордовия;

2. оптимизация установки приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах и внедрению автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУПЭ) в муниципальных районах Республики Мордовия;

3. перевод систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Мордовия на энергоэффективные технологии (строительство модульных котельных, модернизация центральных котельных, комплексный перевод на индивидуальное отопление).

Кроме того, отметим, что, несмотря на то, что на территории Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия функционирует система централизованного водоснабжения, доля населения, пользующегося её услугами, невелика и составляет 96,77%. Большая часть населения для хозяйственно-питьевых целей использует шахтные колодцы и скважины, расположенные на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. Именно поэтому при составлении схемы водоснабжения было предусмотрено подключение этой части населения к общей системе, за счет строительства новых сетей.

Также, в связи с аварийностью на отдельных участках трубопровода, предусмотрена их реконструкция.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Система водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия относится к III категории по степени обеспеченности подачи воды. 

При реализации схемы водоснабжения предусмотрена реконструкция аварийных участков Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. 

Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта.

Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам села. 

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Схема водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия должна удовлетворять следующим требованиям:

1. конструкция установок должна быть максимально упрощена;

2. воздействие человеческого фактора должно быть сведено к минимуму;

3. в конструкции насосов предпочтение необходимо отдать простому электрическому регулированию;

4. для надзора за герметичностью трубопроводной сети, необходимо ввести измерение ночного водопотребления (02:00 - 03:00);

5. счетчик воды, измеряющий на выходе общий объем подаваемой в трубопроводную сеть воды, должен снимать показания электронным образом, автоматически занося их в базу данных.

На ближайшую перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

Отметим, что для обеспечения оптимального давления на объектах, наиболее удаленных от водонапорной башни на выходе станций повышения давления на сегодняшний день поддерживается стабильное, завышенное давление, рассчитанное на часы максимального водопотребления. Для значительного снижения энергопотребления и утечек в системе при колебаниях расхода рекомендуется внедрение шкафов управления с режимом пропорционального регулирования давления для компенсации потерь на трение в протяженных водопроводных сетях, что обеспечивает экономию электрической энергии и позволяет автоматически снизить давление на выходе насосной станции при минимальных разборах воды (ночью). При этом у удаленных потребителей давление не падает. 

Еще более значительный экономический эффект будет достигнут при применении данного метода на крупных станциях третьего подъема, имеющих частотные преобразователи с обратной связью по давлению. Пропорциональное регулирование давления, кроме снижения утечек и значительного экономического эффекта позволит сократить аварии на сетях водоснабжения за счет снижения среднесуточного давления. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описаны в пункте 3.5 «Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета» настоящего раздела.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, так как проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта:

1. Замена ветхих сетей водоснабжения должна осуществляться без внесения изменений в существующую схему водоснабжения.

2. Прокладка новых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций, проезжих частей автомобильных дорог и улиц. Это позволяет обеспечить оперативный доступ в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей проводится на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение точного местоположения объектов централизованной системы водоснабжения будет проводиться на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети. 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Точные границы планируемых зон размещения возможно будет указать только во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Трассировка водопроводных сетей показана на схемах планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения в приложении. 

. 

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходима организация зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основными проблемами обеспечения населения доброкачественной питьевой водой являются:

1. антропогенное загрязнение водоисточников (как поверхностных, так и подземных);

2. недостаточная надежность системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

Необходимо своевременно заменить, а также провести инвентаризацию источников водоснабжения. Например, бездействующие скважины могут служить проводниками загрязнения подземных вод. Если на территории поселения есть неработающая на сегодняшний день артезианская скважина, не подлежащая восстановлению, рекомендуется рассмотреть возможность использования бездействующих артезианских скважин для водоснабжения животноводческих комплексов и других предприятий.

В системах водоснабжения промышленных предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции. Также отметим, что применение водосберегающих технологий позволит значительно сократить забор подземной воды при сохранении и возможном увеличении существующей мощности промышленного производства.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На сегодняшний день водоподготовка на территории Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района не производится, вода после подъема подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения Протасовского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, направленные на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения, а также техническое обоснования их необходимости приведены в п.4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» и п.4.2 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения» настоящего раздела. 

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные об объектах-аналогах. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Ведомость объемов и стоимости работ приведены в таблице II.6.1.

Таблица II.6.1 Ведомость объемов и стоимости работ (водоснабжение)

	№ п/п
	Мероприятие
	Ед.изм.
	Объём работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Комсомольская), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	0,8
	
	
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Коммунистическая), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	0,8
	
	
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Новая), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	0,8
	
	
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Молодежная), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм
	км
	0,8
	
	
	-
	
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	2000
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице II.7.1 приведены основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Таблица II.7.1 Основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовый (2013)
	плановый (2024)

	Показатели качества воды

	1
	Доля проб воды, соответствующая нормативным требованиям
	%
	100
	100

	Показатели надежности и бесперебойности услуг

	2
	Количество аварий в системе водоснабжения
	шт./год
	10
	0

	3
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в реставрации (замене)
	%
	90
	0

	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	4
	Доля потерь воды в водопроводных сетях
	%
	30
	7

	5
	Степень обеспеченности приборами учета
	%
	30
	100

	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	6
	Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения
	%
	97
	100


8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозности, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, выявляться организациями, наделенных статусом гарантирующих организаций, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей водоснабжения.

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, должна осуществляться структурным подразделением администрации поселения, осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

По состоянию на конец 2015 года в Протасовском сельском поселении Лямбирского муниципального района Республики Мордовия бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

Комплексное развитие системы газоснабжения

       Проектные предложения развития газоснабжения разработаны ОАО «Газпром» в увязке со схемой газоснабжения Республики Мордовия. Проектом предусматривается расширение газопроводных сетей с доведением охвата газоснабжением поселения до 100 %. Намечается строительство магистральных газопроводов, что позволит газифицировать п. Белотроицкий и д.Монастырская-2  Протасовского сельского поселения

       Для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением существующих и проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок. Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей.

       Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной  Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

     Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

      Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Протасовского сельского поселения Лямбирского  муниципального района.

      Очистка территории Протасовского сельского  поселения Лямбирского  муниципального района  - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

       В  свою  очередь,    на  площадке  для  временного  хранения твёрдых  бытовых  отходов   проведены  мероприятия  по содержанию  и  наведению  на  них  чистоты  и  порядка,  складирования  отходов  в  отвалы. Вывоз  твёрдых  бытовых  отходов   от  населения,  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц  осуществляется  самостоятельно.  Отходы на свалках ОАО «Городской полигон» г.Саранска  складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. Производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади  сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного  земельного  участка,  что  позволит  увеличит  срок  эксплуатации  объектов. 

Потребителями данной услуги являются:

-  население;

-    юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-    муниципальные учреждения.

Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

 Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО определены как затраты на проведение  всех видов мероприятий по содержанию временных площадок и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Основным  источником  финансирования является бюджет сельского поселения.

Основные мероприятия программы комплексного развития   
 коммунальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения                                                                     
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год

Программой  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  предусматривается: 

-обустройство зоны санитарной защиты водоисточника;

- ремонт и строительство  дорог с твердым покрытием на улицах с.Протасово;

- Капитальный ремонт сети распределительного водопровода с заменой отдельных его участков (с. Протасово, ул. Коммунистическая), материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм;
- строительство газовых сетей для бытовых нужд населения в поселке Белотроицкий и деревне Монастырская-2  Протасовского сельского поселения. Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. 































































Неучтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций второго подъема





Не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров





Не учтенные из-за погрешности средств измерений





Не зарегистрированные средствами измерений





Неучтенные и неустранимые расходы





Полезные расходы





Потери из водопроводных сетей





Расходы на технологические нужды водопроводных сетей





Организационно-учетные расходы





Потери в результате аварий





Скрытые утечки





Утечки из уплотнения сетевой арматуры





Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам





Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов





Чистка резервуаров





Промывка тупиковых сетей





Дезинфекция, промывка после устранения аварий, плановых замен





Расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывку сетей





Промывка канализационных сетей





Тушение пожаров





Испытание пожарных гидрантов








� ХВС – холодное водоснабжение.





PAGE  
10

