Содержание

1.Паспорт программы	4

Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.	18

2.1. Водоснабжение	18

2.2 Электроснабжение	19

2.3 Система  сбора и утилизации ТБО	19

2.4 Канализация	20

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	21

3.1 Перспективная схема развития системы  водоснабжения	21

Программа инвестиционных проектов развития системы  водоснабжения  Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)	22

3.2 Перспективная схема   сбора и утилизации ТБО	23

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	25

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.	25

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	25

Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	27

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы  водоснабжения  Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)	27

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы  утилизации  ТБО Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы	28

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	29

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.	29

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)	30

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2016 - 2027 годы (тыс. руб.)	31

Программа инвестиционных проектов развития системы  водоснабжения	31

Расчет критериев доступности	32

1.Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Татарско-Тавлинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Схема теплоснабжения Татарско-Тавлинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, разработанная ООО «ЭКО-М» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - Администрация Татарско-Тавлинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Татарско-Тавлинского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Татарско-Тавлинского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Татарско-Тавлинского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Татарско-Тавлинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом 2. Установка бака ТБО |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Татарско-Тавлинского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Татарско-Тавлинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Улучшение санитарного состояния сельских территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; улучшение экологического состояния Татарско-Тавлинского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАТАРСКО-ТАВЛИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА

Татарско-Тавлинское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского района Республики Мордовия с административным центром в поселке сельского  типа Татарская Тавла.

Татарско-Тавлинское сельское  поселение расположено в юго-восточной части Лямбирского района, занимает территорию 1854 га. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 5,15 км, с запада на восток 4,125 км. Центральная усадьба – с. Татарская Тавла  расположен на расстоянии 14 км от г. Саранска.  Граничит с городским округом Саранск, Большеелховским сельским поселением, Аксеновским сельским поселением.

Границы Татарско-Тавлинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом  сельского  поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Татарско-Тавлинского сельского поселения  составляет 795 чел. (2016 г.). В состав территории  поселения входит село Татарская Тавла. К нему прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Основное распределение земельного фонда Татарско-Тавлинского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. Через с. Татарская Тавла проходит дорога республиканского значения «Саранск – Большие Березники».

Рельеф

Территория сельского поселения расположена на Приволжской возвышенности со слабоволнистым рельефом.

Северо-восточная часть землепользования самая высокая. Она изрезана на межовражные водораздельные склоны, слабопокатые  с уклоном 3-5о. В этой части распространены почвы слабосмытые. Переход  склонов к оврагу Мельцарка и к ручью Ельшанка резкий. Вся остальная часть землепользования представляет собой равнину с явно выраженными микроповышениями и микропонижениями.

Господствующими элементами рельефа являются длинные пологие водоразделительные склоны северной и восточной экспозиции с плоскими вершинами. Изрезанность овражно-балочной системой небольшая.

Склоны оврага Мельчарка и ручья Ельшанка крутые, размытые промоинами, задернованы. Балки имеют пологие задернованные берега и заболоченные днища.

Эрозионные процессы на обследованной территории характеризуются плоскостной эрозией, т.е. процессами смыва на площадях, прилегающих к гидрографической сети. Линейная эрозия также имеет незначительное развитие и представлена береговыми размывами, промоинами и оврагами.

К непахотнопригодным участкам можно отнести нижние части крутых овражных склонов. В целом условия рельефа вполне благоприятствуют полеводству с широким применением механизации и рациональному ее использованию.

Климат

Татарско-Тавлинское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального климата со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Территория хозяйства находится под влиянием воздушных масс умеренных  широт. Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Среднегодовая  скорость ветра – 3.9м/с.

Сравнительно часто территория попадает под воздействие сухих континентальных воздушных масс, приносимых с юго-востока. В теплый период года  в таких случаях иногда на длительное время наступают засухи.

Несколько раз за зиму наблюдаются сильные метели, а иногда и снежные бураны. Зимой морозы достигают -44 оС. В переходные сезоны наблюдаются возвраты холодов и заморозков. Средняя годовая температура воздуха по многолетним данным + 3.

Таблица 1

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Средняя месячная и годовая температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| -11.9 | -11.5 | -5,7 | 4,5 | 13,2 | 17,8 | 19.8 | 17.6 | 11.4 | 4,3 | -3.2 | -9.7 |

Таблица 2

Минимальная температура воздуха

| Минимальная температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| -44 | -39 | -31 | -18 | -8 | -3 | +2 | 0 | -6 | -19 | -29 | -37 |

Продолжительность периода с температурами выше 0 оС 209 дней, выше 5 оС 130 дней. Дата первого заморозка 22 сентября, последнего 11 мая. Глубина промерзания почвы 90 см. Полное оттаивание почвы наступает 26 апреля. Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта 29 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. В период вегетации растений количество осадков составляет 237мл. Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 459 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм. В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня.

Почвы

Преобладающими почвами на территории поселения  являются черноземы, которые представлены двумя подтипами - выщелочными и оподзоленными. Серые лесные оподзоленные, серые лесные  оподзоленные почвы.

Черноземы оподзоленные среднемощные среднегумусные тяжело суглинистые. Эти почвы занимают площадь - 1443 га.

Сформировались данные почвы на делювиальных отложениях на пологих   склонах. Характерными особенностями морфологии оподзоленных черноземов являются: наличие кремнеземистой присыпки в гумусовом слое. Обычно она в виде белесоватого налета как - бы припудривает структурные отдельности в горизонте, под гумусовым слоем выделяется иллювиальный,  уплотненный, выщелоченный горизонт, имеющий ореховатую или призматическую структуру.

Перегнойный  горизонт темного цвета, хорошо оструктурен. Пахотный слой отличается буроватым оттенком. Содержание гумуса на территории в пахотном слое высокое - 8.2-9%. Гумус играет огромную роль в повышении влагоемкости  и теплоемкости почвы, а также  газообмену в почве. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия достаточная, т.е. данные почвы будут отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, и отчасти калийных удобрений. Реакция почвенного раствора близка к нейтральной. В известковании данные почвы не нуждаются.

- Растительность и животный мир

Татарско-Тавлинское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Естественная  травянистая растительность при распаханности территории на  74.6% от общей площади, сохранилась  в пойме и склонам оврагов и балок и представлена малоурожайным низкорослым травостоем.

Преобладают суходольные пастбища - площадь 292 га. Травостой их представлен разнотравно-злаковой и сложноцветной-злаковой ассоциацией. Эти кормовые угодия невысокого качества вследствие закочкаренности, сбитости и засоренности крупностебельными сорняками.

В состав травостоя входит: щучка, полевица белая, клевер ползучий, клевер луговой, лапчатка гусиная, лютик едкий, щавель конский. В лощинах преобладает влаголюбивое разнотравье с преобладанием осоковых.

При коренном улучшении суходольных пастбищ продуктивность их значительно повысится.

В имеющихся лесополосах произрастают береза, клен, акация и др. Поселение имеет фруктовый сад, на котором произрастают яблони.

Среди сорняков различных биологических групп встречаются вьюнок полевой, осок розовый, малочай разный.

Население и населенные пункты Татарско-Тавлинского    сельского поселения

В состав Татарско-Тавлинского сельского поселения входит с. Татарская Тавла.

Численность  населения Татарско-Тавлинского сельского поселения Муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года составила 795 человек, в том числе трудоспособного населения 433 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 7 человек (0,9 %);

- организации бюджетной сферы - 23 человек (2,9  %);

- личное подсобное хозяйство - 66 человек (8 %);

- работает за пределами сельского поселения - 147 человек (19 %);

- не обеспечено работой - 48 человек (6 %).

Экономическая характеристика Татарско-Тавлинского  сельского поселения

Лямбирский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2016 год классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Площадь Татарско-Тавлинского сельского поселения  составляет 1854 га.

На территории поселения действует частное сельскохозяйственное предприятие:

-КФХ «Мухаев К.Я.»;

Основной вид приложения труда населения – личное подсобное  хозяйство, а так же выезжают на работу в Саранск. Всего хозяйств - 440.

Занятость трудоспособного населения:

Личное подсобное хозяйство

Агропромышленный комплекс

Социальная сфера.

Доля трудоспособного населения от общей численности – 60,47%.

Доля не занятого населения трудоспособного возраста – 15 %.

Средняя заработная плата по Татарско-Тавлинскому сельскому поселению за 2016 год   -  6500   рублей.  Низкая доля занятого населения трудоспособного возраста в Татарско-Тавлинском поселении говорит о недостаточном развитии агропромышленного комплекса в данном регионе.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Татарско-Тавлинского  сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Татарская Тавла | 410 | 385 | 149 | 473 | 181 | 126 | 795 |

Таблица 4

Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 777 | 780 | 773 | 795 | 800 | 810 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. | 433 | 452 | 460 | 473 | 481 | 492 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 5

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года |  | 30,2 | 30,7 | 30,9 | 31,9 | 32,9 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 3 | В частной собственности |  | 30,1 | 30,6 | 30,8 | 31,9 | 32,9 |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности |  | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков |  | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Темп роста к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом |  | 23 | 24 | 30 | 50 | 80 |
| 11 | Централизованным водоснабжением |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Централизованной канализацией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Централизованным электроснабжением |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Природным газом |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 16 | Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия Программы

Таблица 6

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (около 50%), материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм (2,5 км) | 3550 |
| Система сбора, вывоза и утилизации отходов ТБО |  |  |
| 2 | Установка бака ТБО 5м3 | 20 |
|  | ИТОГО | 3570 |
|  | ВСЕГО по Татарско-Тавлинскому сельскому поселению | 3570 |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

- 2.1. Водоснабжение

Центральное водоснабжение имеет  все село Татарская Тавла.

Водозаборные узлы в с. Татарская Тавла используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов.

В Татарско-Тавлинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 34,28%. Источником водоснабжения  Татарско-Тавлинского сельского поселения служит одна скважина.

Таблица 6 Общая характеристика скважин

| № п.п. | № скважины | Год постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б/Н | 1990 | Задействована в работе |

Данные объекты водоснабжения соответствуют  полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники имеют нормативные размеры зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в удовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки  не разбиты, смотровые колодцы не  заполняются талыми и дождевыми водами.

Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ 45%. По причине высокой изношенности аварийность растет.

2.1 Газоснабжение

Уровень газификации - 100%. Подключение новых домов осуществляется счет средств домовладельцев.

2.2 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Татарско-Тавлинское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Годовое потребление электроэнергии Татарско-Тавлинского сельского поселения составляет - 0,24 млн. кВт*ч.

2.3 Система  сбора и утилизации ТБО

На территории Татарско-Тавлинского сельского поселения находится 2 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 2 контейнерами и 1 бункер которые обслуживают 861 жителя.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

2.4 Канализация

Центральной канализационной системы Татарско-Тавлинское сельское поселение не имеет. В школе хоз.- бытовые стоки осуществляются самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема развития системы  водоснабжения

В целях реализации схемы водоснабжения Татарско-Тавлинского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Программа инвестиционных проектов развития системы  водоснабжения  Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 7

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (около 50%), |  | полиэтилен, диаметр - 76 мм, 0,5 км | 850 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (около 50%), |  | полиэтилен, диаметр - 76 мм. 0,5км | 850 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом (около 50%), |  | полиэтилен, диаметр - 76 мм 0,5 км | 850 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Строительство распределительного водопровода, |  | полиэтилен, диаметр - 76 мм,1 км | 1000 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 3550 |  |  |  |

3.2 Перспективная схема   сбора и утилизации ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Татарско-Тавлинского сельского поселения представлен в таблице 8

Таблица 8

Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Татарско-Тавлинское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1291,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 861 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 748,80 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 542,70 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, на территории Татарско-Тавлинского сельского поселения необходима установка дополнительного контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 5 м3.

Примечание.

* Расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Татарско-Тавлинского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Программа инвестиционных проектов развития системы  утилизации  ТБО Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы

Таблица 9

| № | Описание проекта | Цель проекта |  | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка баков ТБО |  |  | 5 м3 | 20 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  |  | 20 |  |  |  |

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.

- По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

- При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

- Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 10

| 1№ п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | -водоснабжения |  | 34 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество вновь вводимых жилищных фондов подключенных | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы  водоснабжения  Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

- Таблица 11

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом |  | материал полиэтилен, диаметр - 76 мм (2,5 км) | 3550 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 3550 |  |  |  |

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы  утилизации  ТБО Татарско-Тавлинского  сельского поселения 2017-2027 годы

Таблица 12

| № | Описание проекта |  | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка баков ТБО |  |  | 5 м3 | 20 | 2017-2027 |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  |  | 20 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 – 2027 годы составляет 3570 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 9 и 10.

- Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 13

| - № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | - В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Бюджетные средства всех уровней | - Средства населения (плата за подключение) | - Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | - Прочие инвесторы застройщики |
| - 1 | - Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 3550 | 3550 | - - | - - | - - |
| - 2 | - Установка баков ТБО | 20 | 20 |  |  |  |
|  | - Всего по Программе | 3570 | 3570 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2016 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 14

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | - Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 3550 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 2 | - Установка баков ТБО | 20 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Всего по Программе | 3570 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.