АО «Республиканский центр пространственных данных «Кадастр»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРСЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СОСТАВ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН»

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Документ состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Содержание 2 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), предусматривающих создание объектов местного значения.	8

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.	10

2.1 Общие сведения о поселении.	10

2.2 Краткая историческая справка.	12

2.3 Природные условия.	13

2.4 Динамика численности населения.	22

2.4.1 Прогноз численности населения	23

2.5 Экономический потенциал.	24

2.6 Социальная инфраструктура.	25

Жилищный фонд	25

Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры	26

2.7 Транспортная инфраструктура.	31

2.8 Инженерная инфраструктура.	35

Водоснабжение	36

Водоотведение	39

Газоснабжение	40

Электроснабжение	40

Связь	42

Теплоснабжение	43

Санитарная очистка	43

2.9 Зоны с особыми условиями использования территории	45

2.10 Территории объектов культурного наследия	49

2.11 Особо охраняемые природные территории	51

2.12 Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование	51

2.12.1 Развитие и совершенствование функционального зонирования.	52

2.12.2 Баланс территории.	60

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	61

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	62

4.1 Планируемые (реконструируемые) объекты федерального значения на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федераци .	62

4.2 Планируемые (реконструируемые) объекты регионального значения на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия, в соответствии с документами территориального планирования Республики Мордовия.	64

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	66

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	67

6.1.1 Опасности, обусловленные природными пожарами	67

6.1.2 Геологические опасные явления	67

6.1.3 Гидрологические опасные явления.	68

6.1.4 Опасные метеорологические явления и процессы.	70

6.2  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.	71

6.2.1 Промышленные аварии и катастрофы	72

6.2.2 Опасности, обусловленные транспортными авариями	75

6.2.3 Опасности, обусловленные бытовыми пожарами	77

6.2.4 Аварии на сетях и коммунальных объектах	78

6.2.5 Биолого-социальные опасности, мероприятия по консервации скотомогильников	79

6.3  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера	80

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	81

6.4.1 Наружное противопожарное водоснабжение	81

6.4.2 Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям	83

6.4.3 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями	84

6.4.4  Противопожарные мероприятия на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселения, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях.	86

6.4.5 Рекомендации по противопожарным мероприятиям для объектов историко-культурного наследия.	86

7.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	87

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	93

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт | 1:25 000 1:5000 |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:10 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Берсеневского сельского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024) и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 06.09.2023) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793".

Причинами проведения работ являются:

- Изменение действующего законодательства в отношении градостроительной деятельности.

- Уточнение границ населенных пунктов муниципального образования с учётом поступивших предложений от администрации муниципального образования и заинтересованных лиц.

- Уточнение функционального зонирования территории населенных пунктов и муниципального образования с учётом поступивших предложений от администрации муниципального образования и заинтересованных лиц.

4.	Актуализация генерального плана на предмет планируемого размещения объектов федерального и регионального значения, согласно действующих документов территориального планирования Российской Федерации и Республики Мордовия (с изменениями и дополнениями вступившими в силу на момент заключения договора).

Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Уточнить границы населенных пунктов муниципального образования с учётом поступивших предложений от администрации муниципального образования и заинтересованных лиц.

2. Определить функциональное назначение территорий населенных пунктов и муниципального образования в соответствии с современным и перспективным развитием территорий.

3. Разработать Том 1 Основное положение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в действующей редакции).

4. Графические материалы оформить в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 06.09.2023) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793".

Предыдущая градостроительная документация Берсеневского сельского поселения:

- Генеральный план и правила землепользования и застройки Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, утвержденный Решением Совета депутатов Берсеневского сельского поселения от 16.01.2012 № 20 р.С. (неактуальная редакция);

- Генеральный план Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, утвержденный Решением Совета депутатов Берсеневского сельского поселения от 27.01.2023 № 56 р.С. (действующий).

Настоящий проект является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в действующих редакциях. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Республики, Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района.

В настоящем проекте учитываются все мероприятия, запланированные в ранее утвержденном Генеральном плане.

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), предусматривающих создание объектов местного значения.

На территории сельского поселения действует Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг:

Паспорт Программы:

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения на 2017-2027 годы ». |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик координатор Программы | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик программы | Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | Глава Берсеневского сельского поселения |
| Цели программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры набережного поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Берсеневского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| Срок и этапы реализации программы | 2017-2027гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Развитие системы водоотведения 2.Развитие системы водоснабжения 3.Развитие системы теплоснабжения В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги -100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | администрация Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения района, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Берсеневского сельского поселения -обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |

Основные мероприятия программы

| № п/п | Технические мероприятия |
| --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| 1 | Строительство новых участков сети распределительного водопровода (с. Берсеневка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм |
| 2 | Строительство новых участков сети распределительного водопровода (с. Татарская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм |
| 3 | Строительство новых участков сети распределительного водопровода (с. Русская Свербейка), материал - полиэтилен, диаметр -100 мм |
| 4 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм |
| 5 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм |
| 6 | Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 100 мм |
| 7 | Строительство водозаборного узла (артезианской скважины) |
| Водоотведение |  |
| 1 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Берсеневка) |
| 2 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Татарская Свербейка) |
| 3 | Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения (с. Русская Свербейка) |
| 4 | Строительство канализационных очистных сооружение (разработка ПСД) |
| Теплоснабжение |  |
| 1 | Строительство котельной |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации |

Большая часть планируемых мероприятий реализована. Актуальными остаются - строительство котельной, строительство водозаборного узла (артезианской скважины) и реконструкция коммунальных сетей.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

2.1 Общие сведения о поселении.

Республика Мордовия располагается на восточной части  Восточно-Европейской равнины, примерно посередине между Москвой и Волгой, и географически её территорию можно условно разделить на две части: западная часть расположена на Окско-Донской равнине, центральная и восточная части — на Приволжской возвышенности.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. № 122-3 «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, Республики Мордовия, муниципального образования Лямбирский район Республики Мордовия и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района».

Берсеневское сельское поселение находится в юго-западной части Лямбирского района Республики Мордовия и граничит на севере с Лямбирским сельским поселением Лямбирского муниципального района, на северо-востоке и юго-восток – с Пролетарским и Октябрьским районами г.о. Саранск, на юго-западе с землями Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, на северо-западе –  с Пензятским сельским поселением Лямбирского района.

Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 9,3 км, с запада на восток 11,7 – км.

Административный центр сельского поселения – село Берсеневка.

Современная средняя плотность населения в целом по поселению – 112,87 чел/км². Площадь территории Берсеневского сельского поселения 41,542 км².

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

- с. Берсеневка, п. Берсеневские Выселки, д. Блохино, п. Блохинские Выселки,  п. Звездный, с. Русская Свербейка,  д. Старая Чекаевка, с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский.

Население – преимущественно сельское. По специализации поселение аграрное. Сельскохозяйственному освоению территории способствовали плодородные земли.

Население занимается в основном ведением личного подсобного хозяйства и частным предпринимательством.

Территория имеет благоприятный природно-ресурсный потенциал и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного, сельскохозяйственного и рекреационного развития.

Село Берсеневка и поселок Чекаевский с востока граничат с  республиканским центром – городом Саранск.

По территории поселения проходит дороги федерального значения:

- М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск;

-  Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

Ближайший железнодорожный вокзал находится в городе Саранск.

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт г. Саранска.

2.2 Краткая историческая справка.

Статус и границы Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия установлены Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. № 122-3 «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, Республики Мордовия, муниципального образования Лямбирский район Республики Мордовия и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района».

Поселение включает в свой состав село Берсеневка, поселок Берсеневские Выселки, деревни Блохино, Русская Свербейка, Старая Чекаевка, село Татарская Свербейка, поселки Блохинские Выселки и Чекаевский.

Берсеневка – старинное русское село. Расположено в северо-западной части района, в лесостепной зоне. Находится в 14 километрах от райцентра и в 12 км от железнодорожной станции Саранск и граничит с Пролетарским жилым районом г. Саранска.

Село основано в середине XVII века. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» за 1869 год Берсеневка значится как деревня владельческая из 52 дворов Саранского уезда. Названо по фамилии служилого человека Атемарской засечной черты Богдана Григорьевича Берсенева, который владел деревней. Ему принадлежали в Саранском уезде 400 четей земли. Умер на службе в литовском походе. Имя атемарца Богдана Берсенева упоминается и в «Указе царя Федора из Приказа казанского Дворца в Саранске о наделении Артемия Полянского поместьем». «В 1679 году говорится в Указе - у атемарца у Богдана Берсенева с сенного покосу, что к Саранску городу по сю сторону большого оврагу оброку 3 алтыну две деньги взято». В «Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869) Берсеневка – деревня владельческая из 52 дворов (458 чел.) Саранского уезда. В 1894 г. в селе было 89 дворов (575 чел.); в 1914 г. –  103 двора, 2 общины.

В 1930-е гг. образован колхоз, позднее совхоз «Димитровский», с 1998 г. – молочно-овощной СХПК «Пригородный», имевшим тесную связь с промышленными предприятиями Саранска - консервным, мясным комбинатами, молокозаводом и хлебоприемным пунктом.

В современной инфраструктуре села – средняя школа, медпункт, магазины, клуб, библиотека; проведен газопровод. В с. Берсеневка воздвигнут памятник в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Знаменитые уроженцы села:

Василий Кузьмич Радаев (1907-1991) – народный писатель Мордовии, поэт, прозаик, редактор, педагог, создатель народного эпоса «Сияжар».

Виктор Михайлович Чегин (род. 1962) – российский тренер по легкой атлетике (спортивная ходьба).

Берсеневские Выселки – русский поселок в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 2 км на запад от северо-западной границы города Саранск. Посёлок основан в 1923 году переселенцами из села Берсеневка. В 2010 году постоянное население составляло 100 чел.

Блохино́ (Ивановское)– деревня в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 4 км на запад от северо-западной границы города Саранск. Основана в середине XVII века. В 1869 году учитывалось как владельческое село Саранского уезда из 81 двора. Первая церковь появилась еще в XVIII веке, с 1857 каменная Рождество-Предтеченская церковь. Постоянное население составляло 151 человек  в 2010 году.

Блохинские Выселки – поселок в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 2 км на запад от северо-западной границы города Саранск. Поселок основан в XX веке переселенцами из деревни Блохино. Постоянное население в 2010 году составляло 66 чел.

Звёздный – поселок в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 2 км на запад от города Саранск. Постоянное население в 2010 году составляло 315 человек.

Русская Свербейка (Свербейка) – деревня в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 3 км на запад от города Саранск. Известна с 1869 года как казенная и владельческая деревня Саранского уезда из 73 дворов, название отражает фамилию владельцев Свербеевых. Постоянное население в 2010 году составляло 208 человек.

Старая Чекаевка (Чекаевка)  – деревня в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 4 км на запад от северо-западной границы города Саранск. Известна с 1869 года как владельческая деревня Саранского уезда из 21 двора. Постоянное население составляло 77 человек в 2010 году.

Татарская Свербейка (Свербейка) – село в Лямбирском районе Мордовии в составе Берсеневского сельского поселения. Находится на расстоянии примерно 4 км на запад от города Саранск. Известно с 1869 года как казенное (татарская часть) и владельческое (русская часть) село Саранского уезда из 73 дворов, название отражает фамилию владельцев. Постоянное население составляло 363 человека (татары 91%) в 2010 году.

Чекаевский – посёлок в Лямбирский районе Мордовии. Входит в состав Берсеневского сельского поселения. Посёлок расположен в восточной части республики на расстоянии примерно в 4 километрах по прямой к юго-западу от районного центра Лямбиря. Постоянное население составляло 352 человека (русские 91%) в 2010 году.

2.3 Природные условия.

Климат

Лямбирский район располагается в поясе умеренно-континентального климата с чередованием основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Температурный режим относительно стабильный с небольшими колебаниями: теплое лето и умеренно морозная зима. Средняя температура января-12ºС, июля +19ºС. Экстремальные значения температуры летом достигают +38°С. Продолжительность солнечного сияния в год достигает 1 850 ч: в декабре - январе 35-45 ч, в июне-июле 250-290 ч. Наиболее пасмурным является период с ноября по январь. Среднегодовая температура воздуха равна+3,5ºС. Количество осадков составляет в среднем около 500 мм в год.

Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода.

За начало весны принимается время устойчивых положительных дневных температур, наступающих приблизительно в середине марта. Переход к лету наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы (обычно в конце мая). Уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры.

Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности.

Общее количество атмосферных осадков, выпадающих осенью в виде моросящих дождей, уменьшается. В октябре, а иногда в конце сентября, выпадает первый снег, который быстро тает.

Средняя дата последнего заморозка весной в воздухе приходится на 4-16 мая, первого осенью – на 18-20 сентября. На поверхности почвы заморозки прекращаются в среднем 17 мая – 5 июня и появляются осенью обычно во второй декаде сентября. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Средняя высота снегового покрова в поле составляет 25 см, в лесу 40-70 см. Устойчивый снежный покров держится 140-150 дней. Во второй половине марта он разрушается, в среднем его сход отмечается 8-13 апреля. Продолжительность безморозного периода - до 149 дней.

Период вегетации  (среднесуточная температура более 5°С) начинается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 – 190 дней. Продолжительность периода активной вегетации (среднесуточная температура выше 10°С) составляет 137-143 дня. Среднее количество осадков за вегетационный период более 350 мм. Однако в течение года они выпадают неравномерно – максимум приходится на июнь июль месяцы, минимум  на январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течение целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течение года, но и в течение летних месяцев, зимой же оно более постоянное.

Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/с до 4,8 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/с, наименьшая (2,2-3,6 м/с) отмечена в июле. Преобладают ветры юго-западного и южного направлений.

Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи.

Рельеф

Территория Берсеневского сельского поселения располагается на северо-западном склоне Приволжской возвышенности, а рельеф представляет собой вторичную маренную равнину с четко выраженными эрозионными формами (балки, лощины, ложбины, овраги). Абсолютная высота местности достигает - 140-240 метров.

Вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста простирается на запад и север от эрозионно-денудационной возвышенности. Она приурочена к водоразделам рек центральной и западной Мордовии.

Водораздельные пространства вторичных моренных равнин, плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2 - 3 км, глубину эрозионного вреза 60 – 80 м. В долинах речки Пензятка картируется пойма  и две надпойменные террасы. Поймы речки имеют аккумулятивный, цокольный и эрозионный характер. Первая надпойменная терраса приурочена  ко всем крупным, средним и большинству малым речным долинам, её относительная высота над урезом воды составляет 5 – 10 м. Поверхность слабо наклонена в сторону речек и незначительно расчленена оврагами и балками.

Вторая надпойменная терраса морфологически выражена слабо, относительная высота поверхности – 20 – 25 м, абсолютная -  110 – 150 м. Поверхность террасы осложнена  эрозионными формами. На отдельных участках встречаются песчаные бугры, реликты старичных проток и озер. Преобладают аккумулятивные и эрозионные террасы.

В геоморфологическом отношении территория поселения представляет собой  водораздел речки Пензятка.

Рельеф Берсеневского сельского поселения неоднороден, в основном сильно-волнистый. Волнистость объясняется наличием овражно-балочной сети. Вся территория поселения изрезана оврагами и овражками. Господствующими элементами рельефа по всей территории поселения являются межовражные водоразделы с крутыми и покатыми склонами. Повышенные места чередуются с балками и оврагами. Водораздельные склоны имеют различную величину и форму - длинные, пологие, широкие.

Пойма речки Пензятка имеет ровную поверхность, на всем протяжении выражен микрорельеф в виде мелких лощинок и гривок.

На всей территории поселения хорошо выражен микрорельеф. Он представлен западинками, холмиками, промоинами.

В целом, условия рельефа в Берсеневском сельском поселении вполне благоприятствует строительству и агропромышленному производству с применением механизации.

Геология

Территория Берсеневского сельского поселения Лямбирского района, как и территория всей Мордовии, является частью Русской платформы, формирование которой началось 2,5-3 млрд. лет назад.

Фундамент платформы сложен магматическими и метаморфическими горными породами (граниты, сланцы, гнейсы), глубина их залегания в среднем составляет около 1500 метров. Основные явления здесь были обусловлены поднятиями и опусканиями земной коры.

В докембрии (свыше 570 млн. лет назад) она была покрыта водой, здесь шли бурные тектонические и магматические процессы. После их затухания (около 560 млн. лет назад) территория поднялась над уровнем моря и превратилась в сушу. Её рельеф был очень неровный, расчленённый. С середины девонского периода (380 млн. лет назад) до пермского периода (285 млн. лет назад) снова было море глубиной 50-4000 метров. В результате  очередного поднятия земной коры вода вновь уступила место суше. Сначала она представляла собой ровную поверхность бывшего морского дна, затем - слабо эрозированную низменную равнину. А 160 млн. лет назад на этом месте появилось море глубиной 100-800 метров. Оно просуществовало около 110 млн. лет и в палеогене (50-70 млн. лет назад) окончательно уступило место суше.

В геологическом строении региона принимают участие каменноугольные, юрские, меловые, палеогеновые и четвертичные отложения.

Каменноугольная система. На территории Лямбирского района вскрыты среднекаменноугольные отложения, представленные преимущественно карбонатными породами (известняками и доломитами) и меньшей степени терригенными.

Верхнекаменноугольные породы (известняки светло-серые, органогенно-обломочные, скрытокристаллические, доломитизированные с прослоями мергелей, доломитов и глин) наиболее близко к дневной поверхности выходят в долине р. Инсар.

Мезозойская группа. Мезозойские отложения развиты практически повсеместно, представлены преимущественно терригенными осадками морской и меловой систем. Мощность мезозойских образований увеличивается в южном и юго-восточном направлениях.

Юрская система. Отложения юрской системы распространены на большей части изучаемой территории и отсутствуют только на отдельных участках в долине р. Инсар. Разрез юрских пород представлен преимущественно песчано-глинистыми образованиями среднего и верхнего отделов.

В отложениях среднего отдела выделяются байосский и батский ярусы.

Отложения байосского яруса залегают несогласно на эрозионной поверхности подстилающих пород и представлены глинами темно-серыми, коричневато-голубовато-серыми, плотными, жирными, реже песчанистыми, слабослюдистыми. Мощность глин сокращается в юга на север и в среднем составляет  около 10 метров.

Породы батского возраста распространены на значительной части изученной территории мощностью 20-30 см. Среди пород батского возраста преобладают пески серые, светло-серые, мелкозернистые с тонкими прослоями глин и алевритов и обломками углефицированных остатков растений.

На отдельных участках в левобережье р. Инсара распространены пески светло-,  желтовато -серые,  глинистые,  слабосцементированные келловейского яруса.

Верхнеюрские отложения на территории исследуемого района представлен оксфордским ярусом (глины серые, светло-серые, известковистые, слюдистые, с прослоями светло-зеленовато-серого мергеля, с конкрециями пирита и  редкими желваками фосфоритов). Средняя мощность оксфордских  отложений составляет 10-14 м.

Меловая система. Отложения меловой системы трансгрессивно залегают на юрских породах в междуречных пространствах. На большей части территории меловые породы  выходят на дневную поверхность. Меловая система представлена двумя отделами: нижним – сложенным терригенными породами и верхним – преимущественно карбонатными.

Нижний отдел  подразделяется на валанжинский, готеривский, баремский, аптский альбский  ярусы.

Валанжинские отложения залегают на размытых юрских образованиях и представлены песками кварц-глауконитовыми, зеленовато-серыми,  разнозернистыми, глинистыми,  с гравием и редкими  гальками фосфоритов,  реже кварцев  и  сидеритов. Мощность отложений 0,6-2,5 м.

Готеривские отложения занимают значительные площади и отсутствуют в долинах крупных рек, где они размыты. В разрезе пород готеривского яруса преобладают глины темно-серые, серые  и черные, в различной степени опесчаненные, слюдистые, с прослоями  алевритов и мелких песков кварцевых. Мощность готеривских образований на западе оследованной территории  составляет 3-17 м.

Отложения баремского яруса широко распространены на водоразделах рек и представлены глинами серыми,  темно-серыми, в различной степени песчанистыми,  с  прослоями песков  и алевритов. Мощность  баремских отложений достигает 66 м.

На западе разрез аптских  пород  представлен снизу -  вверх песками кварцевыми,   разной крупности, глинистыми,  мощностью до 3 м,  выше которых залегают глины темно-серые, с линзами и  прослойками алевритов и мергелей, а в верхней  части алевритов и песков.  Мощность отложений в среднем  составляет 25-30 м.

Отложения альбского яруса широко распространены на приводораздельных пространствах бассейна  реки Инсара. Они представлены  глинами темно-серыми,  плотными, слюдистыми, безызвестковистыми,  с прослоями песков и алевритов. В нижней части разрез альбского яруса сложен песками мелкими с прослоями алевритов и включениями галек песчанистых фосфоритов. Мощность отложений до 16 м.

Отложения четвертичного периода представлены элювиально-делювиальными образованиями, а также аллювиальными отложениями.

Гидрогеология

На территории Лямбирского района выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

- Водоносная средне-верхнекаменноугольная карбонатная серия С2-3. Имеет повсеместное распространение и является основным эксплуатационным горизонтом на территории Лямбирского района. Водоносный горизонт приурочен к трещиноватым доломитам и известнякам верхнекаменноугольного, а в  южных частях района и  среднекаменноугольного  возраста, залегающим  в западной части района  на глубинах  80-100  м, а по мере продвижения на восток глубина залегания их возрастает до 310 м.  Горизонт  высоконапорный, величина напора изменяется от 30-50 м на западе  до 120 м на востоке района. Уровень подземных вод устанавливается на глубинах 80-130 м. Водообильность горизонта высокая,  удельные дебиты скважин достигают 34 л/с, среднее  значение 3-5 л/с. Величина  водопроводимости в западных частях района составляет 2000-1500 м2/сут, в долине р.Инсар – 1500-1000 м2/сут, на востоке уменьшается до 270 м2/сут.;

- Водоупорный локально-слабоводоносный неоком-аптский теригенный комплекс К1nc-а. Водоупорный локально-слабоводоносный неоком-аптский терригенный комплекс  К1nc-а. Развит почти на всей территории района. Водовмещающими породами являются прослои песков и алевритов в толще глин. Общая мощность достигает 2,5 – 7 м. Водообильность их весьма слабая, от 0,06-0,35 л/с при понижениях 0,5 – 4 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, пресные, величина общей жесткости изменяется от 0,9 до 8 ммоль/дм3;

- Водоносный средне-четвертично-современный аллювиальный горизонт (аQII-IV). Водоносный средне-четвертично-современный аллювиальный горизонт (aQII-IV). Приурочен к долине р. Инсар и её притоков. Водовмещающими породами являются пески мощностью 1-5 м. Воды безнапорные. Дебиты колодцев незначительные 0,01-0,1 л/сек. Подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3 с общей жесткостью 1-2 ммоль/дм3. В последнее время в связи с увеличением техногенной нагрузки и сбросов промстоков в р. Инсар качество подземных вод резко падает, минерализация и общая жесткость возрастает соответственно до 1,2 г/дм3 и 6-8 ммоль/дм3. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод р. Инсар. Водоносный горизонт эксплуатируется небольшими колодцами;

- Водоупорный локально-слабоводоносный батско-келловейский теригенный комплекс J2bt-k. Водоупорный локально-слабоводоносный  батско-келловейский терригенный  комплекс (J2bt-k).  Распространен почти повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои  и  линзы  песков,   мощностью 5- 18 м. Комплекс, как правило, напорный, величины  напоров достигают 27 м.  Водообильность низкая, удельные дебиты  скважин составляют сотые доли литра в секунду. По химическому составу воды пресные с минерализации 0,4-0,7 г/дм3 и  общей  жесткостью 4,3-8,0 ммоль/дм3.  Практического значения не имеет из-за  малой водообильности и большой глубины залегания;

- Водоупорный локально-слабоводоносный среднечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизонт (ed QII-IV). Обводнены небольшие прослои супесей и песков,  мощностью 1,5-3,0 м. Водообильностъ незначительная,  дебиты редких  колодцев 0,01 л/с. Воды пресные гидрокарбонатные кальциевомагниевые с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в нижележащие водоносные  горизонты. Практического значения не имеет  в  виду  локального  распространения и малой водообильности;

- Водоносная верхнемеловая терригенно-карбонатная свита (К2). Распространен в пределах водораздельных пространств восточной части Лямбирского района. Водовмещающими породами являются: трещиноватый мел, мергели, пески и песчаники. Общая мощность водосодержащих отложений изменяется от 1 до 41 м. По условиям циркуляции  воды трещинно-пластовые, почти безнапорные. Глубина  залегания уровня 2-30 м. Водообильность разная, расход родников  изменяется от сотых долей до 7 л/с,  большинство  родников имеют  дебит 0,3-1,0 л/с. Дебит колодцев 0,02-0,2 л/с. Верхнемеловой  водоносный комплекс содержит пресные воды, преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Минерализация изменяется от 0,1 до 0,3 г/дм3, общая жесткость 1,8 – 3,2 ммоль/дм3. В местах поверхностного загрязнения подземных вод минерализация их возрастает до 0,7 г/дм3. Питание комплекс получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка родниками и в нижележащие водоносные горизонты. Эксплуатируется комплекс весьма ограниченно, небольшими скважинами и колодцами;

- Слабоводоносный альбский терригенный комплекс К1а1. Слабоводоносный альбский терригенный горизонт (К1а1). Водовмещающие породы представлены песками кварцево-глауконитовыми мелкозернистыми, часто глинистыми. Мощность достигает 10 м. Подземные воды безнапорные, водообильность слабая. Дебиты колодцев составляют 0,07-0,14 л/с при понижениях уровня 0,5 м.  Воды пресные с минерализацией 0,18-0,51 г/дм3 и общей жесткостью 2,5 – 5,6 ммоль/дм3 гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

Химический состав подземных вод тесно связан с условиями заполнения водовмещающих пород. Сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциево-магниевые воды сменяются гидрокарбонатно-сульфатно хлоридными кальциево-магниево-натриевыми. Величина минерализации увеличивается с 0,4 до 1,3 г/дм3, а общая жесткость от 6 до 9 ммоль/дм3. Питание водоносный горизонт получает далеко за пределами Лямбирского района в районе Иссинских поднятий, где водовмещающие породы выходят на поверхность земли, а основная разгрузка - это повсеместный  интенсивный  водоотбор.

Две водозаборные скважины в с.Берсеневка и три в с.Звездный (территория больницы) сельского поселения пробурены с 1959 по 1990 гг. и используются для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Глубина появления воды в них на отметках 68,3-160 м. Установившийся уровень – от 26,0 до 120,0 м., дебит – от 2,0 до 55,6 л/сек, понижение уровня – 0,9 до 23,0 м. Водоносный горизонт приурочен к известнякам верхнекаменноугольного возраста, залегающим на глубине – от 97,8 до 222,0 м. Мощность водоносных слоев колеблется от 25,0 до 128,8 м.

Семь действующих(№1-7) и семь резервных(№1а-7а) артезианских скважин расположенных вдоль р.Пензятка у с.Блохино-с.Блохинские Выселки-с.Берсеневские Выселки, обеспечивают питьевой водой г.Саранск и входят в сеть Пензятского водозаборного узла через Блохинскую станцию второго подъема в город.

Гидрографическая сеть Берсеневского сельского поселения представлена речкой Пензятка и её малыми притоками (Свербейка, Черемишанка), ручьем Блохинским и развита слабо.

Пензя́тка – река в России, протекает по территории Лямбирского района Мордовии. Устье реки находится в 85 км по левому берегу реки Инсар. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна — 200 км². Река протекает к северу от города Саранска. От истока к устью вдоль реки расположены населённые пункты Берсеневского сельского поселения: Татарская Свербейка, Блохино, Старая Чекаевка, Блохинские Выселки, Берсеневские Выселки, Чекаевский. Истоки реки находятся к юго-западу от села Пензятки, а устье реки расположено в 85 км от устья реки Инсар, по её левому берегу, напротив села Александровки. По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Алатырь от истока и до устья, речной подбассейн реки – Сура. Речной бассейн реки – (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки). В летний период река сильно мелеет, течение её спокойное. Весной в период половодья, она почти не разливается.

Кроме того, гидрографическая сеть поселения характеризуется наличием овражных ручьев, пересыхающих летом. По оврагам и балкам наблюдаются выходы грунтовых вод в виде многочисленных малых родников. На водораздельных участках грунтовые воды залегают на большой глубине и влияние на формирование почвы не оказывают.

Почвы

На территории Берсеневского сельского поселения наиболее распространены черноземы выщелоченные и серые лесные почвы. Небольшая площадь занята чернозёмно-луговыми и лугово-черноземными почвами.

Чернозёмные почвы сформировались под воздействием травянистой степной растительности. Для чернозёмов характерно значительное накопление гумуса в почвенном профиле, аккумуляции в нём элементов зольного питания и азота, поглощённых оснований, а также наличие выраженной комковато-зернистой структуры.

Чернозёмы, благодаря наличию мощного гумусового слоя с водопрочной зернисто-комковатой структурой, характеризуются как почвы высокого природного плодородия, обладающие значительным запасом элементов питания, благоприятными водно-воздушными и физико-химическими свойствами.

Черноземы выщелоченные отличаются от оподзоленных почти полным отсутствием признаков оподзоливания. По содержанию гумуса и мощности перегнойного горизонта почвы разделены на различные виды черноземов: выщелоченный тучный мощный (80-120 см, гумуса – 9%), выщелоченный среднегумусный мощный (гумуса 6 – 9%), выщелоченный малогумусный мощный (гумуса 5 – 6%), выщелоченный тучный среднемощный (гумуса более 9% от 40- 80 см), выщелоченный среднегумусный среднемощный, выщелоченный малогумусный среднемощный, выщелоченный среднегумусный маломощный (мощность до 40 см), выщелоченный малогумусный маломощный.

Черноземы Берсеневского сельского поселения отличаются высоким естественным плодородием и занимают пологие водораздельные склоны. По условиям залегания (рельефным) данные почвы пригодны к механизированной обработке и высеву на них яровой и озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и др. Основным видом органических удобрений на данных почвах является навоз, который следует вносить в дозе 15-20 тонн на гектар один раз в ротацию севооборота.

Наиболее эффективным для всех сельскохозяйственных культур является внесение комплекса минеральных и органических удобрений. Органо-минеральные смеси хороши тем, что почвой поглощается меньшее количество фосфорной кислоты, кроме того, с органическим веществом вносятся полезные бактерии, которые улучшают условия использования питательных веществ растениями.

Из азотных удобрений на данных почвах, возможно, применять аммиачную селитру и сульфат аммония. Аммиачную селитру лучше применять в гранулированном виде. Следует её использовать в подкормку озимых и в рядки при посеве яровых.

Сульфат аммония вносится осенью при зяблевой вспашке в качестве основного удобрения. Оказывает подкисляющее действие на почву, поэтому целесообразнее совместное внесение сульфата аммония с фосфоритной мукой.

Из фосфорных удобрений можно вносить суперфосфат. Суперфосфат относится к быстродействующим удобрениям. По этой причине его вносят незадолго до посева. Наибольший эффект суперфосфат даёт при рядковом внесении под зерновые, технические и другие культуры.

Из калийных удобрений можно применять хлористый калий, 40% калийную соль, сернокислый калий, золу. Калийные удобрения вносят как под зябь осенью, так и весной, под культивацию. Хлористый калий и калийные соли можно использовать под все сельскохозяйственные культуры.

Сернокислый калий применяется главный образом под картофель. Зола, являлась щелочным удобрением, очень быстро понижает кислотность почвы и хорошо действует на кислых почвах.

Серые лесные почвы сформировались на слабопологих склонах, на мореных отложениях. Характерными особенностями морфологии серых лесных почв являются: серый цвет пахотного слоя, наличие кремнеземистой присыпки, как в пахотном, так и в подпахотном горизонте.

Серые лесные почвы – гумусовый горизонт серого цвета мощностью 30-035 см. Следующие горизонты гумусированы заметно слабее. Цвет серо-бурый, структура ореховатая. Много кремнеземистой присыпки. Последующий горизонт коричнево-бурый, ореховато-призматический, уплотненный. По граням призм наблюдаются кремнеземистая присыпка и иловатые пленки. У серых лесных сильно оподзоленных почв мощность гумусового горизонта доходит до 25 см, горизонт выражен ясно.

Экзогенные процессы

Основная часть территории сельского поселения по степени оползнеопасности относится к слабооползнеопасным. Слабооползнеопасные площади расположены вдоль речки Пензятка и ручья Блохинский.

На территории Берсеневского сельского поселения наиболее распространена плоскостная эрозия.

Развитие современной ускоренной эрозии определяется природными условиями и хозяйственной деятельностью человека. Из природных условий, оказывающих наибольшее влияние на развитие эрозионных процессов, следует отметить растительный и почвенный покров, рельеф, климат и геологическое строение местности.

Территория поселения относится к вторичной моренной равнине. Морены представлены коричневыми, желтовато-коричневыми, желто-бурыми, красно-бурыми суглинками с линзами песков и обломками местных (опоки, опоковидные песчаники, мергели, известняки, доломиты), изверженных (габбро, габбро-диабазы, базальты, граниты), и метаморфических (кварцито-песчаники, кварциты, амфиболиты, сланцы) пород. Мощность моренных образований в погребных отрицательных формах рельефа достигает 20 м. На водораздельных пространствах морены почти полностью разрушены.

Грунтовые воды залегают в пониженных местах рельефа и встречены на глубине 0,8 - 3,8 м. Амплитуда сезонных колебаний ±1,0 м. В отдельных местах, где грунтовые воды не встречены в осенне-весенний период возможно появление вод типа «верховодка». Подтопления непосредственно в населенных пунктах возникают и при техногенных вмешательствах, связанных с прорывом подземных водных коммуникаций, засорении дренажных каналов и др. причин.

В целом инженерно-геологические условия на большей части территории Берсеневского сельского поселения благоприятны для строительства.

Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождения полезных ископаемых на территории Берсеневского сельского поселения в настоящее время не разведаны.

Растительность и животный мир

Берсеневское сельское поселение Лямбирского района расположено в зоне лесостепи. Лесные массивы (смешанные и широколиственные) сосредоточены в основном в юго-восточном направлении и занимают около 2,7 % территории поселения. Основными преобладающими породами являются: дуб, клен, липа, ясень, вяз, осина, сосна, лиственница, береза, ива с подлеском из орешника.

Травянистая растительность относится к северным разнотравным степям с преобладанием злаковых. Луга в основном расположены на водоразделах и склонах оврагов. Преобладают мелкозлаковые с мятликом, полевицей тонкой, овсяницей бороздчатой, костром безостым, клевером белым и красным тысячелистником, встречаются полынь, крапива, чертополох. В низинах чаще встречаются травостои из щучки дернистой, полевицы белой, клевера розового и другие. На луговоболотных почвах - пузырчатая, ранняя осока, другие влаголюбивые растения. В долинах рек, на выровненных участках пойм и на склонах сформировались разнотравно-злаковые луга: подмаренник, щавель конский, тысячелистник и другие.

В природных комплексах широкое распространение имеют сорные растения. Наиболее типичными представителями сорной растительности на сельскохозяйственных угодьях являются василёк синий, бодяк полевой, осот полевой, хвощ полевой. На пастбищах типичны клевер ползучий, одуванчик и другие, которые снижают качество и продуктивность травостоя.

В районе встречаются представители почти всех классов животных - простейшие, черви, моллюски, членистоногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Многочисленен отряд зайцеобразных: заяц-беляк и заяц - русак. Много грызунов: хомяк, ондатра. Из хищных животных встречаются лисица, ласка. Из пресмыкающихся встречаются уж, гадюка.

Из птиц широко распространены: ворона, галка, грач, сорока, сойка, жаворонок, ласточка городская, скворец, воробей, дрозд, мухоловка, поползень, дятел, синица, иволга и другие.

Леса принадлежат к молоднякам, средневозрастным и приспевающим возрастным группам. К молоднякам в основном относятся: сосна, лиственница, берёза. К средневозрастным: липа, береза, дуб, клён, вяз, ольха. К приспевающим: липа, берёза.

В лесах Берсеневского сельского поселения Лямбирского района имеются благоприятные условия и возможности для активного отдыха и побочного пользования дарами леса.

2.4 Динамика численности населения.

Численность населения Берсеневского сельского поселения составляет – 4766 человек на 01.01.2023 г.

Таблица 2.4-1 Динамика численности населения Берсеневского сельского поселения

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
| 3865 | ↗ 4185 | ↗4322 | ↗4450 | ↗4537 | ↗4608 | ↗4623 | ↗4689 | ↗4702 | ↗4729 | ↗4748 | ↗4768 | 4766 |

Судя по динамике численности населения, наблюдается стабильный прирост населения, не смотря на общею тенденцию снижения численности населения в сельских поселениях по республике. Прирост численности населения связан с непосредственной близостью населенных пунктов поселения с республиканским центром – городом Саранск.

Таблица 2.4-2 - Состав сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берсеневка | село, административный центр | ↗2553[1] |
| 2 | Берсеневские Выселки | посёлок | ↗100[1] |
| 3 | Блохино | деревня | ↘151[1] |
| 4 | Блохинские Выселки | посёлок | ↘66[1] |
| 5 | Звёздный | посёлок | ↗315[1] |
| 6 | Русская Свербейка | деревня | ↗208[1] |
| 7 | Старая Чекаевка | деревня | ↗77[1] |
| 8 | Татарская Свербейка | село | ↗363[1] |
| 9 | Чекаевский | посёлок | ↗352[1 |

[1] - Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года.

2.4.1 Прогноз численности населения

В действующем генеральном плане Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, утвержденном Решением Совета депутатов Берсеневского сельского поселения от 27.01.2023 № 56 р.С. предполагался рост численности населения:

- численность населения на первую очередь – 4799 человек (2032г.);

- численность населения на расчетный срок – 4956 человек (2042г.).

Данным проектом подтверждается данный прогноз; актуализированы расчеты  до 2044 г. Расчет численности населения проведен аналогичным методом, как в действующем генеральном плане:

- численность населения на первую очередь – 4815 человек (2034г.);

- численность населения на расчетный срок – 4973 человек (2044г.);

- численность населения на прогнозный период – 5190 человек (2064г.)

Прогнозируется небольшой рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка.

Одним из важных компонентов, влияющих на демографическую ситуацию являются миграционные процессы.

Поскольку населенные пункты с. Берсеневка и п. Чекаевский с востока граничат с  республиканским центром – городом Саранск; и по факту являются пригородом города, здесь мы наблюдаем миграционный прирост населения из города (жителей желающих жить в индивидуальных жилых домах) и из небольших населенных пунктов Республики.

2.5 Экономический потенциал.

Лямбирский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2020 год классифицирован как аграрно-промышленная территория. В Берсеневском сельском поселении рынок труда в большой степени ориентирован на г. о. Саранск и прилегающие территории промышленного производства.

Малый бизнес

Малый бизнес является одной из важнейших частей рыночного хозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. В настоящее время на территории Берсеневского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли.

Потребность населения в услугах торговли обеспечивают 12 объектов розничной торговли из них: 6 продовольственных магазинов, 5 непродовольственной торговли, 1 магазин смешанной торговли.

Общественное питание представлено 2 объектами из них: сеть массового обслуживания – 1 кафе, 1 ведомственное предприятие (по месту учебы – 1).

Общая площадь объектов торговой сети в 2020 году составляла 2150 кв. м, в том числе торговая - 594,8 кв.м.

В с. Берсеневка, п. Звездный, хорошо развит рынок непродовольственных товаров (бытовая химия, материалы для отделки и ремонта помещений, сантехника, одежда, игрушки, канцтовары и др.), а также сфера услуг (аптеки, парикмахерские, автомойки и проч.).

Главные цели и задачи поддержки малого предпринимательства:

- повышение социально-экономической эффективности функционирования малого предпринимательства, системы торгового и бытового обслуживания населения в Берсеневском сельском поселении;

- увеличение объемов услуг, производимых малыми предприятиями;

- организация и техническое обеспечение деятельности предприятий службы быта, восстановление различных видов услуг;

-укрепление и дальнейшее развитие инфраструктуры торговли.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство поселения представлено КФХ, занимающимися выращиваем картофеля и овощей, а так же разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы.

Главные цели и задачи:

- создание новых рабочих мест;

- стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные - несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

- содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

- развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

- создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

- улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

- упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства - на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

- оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг;

- реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

2.6 Социальная инфраструктура.

Жилищный фонд

В жилом фонде сельского поселения преобладает 1-2 этажная индивидуальная усадебная застройка.

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутригородской системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которого составляет около 99%. Средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 34 кв. метра на человека по состоянию на 2022 год.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Жилой фонд сельского поселения имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

- повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения Берсеневского сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания;

- увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья;

- улучшение жилищных условий населения поселения;

- обеспечение доступности приобретения жилья;

- повышение качества жилья за счет сноса ветхого жилого фонда, строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда и полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия». Основная часть жилищного строительства осуществляется за счет средств населения.

Генеральным планом предполагается уточнение административных границ населенных пунктов сельского поселения.

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

- с. Берсеневка, п. Берсеневские Выселки, д. Блохино, п. Блохинские Выселки,  п. Звездный, с. Русская Свербейка,  д.Старая Чекаевка, с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский.

Большинство объекты социальной инфраструктуры сосредоточены в административном центре поселения  – с. Берсеневка. Кроме того жители Берсеневского сельского поселения пользуются периодически и эпизодически объектами социальной инфраструктуры города Саранск, ввиду его близости.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия, Утверждены постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2016 года N 409.

Решением Совета депутатов Лямбирского муниципального район Республики Мордовия от 12 октября 2017 года N 94 принято, что нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия действуют на территории района, в том числе Берсеневского сельского поселения.

Согласно данным норматива Лямбирский муниципальный район относится к зонам с высокой плотности расселения (от 30 чел./км(2)).

Существующая численность населения Берсеневского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 4766 человек.

Данным проектом подтверждается прогноз действующего генерального плана; актуализированы расчеты  до 2044 г. Расчет численности населения проведен аналогичным методом, как в действующем генеральном плане:

- численность населения на первую очередь – 4815 человек (2034г.);

- численность населения на расчетный срок – 4973человек (2044г.).

Образование

Таблица 2.6-1 Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с полномочиями Республики Мордовия

| N пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объекты местного значения городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольные образовательные организации для обслуживания населения городских и сельских поселений | кол-во мест на 1000 человек | 38 | пешеходная доступность от конечных остановок общественного транспорта, м | 1500 |
| 2. | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | кол-во мест на 1000 человек | 7,6 | пешеходная доступность от конечных остановок общественного транспорта, м | 300 |
| 3.3. | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 человек | 73,5 | пешеходная доступность от конечных остановок общественного транспорта, м | 1500 |

Потребность в местах в дошкольных образовательных организациях на расчетный срок составит – 189 мест;

Потребность в местах в дошкольных образовательных организациях специализированного типа на расчетный срок составит – 38 мест.

Потребность в местах в общеобразовательных организациях на расчетный срок составит – 366 мест.

В Берсеневском сельском поселении функционирует одна школа. МОУ «Берсеневская средняя школа» была основана в 1937 году. Современное здание Берсеневской школы было сдано в эксплуатацию в 1978 году. В настоящее время проведена реконструкция школы. В школе имеется 14 учебных кабинетов, школьный музей «Живая память», учебные мастерские (столярная и слесарная), медицинский кабинет, пришкольный участок (площадью 2,3 га). В 1987 году школа была занесена в Книгу Почёта Российской Федерации. В 2010 году школа была включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России», а в 2012 году стала победителем республиканского конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. На 01.09.2022 педагогический состав школы составляет 13 учителей, количество учащихся составляет 200 человек.

Как видно существующие объекты образования Берсеневского сельского поселения не обеспечивают существующею и планируемую потребность в местах. В связи с чем необходима организация доставки учеников из населенных пунктов, где образовательные учреждения отсутствуют.

На данный момент в Берсеневском сельском поселении отсутствуют учреждения дошкольного образования. Проектом рекомендуется строительство нового здания с размещением детского сада на 200 мест. В настоящее время в границах населенных пунктов отсутствует муниципальная земля, где возможно строительство детского сада. Для глобального строительства новых социальных объектов требуются земельные участки площадью свыше 5000 кв.м., но в настоящее время вся территория в границах населенных пунктов Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия застроена и оформлена за частными лицами. Выход из такой ситуации возможен путем предоставления равнозначного земельного участка собственникам изымаемого земельного участка для муниципальных нужд, либо его выкуп администрацией Берсеневского сельского поселения по рыночной стоимости.

Спорт

Таблица 2.6-2 Предельные значения в области физической культуры и спорта

| N пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
|  | Расчетные показатели по городскому округу |  |  |  |  |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (физкультурные залы) | тыс. м(2) на 50 человек | 0,5 | транспортная доступность в пределах населенного пункта, в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км | 6,5 |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м(2) на 10000 человек | 19,5 | транспортная доступность в пределах населенного пункта, в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км | 6 |

Существует потребность в физкультурном спортивном зале, площадью -  50 тыс. м(2) и в 100 тыс. м(2) плоскостных спортивных сооружений.

На базе школы действуют спортивные секции по различным видам спорта, кружки по шахматам, танцевальная студия и др. Дополнительным образованием спортивно-оздоровительного направления в Берсеневском поселении охвачено почти половина учащихся общеобразовательной школы. Самыми массовыми и опорными видами спорта в поселении являются волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол. Ежегодно проводятся зональные и районные соревнования по многим видам спорта.

Несмотря на активизацию физкультурно-спортивной деятельности, в Берсеневском сельском поселении сохраняется ряд проблем, обусловленных низким уровнем финансирования, который не позволяет обеспечивать оптимальное качество и количество спортивного инвентаря, а также осуществлять содержание и обслуживание спортивного зала.

Проектом предлагается организация плоскостных спортивных сооружений в каждом населенном пункте.

Культурно-просветительные учреждения.

Таблица 2.6-3 Предельные значения в области культуры и искусства, организации досуга населения

| N пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
|  | Объекты местного значения городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| 1. | Библиотека | объект/на 10000 человек | 1 | транспортная доступность в пределах населенного пункта, в котором расположен объект, от крайних жилых массивов, км | 1,6 |
|  |  | единиц хранения на 1000 человек | 4000 |  |  |

В Берсеневском сельском поселении функционируют две сельские библиотеки, являющиеся культурными центрами поселения. Ежегодно работниками проводятся книжные выставки, акции и культурно-просветительские мероприятия. На территории поселения работает один сельский Дом культуры в с. Берсеневка. Регулярно проводятся концерты, конкурсы, дискотеки, народные гуляния, вечера отдыха, культурно-спортивные мероприятия, театрализованные представления. Берсеневское сельское поселение является многонациональным и колоритным, здесь проживают русские, мордва, татары со своими обрядами и культурными традициями. Творческие коллективы Берсеневского СДК постоянно принимают участие в фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия».

В настоящее время зданию СДК требуется капитальный ремонт.

Здравоохранение

Система здравоохранения в Берсеневском сельском поселении представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами. Также на территории поселения в п. Звездный действует ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница».

На территории Берсеневского сельского поселения реализуются целевые муниципальные программы: Программа «Старшее поколение», «Социальная поддержка инвалидов», «Дети Лямбирского района». Основным направлением этих программ является оказание различной помощи малоимущим пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми. Средств, выделенных на эти цели Минсоцзащиты населения РМ, Отделением Пенсионного фонда РФ по РМ, районным бюджетом, недостаточно, поэтому в районе проводятся благотворительные мероприятия.

Кладбища

На территории Берсеневского сельского поселения расположены 5 кладбищ.

Таблица 2.6-3 Кладбища Берсеневского сельского поселения

| № № | Н/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь кладбища/ занятая территория в кв.м. | Разрешенное использование | Доступ к объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Берсеневка (Саранское отделение) | 13:15:0107001 | 60495/56000 | действующие кладбища | Асфальтированная поселковая автомобильная дорога |
| 2 | д. Старая Чекаевка | 13:15:0107001:938 | 41099/- | для ритуальной деятельности | Грунтовая полевая дорога через с/х угодья |
| 3 | д. Блохино | 13:15:0107001:3102 | 16164/16164 | недействующие кладбища | Грунтовая полевая дорога |
| 4 | с. Татарская Свербейка | 13:15:0107001:2898 | 72860/4514 | действующие кладбища | Грунтовая полевая дорога через с/х угодья |
| 5 | д. Русская Свербейка | 13:15:0107001:3860 | 18653/8316 | действующие кладбища | Грунтовая полевая дорога через с/х угодья |

Проблемы социальной инфраструктуры

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения существуют две основные проблемы:

- Дефицит услуг в физкультурно-оздоровительной, медицинской сферах;

- Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта.

Основные направления социальной политики:

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения.

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости.

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.

4. Сохранение и расширение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.

Таблица 2.6-4 Проектные предложения на 2024-2044

| № | Наименование поселения и населенного пункта | Рекомендуемое мероприятие строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Берсеневка | Капитальный ремонт СДК. |
| 2 | с. Берсеневка | Строительство детского сада на 200 мест |
| 3 | с. Берсеневка | Зона отдыха на земельном участке 13:15:0107003:7533 |
| 4 | с. Берсеневка | Благоустройство центральной площади на земельном участке |
| 5 | с. Берсеневка | Строительство спортивной площадки |

2.7 Транспортная инфраструктура.

Берсеневское сельское поселение находится в юго-западной части Лямбирского района Республики Мордовия. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 9,3 км, с запада на восток 11,7 – км.

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

- с. Берсеневка, п. Берсеневские Выселки, д. Блохино, п. Блохинские Выселки,  п. Звездный, с. Русская Свербейка,  д.Старая Чекаевка, с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский.

Село Берсеневка и поселок Чекаевский с востока граничат с  республиканским центром – городом Саранск.

В районе функционирует внутрирайонное и междугороднее автотранспортное сообщение. Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными перевозчиками. Из г. Саранск в с. Берсеневка и п. Звездный ежедневно курсируют маршрутные такси. Из районного центра с. Лямбирь организованы социальные маршрутные такси в с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский и др.

По территории поселения проходит дороги федерального значения:

- М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск;

-  Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

Ближайший железнодорожный вокзал находится в городе Саранск.

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт г. Саранска.

В районе функционирует внутрирайонное и междугороднее автотранспортное сообщение.

На территории Лямбирского района эксплуатируются 4 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. Важнейшие пункты междугороднего автобусного сообщения – г. Саранск, г. Нижний Новгород,  г. Краснослободск, г. Темников, г. Первомайск Нижегородской области.

Согласно Постановлению Правительства Республики Мордовия от 16 марта 2009 года N 100 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия» (с изменениями на 20 апреля 2023 года), на территории Берсеневского сельского поселения расположены следующие дороги:

Таблица 2.7-1

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее а/д) | Всего (км.) | Усовершенствованное (км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89 ОП РЗ 89 К-237-09 | г. Саранск - с. Берсеневка - с. Пензятка | 11.4 | 11.4 |
| 2 | 89 ОП РЗ 89 К-237-25 | Подъездная автодорога (к Республиканской психиатрической больнице) | 0,663 | 0,663 |
| 3 | 89 ОП РЗ 89 К-237-23 | подъезд к п. Чекаевский | 1,8 | 1,8 |

Таблица 2.7-2 Основные показатели улично-дорожной сети населенных пунктов Берсеневского сельского поселения

| № п/п | Название улицы | Протяженность (км.) | Асфальт | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Берсеневка |  |  |  |
|  | ул. Саранская | 0,941 | - | 0,941 |
|  | ул. Восточная | 0,609 | - | 0,609 |
|  | ул. Первомайская | 2,562 | 2,562 | - |
|  | ул. Дружбы | 2,332 | 1,166 | 1,166 |
|  | ул. Национальная | 0,399 | - | 0,399 |
|  | ул. Новосельская | 0,388 | - | 0,388 |
|  | ул. Надежды | 0,385 | - | 0,385 |
|  | ул. Гагарина | 1,307 | 1,307 | - |
|  | ул. Пионерская | 0,707 | 0,707 | - |
|  | ул. Советская | 2,214 | 2,214 | - |
|  | ул. Северная | 1,475 | 1,475 | - |
|  | ул. Радаева | 0,483 | 0,483 | - |
|  | ул. Полевая | 0,400 | 0,400 | - |
|  | ул. Мира | 0,388 | 0,388 | - |
|  | ул. Юбилейная | 0,384 | 0,384 | - |
|  | ул. Солнечная | 0,822 | 0,822 | - |
|  | ул. Мордовская | 0,496 | 0,496 | - |
|  | ул. Московская | 0,422 | 0,422 | - |
|  | ул. Дачная | 0,633 | 0,633 | - |
|  | ул. Киреева | 0,486 | 0,486 | - |
|  | ул. Родниковая | 0,525 | 0,525 | - |
|  | ул. Южная | 0,811 | 0,811 | - |
|  | ул. Новосёлов | 0,971 | 0,971 | - |
|  | ул. Молодежная | 1,909 | 1,909 | - |
|  | ул. Школьная | 0,813 | 0,813 | - |
|  | ул. Гориной | 0,505 | 0,505 | - |
|  | ул. Пролетарская | 0,927 | 0,927 | - |
|  | ул. Новая | 0,945 | 0,945 | - |
|  | Конный пер. | 0,465 | 0,465 | - |
|  | ул. Совхозная | 1,080 | 1,080 | - |
|  | ул. Саранская | 0,941 | - | 0,941 |
|  | ул. Восточная | 0,609 | - | 0,609 |
|  | ул. Первомайская | 2,562 | 2,562 | - |
|  | ул. Дружбы | 2,332 | 1,166 | 1,166 |
|  | ул. Национальная | 0,399 | - | 0,399 |
|  | ул. Новосельская | 0,388 | - | 0,388 |
|  | ул. Надежды | 0,385 | - | 0,385 |
|  | ул. Гагарина | 1,307 | 1,307 | - |
|  | ул. Пионерская | 0,707 | 0,707 | - |
|  | ул. Советская | 2,214 | 2,214 | - |
|  | ул. Северная | 1,475 | 1,475 | - |
|  | ул. Радаева | 0,483 | 0,483 | - |
|  | ул. Полевая | 0,400 | 0,400 | - |
|  | ул. Мира | 0,388 | 0,388 | - |
|  | ул. Юбилейная | 0,384 | 0,384 | - |
|  | ул. Солнечная | 0,822 | 0,822 | - |
|  | ул. Мордовская | 0,496 | 0,496 | - |
|  | ул. Московская | 0,422 | 0,422 | - |
|  | ул. Дачная | 0,633 | 0,633 | - |
|  | ул. Киреева | 0,486 | 0,486 | - |
|  | ул. Родниковая | 0,525 | 0,525 | - |
|  | ул. Южная | 0,811 | 0,811 | - |
|  | ул. Новосёлов | 0,971 | 0,971 | - |
|  | ул. Молодежная | 1,909 | 1,909 | - |
|  | ул. Школьная | 0,813 | 0,813 | - |
|  | ул. Гориной | 0,505 | 0,505 | - |
|  | ул. Пролетарская | 0,927 | 0,927 | - |
|  | ул. Новая | 0,945 | 0,945 | - |
|  | Конный пер. | 0,465 | 0,465 | - |
|  | ул. Совхозная | 1,080 | 1,080 | - |
| п. Чекаевский |  |  |  |  |
|  | ул. 70 лет Победы | 6,334 | - | 6,334 |
|  | ул. Загородная | 1,983 | - | 1,983 |
|  | ул. Мирная | 0,538 | - | 0,538 |
|  | ул. Центральная | 1,770 | 1,770 | - |
|  | ул. Садовая | 0,768 | 0,768 | - |
|  | Больничный пер. | 0,247 | 0,247 | - |
|  | Зеленый пер. | 0,242 | 0,242 | - |
|  | Луговой пер. | 0,410 | 0,410 | - |
| п. Звездный |  |  |  |  |
|  | ул. Победы | 1,123 | 1,123 | - |
|  | ул. Ушакова | 0,746 | 0,746 | - |
|  | ул. Полевая | 0,710 | 0,710 | - |
|  | ул. Строительная | 0,676 | 0,676 | - |
|  | ул. Майская | 0,305 | 0,305 | - |
|  | ул. Весенняя | 0,318 | 0,318 | - |
|  | ул. Звездная | 0,310 | 0,310 | - |
|  | ул. Летняя | 0,283 | 0,283 | - |
| д. Русская Свербейка |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая | 1,388 | 1,388 | - |
|  | Новый пер. | 0,453 | - | 0,453 |
|  | ул. Просторная | 1,470 | - | 1,470 |
| с. Татарская Свербейка |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная | 1,466 | 1,466 | - |
|  | ул. Зеленая | 2.971 | - | 2.971 |
|  | ул. Дачная | 0,581 | - | 0,581 |
| д. Блохино |  |  |  |  |
|  | ул. Заречная | 1,321 | 1,321 | - |
| п. Блохинские Выселки |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая | 0,927 | 0,927 | - |
| п. Берсеневские Выселки |  |  |  |  |
|  | ул. Полевая | 2,082 | 2,082 | - |
| д. Старая Чекаевка |  |  |  |  |
|  | Новый пер. | 0,648 | 0,648 | - |
|  | ул. Нагорная | 1,167 | 1,167 | - |

Основу уличной сети составляют жилые улицы.

Пешеходные тротуары имеются только по некоторым улицам. Улично-дорожная  сеть  ельского поселения,  как  правило,  не благоустроена,  требуется  формирование  пешеходных  тротуаров,  необходимых  для упорядочения  движения  пешеходов,  укладка  асфальтобетонного  покрытия, ограничение дорожного полотна. Существующие пешеходные тротуары требуют капитального ремонта.

На  территории  Берсеневского сельского поселения велосипедное  движение  в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Проблемы

- неудовлетворительное состояние дорог;

- постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

- проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий.

Основные направления развития дорожной сети

- требуется капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием в населенных пунктах сельского поселения, улучшение качества дорожных работ;

- требуется устройство дорог с асфальтовым покрытием на грунтовых дорогах и дорогах с щебневым покрытием;

- оптимизация транспортных потоков с целью обеспечения потребностей населения в транспортных услугах местного сообщения;

-общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта;

- увеличение долговечности сроков службы дорожных конструкций;

- установка дорожных знаков и лежачих полицейских в населенных пунктах и в местах повышенного внимания.

Строительство и ремонт автомобильных дорог общего назначения способствует улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог и повышению их технического уровня, что приведет к социально-экономическому развитию Берсеневского сельского поселения  и района в целом. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог, удобства, безопасности и экономичности транспортных грузоперевозок, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, а также степень износа грузового и легкового автотранспорта, как состоящего на балансе организаций, так и находящегося в собственности частных лиц.

Проектом предложено:

1. Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом дороги и улично-дорожную сеть МО.

Таблица 2.7-3 Перечень автомобильных дорог Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района требующих капитального ремонта

| № п/п | Название улицы | Протяженность (км.) |
| --- | --- | --- |
|  | ул.Полевая, п. Берсеневские выселки | 1.06 |
|  | ул.Луговая, п. Берсеневские выселки | 2.15 |
|  | ул.Садоваяо, п. Чекаевский | 0.53 |
|  | ул.Заречная | 1.28 |
|  | ул.Садовая, п. Блохинские Выселки | 0.98 |
|  | ул.Нагорная, д. Старая Чекаевка | 0.87 |
|  | пер.Новый, д. Старая Чекаевка | 0.42 |
|  | пер. Афганский, с. Берсеневка | 0.38 |

2.8 Инженерная инфраструктура.

Таблица 2.8-1 Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры, согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Мордовия, утверждены постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2016 года N 409.

| N пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Объекты, относящиеся к области электроснабжения | электропотребление, кВт <*> ч/год на 1 человека | 2400 | ширина отступа от линий до зданий и сооружений, м | 20 |
| 2. | Объекты, относящиеся к области тепло- и газо- снабжения населения | тепло- газо- снабжение, м(3)/год на 1 человека | 120 | ширина отступа от линий до зданий и сооружений, м | 10 |
| 3. | Объекты, относящиеся к области водоснабжения населения | водоснабжение, л/сут. на 1 человека | 115 | ширина отступа от линий до зданий и сооружений, м | 5 |
| 4. | Объекты, относящиеся к области водоотведения | водоотведение, % от водопотребления | 45 | ширина отступа от линий до зданий и сооружений, м | 5 |

Водоснабжение

Источниками водоснабжения муниципального образования Берсеневское сельское поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

На территории МО водоснабжение осуществляется от артезианских скважин через водопроводную сеть потребителям.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, шахтных и буровых колодцев.

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО отсутствует. Нецентрализованное горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

Обеспеченность населения питьевой водой Берсеневского сельского поселения осуществлена не в полном объеме. Для решения задач обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжения, строительству новых сетей и сооружений.

На территории Берсеневского сельского поселения действует 7 артезианских водозаборов и станция подачи воды II уровня МП «Горводоканал». Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ6-10-180, ЭЦВ6-4,5-140, ЭЦВ6-10-235.

Таблица 2.8-2 - Артезианские скважины в Берсеневском сельском поселении

| Населенный пункт | № Скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Состояние артезианской скважины | Обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Берсеневка 300 м южнее села | 2879 | 1985 | 196 | действующая | население |
| с. Берсеневка 250 м южнее села | 1979 | 1978 | 200 | резервная | население |
| п.Звездный | 3387 | 1982 | 156 | резервная | население |
| п.Звездный | 2303 | 1985 | 170 | действующая | население |
| п.Звездный | 593365 | 1994 | 220 | действующая | население |
| Берсеневские Выселки, в 1,3 км с-в села | 1 | 1968 | 170 | действующая | население |
| Берсеневские Выселки, в 1,3 км с-в села | 1а | 1970 | 132 | резервная | население |
| Берсеневские Выселки, в 0,6 км с-в села | 2 | 1966 | 190 | действующая | население |
| Берсеневские Выселки, в 0,6 км с-в села | 2а | 1971 | 187 | резервная | население |
| Берсеневские Выселки, восточная окраина села | 3 | 1965 | 190 | действующая | население |
| Берсеневские Выселки, восточная окраина села | 3а | 1971 | 194 | резервная | население |
| Берсеневские Выселки, западная окраина села | 4 | 1998 | 135 | действующая | население |
| Берсеневские Выселки, западная окраина села | 4а | 2001 | 190 | резервная | население |
| Блохинские Выселки, Пензятский водозабор | 5 | 1971 | 192,3 | резервная | население |
| с. Блохино, зона строгого режима | 6 | 1972 | 188 | действующая | население |
| с. Блохино, зона строгого режима | 7 | 1999 | 190 | действующая | население |
| с. Блохино, западная окраина села | 8 | 1982 | 163 | действующая | население |
| с. Блохино, в 1,35 км западнее села | 9 | 1982 | 168 | действующая | население |
| д. Блохино, в 1,7 км западнее деревни | 10 | 1970 | 170 | действующая | население |

Водозаборные узлы стали сооружаться в основном в 70-80 гг. ХХ в., материалом для труб служил чугунно-стальной сплав. Износ водопроводных сетей в с. Берсеневка составляет более 80 %, в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения населенный пунктов с. Берсеневка, п. Звездный централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В остальных населенных пунктах население использует приусадебные шахтные колодцы

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- отсутствие централизованного водоснабжения;

-отсутствие станций водоподготовки на водозаборе;

-водопроводная сеть закольцована не полностью;

-высокая изношенность водоводов и разводящих сетей;

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо капитальный ремонт скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей, оснащение всех источников приборами учета расхода воды, установка водоразборных колонок.

Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02.

При укрупненной нормы водопотребления на одного жителя в сельских населенных пунктах в размере 115 литров/сутки, потребление МО составит -  5.72 тыс. м3/сут, при  прогнозной численности населения 4973 человек.

Проектные предложения

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков водопровода;

-вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

Водоснабжение каждого населённого пункта где отсутствует централизованное водоснабжение решается в основном локально:

- возможными источниками водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды;

- количество и размещение подземных артскважин для целей водоснабжения,  уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в с. Берсеневка, п. Звездный.

В остальных населенных пунктах МО централизованная система водоотведения отсутствует. Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом и сбросом в существующую канализационную сеть.

Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет менее 25 %. Схема канализации в Берсеневском сельском поселении общесплавная, категория сточных вод - хозяйственно-бытовые.

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет, что приводит к износу сетей и требует мероприятий по их своевременному обслуживанию и замене.

Система централизованной канализации в Берсеневском сельском поселении развита в с. Берсеневка, п. Звездный. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на очистные сооружения Лямбирского района.

Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация организована в с. Берсеневка, п. Звездный. Отвод дождевых и талых вод регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

На территории сельского поселения действует Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения Лямбирского  муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг. Согласно данной программы – планируется строительство канализационных очистных сооружений в с. Берсеневка.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. В этих населенных пунктах предполагается организация накопительных водонепроницаемые выгребным ям в индивидуальной застройки, откуда необходимо организовать планомерный вывоз по мере заполнения специальной техникой в специально отведенные места.

Газоснабжение

Газоснабжение МО осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ от АГРС по межпоселковым газопроводам давлением 1,2 и 0,6 Мпа поступает на ГРП, откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно через ШРП потребителям.

В настоящее время в Берсеневском сельском поселении обеспеченность газом населения составляет 98,4 %. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья. Обслуживанием сети по Республики Мордовия занимаются ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск».

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа и малоэтажной застройки.

В дома индивидуальной застройки, и в квартиры малоэтажной застройки газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах и в каждой квартире установлены газовые плиты, 2-х контурные отопительные котлы и индивидуальные водонагреватели.

Другие потребители (организации и предприятия) также подключены к сетевому газопроводу.

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов низкого давления.

На  перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 120 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Электроснабжение

Электроснабжение Берсеневского сельского поселения осуществляется от понизительной подстанции «Берсеневка» 110/35/10кВ. По территории МО проходят линии электропередачи 220, 110, 35, 10 кВ.

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением  10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Таблица 2.8-3  Трансформаторные подстанции, обслуживающие Берсеневское сельское поселение

| Населенный пункт | Наименование | Обслуживание |
| --- | --- | --- |
| Берсеневка | ТП № 444/400 | население |
|  | ТП 285/160 | население |
|  | ТП 434/100 | население |
|  | ТП №162-0204/160 | население |
|  | ТП № 452/250 | население |
|  | ТП 162-0203/100 | население |
|  | ТП № 452/250 | население |
|  | ТП №194/100 | население |
|  | ТП №162-0205/400 | население |
|  | ТП | население |
|  | ТП № 202/100 | население |
|  | ТП № 186/100 | население |
|  | ТП № 200/250 | население |
|  | ТП № 201/100 | население |
|  | ТП № 113-2704/100 | население |
|  | ТП № 113-1402/160 | население |
|  | ТП № 103/250 | население |
|  | ТП № 113-1401/100 | население |
| Звездный | ТП № 439/160 | население |
| Русская Свербейка | ТП №111/100 | население |
|  | ТП №107/100 | население |
| Татарская Свербейка | ТП №256/63 | население |
|  | ТП №109/100 | население |
| Блохино | ТП 450/100 | население |
|  | ТП 451/100 | население |
|  | ТП 131/250 | население |
|  | ТП 291 | водоснабжение |
| Старая Чекаевка | ТП 113-2702/160 | население |
|  | ТП 148/100 | население |
| Блохинские Выселки | ТП-305 | население/водоснабжение |
|  | ТП-291 | население/водоснабжение |
| Берсеневские Выселки | ТП 160-2203/100 | население |
|  | ТП 160-2220/250 | население |
|  | ТП 442 | население |
|  | ТП 743 | население |
|  | ТП 135/100 | сельхозпредприятие |
|  | ТП 741 | сельхозпредприятие |
| Чекаевский | ТП 919 | население |
|  | ТП 909 | население |
|  | ТП 908 | население |
|  | ТП-918 | население |
|  | ТП-266 | население |
|  | ТП-768 | население |
|  | ТП-417 | население |

Система электроснабжения Берсеневского сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Потребность в электроэнергии, при норме электропотребления для сельских поселений 2400 кВт час/год на 1 человека, составляет – 12508800 кВт час/год.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Связь

На территории муниципального образования населению предоставляются все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная, сотовая связь, имеется доступ к сети Интернет по технологиям FTTB, GPON и ADSL.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования представлены четырьмя основными операторами связи: ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС».

Берсеневское сельское поселение имеет доступ к цифровому эфирному телевидению, которое осуществляет трансляцию 20 обязательных общедоступных телеканалов.

В с. Берсеневка и с. Татарская Свербейка работают отделения почтовой связи УФПС Республики Мордовия АО «Почта России». В последнее время перечень услуг, оказываемый почтовыми отделениями связи, значительно расширился: ведется прием и выдача почтовых отправлений, подписка на периодические издания, выплата пенсий и социальных пособий, реализация газет и журналов в розницу, принимаются счета на оплату коммунальных и иных услуг и т.д.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в селах Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия отсутствует. Теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных. В качестве топлива используется в основном  газ, в качестве резервного топлива уголь.

Таблица 2.8-4  Котельные, расположенные в Берсеневском сельском поселение

| Населенный пункт | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Берсеневка | ул. Совхозная, д. 2а | 13:15:0107003:5713 | 1350 |

Мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Теплоснабжение вновь проектируемых индивидуальных домов планируется осуществлять от индивидуальных источников на газовом топливе.

Санитарная очистка

Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, улицы, проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

При обращение с отходами необходимо руководствоваться Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия от 17 октября 2022 г № 16/245 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Республики Мордовия» (с изменениями).

Согласно территориальной схемы обращения с отходами Республики Мордовия охват населения Берсеневского сельского поселения регулярной системой очистки (вывоз ТКО по постоянному графику) составляет 100%.

На территории Берсеневского сельского поселения полигоны ТКО отсутствуют.

Согласно Приложения В1. Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2022 – 2030 годов) территориальной схемы обращения с отходами Республики Мордовия вывоз ТКО с населенных пунктов Берсеневского сельского поселения будет осуществляться, как указано в таблице:

Таблица 2.8-5 Потоки первого плеча транспортирования ТКО территории Берсеневского сельского

| Год | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование принимающего объекта | Масса образованных отходов (тыс.тонн) | Средняя дистанция до объекта по маршрутам района (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Лямбирский район | Сельское поселение Берсеневское | Полигон по размещению ТБО и приравненных к ним промышленных отходов Лямбирский район | 1.192 | 53.7 |
|  |  |  | Линия сортировки ООО "РЕМОНДИС Экология" | 0.002 | 14.2 |
| 2025 | Лямбирский район | Сельское поселение Берсеневское | Межмуниципальный комплекс по обработке отходов (Лямбирский район) | 1.195 | 27.7 |
| 2026 | Лямбирский район | Сельское поселение Берсеневское | Межмуниципальный комплекс по обработке отходов (Лямбирский район) | 1.196 | 27.7 |
| 2027 | Лямбирский район | Сельское поселение Берсеневское | Межмуниципальный комплекс по обработке отходов (Лямбирский район) | 1.198 | 27.7 |
| 2028 | Лямбирский район | Сельское поселение Берсеневское | Межмуниципальный комплекс по обработке отходов (Лямбирский район) | 1.2 | 27.7 |
| 2029 | Лямбирский район | Сельское поселение Берсеневское | Межмуниципальный комплекс по обработке отходов (Лямбирский район) | 1.201 | 27.7 |
| 2030 | Лямбирский район | Сельское поселение Берсеневское | Межмуниципальный комплекс по обработке отходов (Лямбирский район) | 1.203 | 27.7 |

Согласно письму № 013.16.08/12 от 04.04.2022г. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района скотомогильники отсутствуют.

Проектное предложение

- ликвидация несанкционированных участков временного хранения мусора и проведение мероприятий по рекультивации территорий;

- организация вывоза мусора согласно Приказа от 17 октября 2022 г № 16/245 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Республики Мордовия»;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема.

2.9 Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны устанавливаемые  в соответствии с законодательством РФ. (п.4 ст. 1 Гр.к. от 29.12.2004г. № 190-ФЗ). В составе материалов по обоснованию, на картах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

Границы указанных территорий определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия и местных нормативных актов.

На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны существующие (утвержденные) зоны с особыми условиями использования территории и ориентировочные, согласно ранее утвержденного генерального плана:

- Охранная зона инженерных коммуникаций (охранная зона газопроводов и систем газоснабжения, охранная зона объектов электросетевого хозяйства, охранная зона линий и сооружений связи);

- Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья;

- Водоохранная зона;

- Прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- Санитарно-защитная зона (ориентировочные);

- Приаэродромная территория аэродрома;

- Придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к г.Саранску и  
Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов .

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации (в новой редакции)  в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

В настоящее время на территории поселения установлены не все санитарно-защитные зоны от производственных и прочих объектов. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200; в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" (с изменениями и дополнениями). Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья (зона минимальных расстояний газопроводов)

Зона минимальных расстояний газопроводов — это расстояние от оси подземных магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений

Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности этих объектов. Понятие «зона минимальных расстояний» регламентировано СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы» .

Охранная зона инженерных коммуникаций:

- Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения. Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон определяются Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. N 1083 "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений..." (с изменениями и дополнениями).

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций). Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (с изменениями и дополнениями).

- Охранная зона объектов связи. Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон определяются Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяются - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями и дополнениями).

Придорожные полосы автомобильных дорог

Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон определяются Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Приаэродромная территория

В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта РФ №97-П от 04.02.2020 г. «Об установлении приаэродромной территории аэродрома г. Саранск», практически вся территория Берсеневского сельского поселения попадает в 3, 4, 5 и 6 подзоны приаэродромной территории международного аэропорта федерального значения аэропорт Саранск.

Приаэродромная территория – это прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого устанавливается зона с особыми условиями территории. Согласно ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации ФЗ № 60 от 19.03.1997 г., Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Режим использования определяется в соответствии с Постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N 1460 "Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории" (с изменениями и дополнениями).

2.10 Территории объектов культурного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

В настоящее время не все границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Республики Мордовия.

На территории поселения объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

В перечень объектов культурного наследия Республики Мордовия включен 1 объект археологического наследия «Селище Блохино-1», расположенный в 0,8 км к ЗЮЗ от юго-западной окраины с. Блохино, на второй надпойменной террасе правого берега р. Пензятка и 1 объект культурного наследия местного значения (памятник истории).

Таблица 2.10-1 Перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Мордовия, расположенных на территории Берсеневского сельского поселения.

| № п/п | № на карте | Наименование | Адрес | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Блохино |  |  |
| 1 | 1 | Могильник срубной культуры «Селище Блохино-1» | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Блохино, у р. Пензятка | Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела № 264 от 29.12.2011 |

На территории поселения расположены 2 объекта культурного наследия (памятники истории), представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность местного значения:

Таблица 2.10-2 Объекты культурного наследия местного значения, расположенные на территории Берсеневского сельского поселения

| № п/п | № на карте | Наименование | Адрес | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Берсеневка |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Берсеневка | Пост. СМ МАССР от 28.08.1989 г. №218 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР |
| 2 | 2 | Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Татарская Свербейка | Пост. СМ МАССР от 28.08.1989 г. №218 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР |

2.11 Особо охраняемые природные территории

На территории Берсеневского сельского поселения особо охраняемые территории отсутствуют.

2.12 Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование

Генеральный план – это долгосрочный прогнозный документ, согласно которому должно развиваться поселение. Данным проектом учитываются все решения ранее утвержденных генеральных планов.

В основу разработки проекта положены результаты комплексного анализа  территории.

За основу проекта были приняты ранее разработанные генеральные планы.

Базовые принципы проектных предложений:

- формирование компактного поселкового образования;

- улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

- максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных  и коммунально-складских объектов в новых  производственных и коммунально-складских зонах и в существующих производственных зонах.

К моменту разработки проекта  существующая планировочная структура населенных пунктов сохраняет исторически сложившуюся систему улиц.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре, развивая и дополняя её с учётом современных требований.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связанность территории населенного пункта с центром, с местами приложения туда, с планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.

Система пешеходных улиц, зелёных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации.

2.12.1 Развитие и совершенствование функционального зонирования.

Проектом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- - производственные зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны инженерной инфраструктуры;

- - зоны транспортной инфраструктуры;

- - зоны специального назначения.

- Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 10 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- - освоение новых площадок под жилищное строительство;

- - наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- - ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Территория Берсеневского сельского поселения имеет благоприятный природно-ресурсный потенциал и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного, сельскохозяйственного и рекреационного развития.

- Село Берсеневка и поселок Чекаевский с востока граничат с республиканским центром – городом Саранск.

- Судя по динамике численности населения наблюдается стабильный прирост населения, не смотря на общею тенденцию снижения численности населения в сельских поселениях  по республике. Прирост численности населения связан с непосредственной близостью населенных пунктов поселения с республиканским центром – городом Саранск.

Согласно сведениям предоставленным администрацией поселения и района а также заинтересованных лиц в настоящее время имеется потребность в дополнительных территориях для жилищного строительства. Заинтересованными лицами предоставлен эскизный проект коттеджного поселка по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, Берсеневское сельское поселение, п.Чекаевский.

Поскольку свободные территории для жилищного строительства в границах населенных пунктов Берсеневского сельского поселения отсутствуют, проектом предлагается включение в границы п. Чекаевский земельных участках с кадастровыми номерами: 13:15:0107001:2887, 13:15:0107001:2888, 13:15:0107001:4328 для строительства коттеджного поселка.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный, секционный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку  - 10 соток.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения усадебной застройки – 24 человека на 1 га.

- Плотность населения секционной застройки – 130 человека на 1 га.

- Средний состав семьи 3 чел.

- Площадь жилой зоны составит:

- - село Берсеневка – 385.6 га;

- - село Русская Свербейка – 82.2 га;

- - село Татарская Свербейка – 117.7 га;

- - поселок Берсеневские Выселки – 51 га;

- - поселок Блохинские Выселки – 26.1 га;

- - поселок Звездный – 42 га;

- - поселок Чекаевский – 202 га;

- - деревня Блохино – 43.8 га;

- - деревня Старая Чекаевка – 36.4 га.

- Общественно-деловая зона.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр села, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

- Площадь общественно-деловой зоны составит:

- - село Берсеневка – 1.7 га;

- - село Татарская Свербейка – 1.2 га;

- - поселок Звездный – 15 га;

- - деревня Блохино – 2.3 га.

- Зона рекреационного назначения

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

- Площадь зоны рекреационного назначения в границах муниципального образования составит – 10.7 га; в границах с. Берсеневка – 0.2 га;

- Производственная зона.

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м ................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- Площадь производственной зоны составит:

- - село Берсеневка – 5.3 га.

Зона инженерной инфраструктуры

Зону инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- Площадь зоны инженерной инфраструктуры составит:

- - село Берсеневка – 0.8 га;

- - поселок Берсеневские Выселки – 0.7 га;

- - деревня Блохино – 0.3 га;

- - в границах муниципального образования составит – 5 га.

Зона транспортной инфраструктуры

Зону транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории населенных пунктов должно соответствовать требованиям, приведенным в СП 42.13330.2011.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- Площадь зоны транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования составит – 32 га.

Зоны сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения входят – здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции. Входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые садово-огородными товариществами, пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

- Площадь зоны сельскохозяйственного использования в границах муниципального образования составит – 2828.3 га.

- Зоны специального назначения

- В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Для объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

- Площадь зоны специального назначения в границах муниципального образования составит - 20 га.

2.12.2 Баланс территории.

Таблица 2.11.2-1 Баланс территории населенных пунктов.

| № | Населенный пункт | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Берсеневка | - жилая зона - общественно-деловая зона - производственная зона - зона рекреационного назначения - зона инженерной инфраструктуры - ВСЕГО | 385.6 1.7 5.3 0.2 0.8 392,8 |
| 2 | село Русская Свербейка | - жилая зона - ВСЕГО | 82.2 82.2 |
| 3 | село Татарская Свербейка | - жилая зона - общественно-деловая зона - ВСЕГО | 117.7 1.2 119,9 |
| 5 | поселок Берсеневские Выселки | - жилая зона - зона инженерной инфраструктуры - ВСЕГО | 51 0.7 51,7 |
| 6 | поселок Блохинские Выселки | - жилая зона - ВСЕГО | 26.1 26.1 |
| 7 | поселок Звездный | - жилая зона - общественно-деловая зона - ВСЕГО | 42 15 37 |
| 8 | поселок Чекаевский | - жилая зона - ВСЕГО | 202 202 |
| 9 | деревня Блохино | - жилая зона - зона инженерной инфраструктуры - ВСЕГО | 43.8 0,3 44,1 |
| 10 | деревня Старая Чекаевка | - жилая зона - ВСЕГО | 36.4 36.4 |

Таблица 2.11.2-1 Баланс территории муниципального образования.

| Муниципальное образование | Наименование функциональной зоны, территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Берсеневское сельское поселение | - территории населенных пунктов - территории лесного фонда - территории сельскохозяйственного использования - зона рекреационного назначения - зона транспортной инфраструктуры - зона инженерной инфраструктуры - зона специального назначения - ВСЕГО | 993 91 2825.3 10.7 32 5 20 3977 |

- Площади в данной главе приведены согласно картометрическим измерениям.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения муниципального образования направлен на обеспечение реализации полномочий муниципального образования, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития (объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов п.20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса РФ). Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта, реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением заложенных в них целевых показателей.

Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов местного значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности поселковой среды, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития производственного, административного, образовательного и культурного центра.

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

4.1 Планируемые (реконструируемые) объекты федерального значения на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федераци .

Таблица 4.1-1 Перечень планируемых к размещению или реконструкция объектов магистральных нефтепродуктопроводов и газопроводов на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р. (с изменениями и дополнениями).

| № п/п | Наименование | Местоположение на территории Республики Мордовия | Год завершения работ | Основные характеристики | Основное назначение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) | Республика Мордовия, район Лямбирский, сельское поселение Первомайское, сельское поселение Берсеневское, сельское поселение Лямбирское, сельское поселение Пензятское, сельское поселение Саловское; район Старошайговский, сельское поселение Шигоньское, район Рузаевский, сельское поселение Сузгарьевское, сельское поселение Перхляйское, сельское поселение Мордовско-Пишлинское, сельское поселение Пайгармское, сельское поселение Татарско-Пишлинское, сельское поселение Трускляйское, сельское поселение Красносельцовское | 2026 год | проектный объем транспортировки газа до 31,5 млрд. куб. м в год, протяженность - 1592 км, диаметр труб - 1400 мм | обеспечение надежного газоснабжения Юго-Западного региона России и оптимального использования Северо-Ставропольского ПХГ | Требуется разработка проекта охранной зоны и установление зоны минимальных расстояний |

Местоположения данного (линейного) объекта федерального значения также показано на картах Схемы территориального планирования Республики Мордовия. Согласно сведения из ЕГРН установлен публичный сервитут (реестровый номер: 13:00-6.576) для использования земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Расширение ЕСГ для подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)»; и установлен сроком на 10 лет в пользу ПАО "Газпром".

На картах генерального плана Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия данный объект системы газоснабжения показан в границах публичного сервитута (реестровый номер: 13:00-6.576).

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р (с изменениями и дополнениями), в части развития автомобильных дорог федерального значения на территории Республики Мордовия планируется:

- реконструкция автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов;

- строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, в том числе строительство обходов населенных пунктов Умет, Аким-Сергиевка и Зубова Поляна км 411 - км 466, реконструкция подъезда к г. Саранску от автомобильной дороги М-5 «Урал» в Республике Мордовия.

Данные дороги пересекают территорию Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия в северной части. На картах материалов по обоснования проекта показаны дороги и придорожная полоса в соответствии со сведениями из ЕГРН.

4.2 Планируемые (реконструируемые) объекты регионального значения на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия, в соответствии с документами территориального планирования Республики Мордовия.

Схема территориального планирования Республики Мордовия утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. N 555 (изложена в редакции постановления Правительства Республики Мордовия от 29.01.2024 N 74).

- Таблица 4.2-1. Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемые к размещению на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия.

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602030302 | Обход г. Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск – Сурское – Ульяновск до автодороги 1Р 158 Нижний Новгород – Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) | создание устойчивой опорной сети линейных дорожных транспортных коммуникаций. Вывод автотранспортных потоков за пределы населенного пункта | Строительство обхода г. Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск – Сурское – Ульяновск до автодороги 1Р 158 Нижний Новгород – Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) | городской округ Саранск; Рузаевский, Лямбирский муниципальные районы | 12,2 км, II техническая категория | 2023-2033 | Придорожная полоса – 150 м |

На картах генерального плана Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия дорога показана схематично, в соответствии с графическими материалами Схемы территориального планирования Республики Мордовия.

- Таблица 4.2-2. Объекты регионального значения в области здравоохранения, планируемые для размещения и реконструкции на территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района Республики Мордовия.

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602010401 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Охрана здоровья населения | Реконструкция котельной, кровель, трансформаторных подстанции ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница» | Лямбирский муниципальный район, п. Звездный | 500 мест | Первая очередь | не устанавливаются |

На картах генерального плана Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия данный объект показан в границах земельного участка: 13:15:0107031:673, в общественно-деловой зоне.

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Схема территориального планирования Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, утверждена Решением Совета депутатов Лямбирского муниципального района от 30.08.2012 г. № 73 р.С.

Планируемы мероприятия данным проектом на Берсеневского сельского поселения не актуальны либо реализованы.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6.1.1 Опасности, обусловленные природными пожарами

В соответствии со ст. 52 ЛК РФ установлено, что охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ) и Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений (ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

Прогноз развития природных пожаров:

На основе статистических сведений за последние 5 лет в течение года прогнозируется до 2 очагов лесных пожаров.

Возможная обстановка по очагам природных пожаров:

При возникновении лесных пожаров в районе  не возможен переход лесных пожаров на населенные пункты, возможно причинение ущерба лесным угодьям.

На территории сельского поселения, по многолетним наблюдениям, не высока вероятность возникновения лесных пожаров.

Районы размещения и маршруты эвакуации из зон лесных пожаров не предусмотрены в связи с отсутствием населённых пунктов, попадающих в зону перехода лесных пожаров. Маршруты движения к водоемам проходят по лесным дорогам защищенных опашкой лесных массивов.

Перечень превентивных мероприятий:

1. Проверка противопожарного состояния объектов

2. Опашка лесных массивов

3. Противопожарная пропаганда среди населения

4. Отработка взаимодействия служб при ликвидации лесных пожаров

Мероприятия по опашке лесов проводятся регулярно.

6.1.2 Геологические опасные явления

На территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского района оползневым явлениям подвержены склоны на территории  района.  Происходят мелкие оползни с глубиной захвата 1,5÷3,0 м и площадью от 10м2.

Образование оползней может происходить по нескольким причинам:

- Подмыв основания склона рекой;

- Увеличение крутизны склона выше предельно-допустимой;

- Переувлажнение пород подземными и талыми водами.

Активизация оползневого процесса происходит весной. Основными оползнеобразующими факторами являются подземные воды и подмыв склона. Склоны и присклоновая территория относятся к оползне опасным территориям, на которых возможно возникновение оползневых смещений в течении строительства и эксплуатации объектов. Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона, уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Овражная эрозия

По характеру распространения эрозионных процессов и степени их интенсивности территория Берсеневского сельского поселения является восточным остепненным и степным, умеренно эродированным. Густота овражно-балочного расчленения 1,0÷1,3 км на 100 га, лесистость 1,5÷2,0%, распаханность 82%, рельеф полого-волнистый с уклоном поверхности от 3 до 10÷15 градусов. Почвенный покров представлен оподзоленными и выщелочными черноземами суглинистого мехсостава. Климат района теплый слабо засушливый. Процессы эрозии проявляются умеренно с охватом не более 15% площади возвышенных водоразделов. Противоэрозионные мероприятия должны быть направлены на защиту и сохранение от эрозии еще не разрушенных земель.

В зависимости от характера распространения процессов овражной эрозии и степени их интенсивности, а также функционального использования территории необходимо проводить противоэрозионные мероприятия: организационно-хозяйственные,  агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические. Противоэрозионные мероприятия должны обеспечивать стабилизацию овражных склонов, прекращение роста вершин и отвершков, укрепление тальвегов оврагов.

6.1.3 Гидрологические опасные явления.

Характерным для республики Мордовия, в том числе и для Берсеневского сельского поселения, из гидрологических чрезвычайных ситуаций является половодье. Территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение крупных промышленных и транспортных объектов.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей, и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населенных пунктов, способствует развитию оползневых процессов по крутым склонам практически всех рек, как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

Ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие под наводнение, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории, расположенные на пойменной территории.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного сельского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно с точки зрения защиты: сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории, а дамбу обвалования необходимой высоты построить невозможно, так как нет условий для осуществления сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега. Поэтому защита населения, проживающего на таких территориях, может осуществляться только заблаговременным оповещением и эвакуацией. На этих территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до не затапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.

6.1.4 Опасные метеорологические явления и процессы.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для объекта строительства являются:

- Сильные ветры со скоростью 20 м/с и более;

- Грозы (40-60 часов в год);

- Град с диаметром частиц 20 мм;

- Сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- Сильные снег с дождем – 50 мм в час;

- Продолжительные дожди – 120 часов и более;

- Сильные продолжительные морозы (около –40оС и ниже);

- Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- Сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с;

- В период с ноября по апрель возможны снежные заносы на автомобильных дорогах и в населенных пунктах;

- Гололед с толщиной отложений 20 мм;

- Сложные отложения и налипания мокрого снега –35 мм и более;

- Наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке –180 см;

- Сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- Сильная и продолжительная жара – температура воздуха +35оС и  более.

Климатические воздействия непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся на территории сельского поселения. Однако они могут нанести ущерб зданиям и постройкам, поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений таких как:

-	Ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается организованным водоотводом по спланированной поверхности. Благоприятный рельеф территории поселения позволяет организовать на внутриквартальных территориях поверхностный водоотвод открытым способом. В целях благоустройства территории поселения, улучшения экологической обстановки предусмотрено строительство ливневой канализации.

-	Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть  рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок. В целях  своевременного отключения электроэнергии и обеспечения безопасности, находящихся в сооружении или около него людей, важно своевременно организовать оповещение. По данным центральной гидрометеорологической службы сигнал "Штормовое предупреждение" передается по средствам оповещения при ожидаемой скорости ветра V=25м/с. При получении данного сигнала необходимо обеспечить безопасность людей до снятия "Штормового предупреждения".

-	Грозовые разряды. Согласно требованиям РД 3.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», здания должны оборудоваться системой  защиты  от разрядов атмосферного электричества.

Молниезащита зданий и сооружений предусматривается в соответствии с РД 3.21.122-87. Зданий и сооружений, относящихся к I категории по устройству молниезащиты, на застраиваемых зонах нет. Молниезащита зданий и сооружений, относящихся к III категории, осуществляется путем наложения молниеприемной сетки, прокладываемой непосредственно по перекрытиям под слоем утеплителя. Сетка заземляется с очаговыми заземлителями-тоководами, прокладываемыми по наружным стенам зданий и сооружений не реже, чем через каждые 25 м по периметру здания.

Молниезащита ВЛ 10кВ выполняется тросами, проложенными по опорам по всей длине трассы.

-	Выпадение снега. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

-	Сильные морозы. Производительность системы отопления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» должны быть рассчитаны исходя из температур наружного воздуха в течение наиболее холодной пятидневки для климатического пояса, соответствующего условиям Республики Мордовия (теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

6.2  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Большинство чрезвычайных ситуаций (ЧС) носят техногенный характер, представляющих наибольшую опасность для населения и окружающей среды.

По категории аварийности большинство аварий  на территории Берсеневского сельского поселения относятся к локальным авариям.   Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы. К пожаровзрывоопасным объектам относятся промышленные предприятия, в производстве которых используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества,  а также железнодорожный и трубопроводный транспорт, как несущие наибольшую нагрузку при транспортировании пожаровзрывоопасных грузов.

Для территории Берсеневского сельского поселения характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

1.	Транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные катастрофы: автомобильные.

2.	Техногенные пожары, аварии взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании, промышленных потенциально-опасных объектов.

3. Аварии, пожары в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

4.	Аварии на электроэнергетических системах.

5.	Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

6.  Аварии на газо-, продуктопроводах.

Основные причины, способствующие возникновению ЧС техногенного характера:

-   накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

-    механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов,   скважин;

-    отсутствие современных систем управления опасными процессами;

-  неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

-   отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

-   нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

-  отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений (например, труб);

-     нарушение производственной и технологической дисциплины;

-     недостаточность квалифицированных кадров.

6.2.1 Промышленные аварии и катастрофы

Особую опасность представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические  вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:

1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций;

2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и специально уполномоченных органов в области промышленной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, специализированных организаций.

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации обо всех имеющихся в регионе потенциально опасных объектах.

Результаты прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Потенциально-опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими возможные чрезвычайные ситуации, на территории Берсеневского сельского поселения являются:

- химически опасные объекты – объекты, на которых хранят, перерабатывают,  используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на которых может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды;

- пожаровзрывоопасные объекты, т.е. объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации

Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах.

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы. Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-  регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При аварии на ХОО или при его разрушении АХОВ выходят в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуются зоны и очаги химического заражения.

Опасности, обусловленные авариями на радиационноопасных  объектах.

Ядерно-, радиационно-, и биологически-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, на территории Берсеневского сельского поселения отсутствуют.

Выводы:

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах сравнительно невысок, в виду отсутствия таковых и находится в пределах допустимых значений. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой. При возникновении аварии зона поражающих факторов не выходит за пределы территории опасного объекта и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

—	недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

—	низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

—	нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На опасных производственных объектах систематически проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналами смен по графикам, утвержденным руководителями предприятия.

6.2.2 Опасности, обусловленные транспортными авариями

Берсеневское сельское поселение обеспечено развитой транспортной инфраструктурой.

В состав транспортной системы Берсеневского сельского поселения входят автомобильный вид транспорта.

На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.

Основными причинами ЧС на транспорте являются:

-	большая степень физического износа технических систем, коммуникаций и подвижного состава;

-	низкая штатная дисциплина, продолжается рост случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (особенно характерно для автомобильного транспорта).

К наиболее уязвимым (опасным) участкам автомобильных дорог относятся:

-  автомобильные мосты через водные преграды.

Имеется развитая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием, что дает возможность оперативно передвигать силы и средства по ликвидации ЧС и их последствий, но имеются мосты на автодорогах, разрушение которых повлечет увеличение времени и расстояния до зоны чрезвычайной ситуации. Производственные и жилые помещения не выше 2-3 этажности, разрушение которых и возникновение вследствие этого завалов может создать препятствия во время передвижения сил по ликвидации ЧС и их последствий.

Основные проблемы на транспорте:

- моральный и физический износ основных фондов, подвижного состава;

- снижение уровня технической защиты вследствие недостаточного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области;

- низкая насыщенность экспертными системами определения остаточного ресурса безопасной эксплуатации транспортных систем и коммуникаций, отсутствие собственных специалистов на объектах и предприятиях;

- несвоевременность профилактических работ, текущего и среднего ремонта эксплуатационного оборудования и технических систем;

- недостаточность собственных ресурсов материально-технических средств и ремонтной базы;

-недостаточное финансирование комплекса превентивных мероприятий и планово-предупредительных ремонтов.

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- наезд на пешехода;

- столкновение автотранспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период. Крупные ДТП на территории Берсеневского сельского поселения за последние 5 лет не зарегистрированы.

В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в районе должна рассматриваться в качестве одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей. С этой целью разрабатывается целевые программы  повышения безопасности дорожного движения, основными задачами которых являются:

-  Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств.

-  Предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах.

- Совершенствование контрольной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

-  Организация дорожного движения.

- Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части.

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка.

- Укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках, озеленение дорог.

- Проведение регулярных обследований состояния постоянных автомобильных мостов через реки и оврагов в  районе.

- Проведение анализа размещения искусственных неровностей на дорогах в   границах  района.

- Проведение анализа размещения ограждений, разметки, дорожных знаков, освещения на автодорогах  в районе и подготовка предложений по оптимизации  их установки.

- Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- обеспечение допуска к осуществлению перевозок пассажиров только перевозчиков, обеспечивающих соблюдение требований БДД;

- снижение уровня риска возникновения ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по маршрутам;

- снижение аварийности за счет профилактики правонарушений на автотранспорте.

6.2.3 Опасности, обусловленные бытовыми пожарами

Исходя из анализа возникновения техногенных пожаров, на территории Берсеневского сельского поселения основное количество пожаров приходится на период отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Причина этого заключается в погодных условиях.

Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары на объектах социально бытового назначения: учреждений здравоохранения, культуры, муниципальных образовательных учреждений, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- НПУЭ теплогенерирующих устройств;

- НППБ при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

Возникновения массовых пожаров не прогнозируется, возможны локальные очаги в границах территории домовладений.

Пожары, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, обычно, возникают на основных зданиях и сооружениях  химически  опасных объектов.

Перечень превентивных мероприятий:

1. Проверка противопожарного состояния объектов

2. Проведение ПТУ и ПТЗ на объектах района

3. Противопожарная пропаганда

6.2.4 Аварии на сетях и коммунальных объектах

На сетях коммунальной инфраструктуры Берсеневского сельского поселения происходит значительное количество аварий,  но из-за слаборазвитой коммунальной сети на территории района и минимального их влияния на жизнеобеспечение поселений,  последствия их  незначительны, не  наносится большой материальный ущерб и вред окружающей среде, не причиняется травм большому числу  людей.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

Теплоснабжение  промышленных предприятий, объектов соцкультбыта и жилого фонда  района осуществляется, преимущественно,  от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Источниками водоснабжения промышленных предприятий, объектов соцкультбыта и жилого фонда  являются подземные воды.

Для повышения надежности проектируемых сетей водоснабжения необходимо  провести следующие мероприятия:

-   защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

-      наличие резервного электроснабжения;

-    замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

-     обучение и повышение квалификации работников предприятий;

-    создание аварийного запаса материалов.

Газификация  промышленных предприятий, объектов соцкультбыта и жилого фонда  района с целью удовлетворения коммунально-бытовых нужд, на отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи, осуществляется за счет подземных и надземных  газопроводов и баллонов сжиженного газа.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:
            -  трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонов газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

-   материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторного пункта, АГРС) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования должны работать в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах                     повышенной опасности  обеспечивается:

-    применением герметичного производственного оборудования;

-    соблюдением норм технологического режима;

-    контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Основные опасности эксплуатации линейной части трубопроводов связаны с разрывом трубопровода, выбросом газа в окружающую среду, пожарами и взрывами. Участки с максимальным риском загрязнения окружающей среды находятся в местах переходов через водные объекты и непосредственной близости с лесными зонами.

По территории Берсеневского сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередач, магистральные газопроводы которые являются источниками повышенной опасности.

6.2.5 Биолого-социальные опасности, мероприятия по консервации скотомогильников

Источником биолого-социальной ЧС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с СП 3.1.096-96, ВП 13.3.1103-96 "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство".

В случае вспышки инфекции, биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Накопление биологических отходов создает реальную угрозу биологической безопасности. Биологические отходы как источники биологического загрязнения окружающей среды специфическими токсикантами, а в ряде случаев возбудителями инфекционных заболеваний животных, требуют строгого режима утилизации, обеспечивающего гибель самых стойких возбудителей, либо уничтожения. Однако в нарушение законодательства зачастую имеют место: ненадлежащая организация сборов трупов диких, бродячих животных; перевозка биологических отходов на транспорте, не приспособленном для данных целей, без соответствующих заключений ветслужбы и ветеринарно-сопроводительных документов; выбрасывание в мусорный контейнер трупов животных или иных биологических отходов и выброс их на полигоны для сохранения твердых бытовых отходов; захоронение биологических отходов в землю на участках, не приспособленных для этих целей; несанкционированное захоронение или вывоз трупов животных в леса, в районы природоохранных зон, на территории объектов, имеющих особое природоохранное значение; несоответствие скотомогильников и биотермических ям установленным требованиям.

Скотомогильники — это специально оборудованные и огороженные места для долговременного и надежного захоронения биологических отходов, которыми являются:

- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо- и рыбоперерабатывающих организациях, на рынках, в организациях торговли и других объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

На территории Берсеневского сельского поселения имеется 1 скотомогильник.

Необходимо привести существующие  скотомогильники в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193.

6.3  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера

В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, в целях улучшения экологической обстановки и условий природопользования, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий проектом предлагаются мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных газопроводов и газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории;

- организация дистанционного контроля за состоянием газопроводов;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора России и других надзорных органов;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- в населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов;

- во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями;

- мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

6.4.1 Наружное противопожарное водоснабжение

Основные понятия:

Водоснабжение – подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения нужд населения и мероприятий (в т.ч. противопожарных);

Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

Гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

Резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.3 «Термины и определения»).

Согласно ФЗ главе 15 статьи 68 п. 2 «Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов» к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (природные или искусственные водоемы (резервуары)), используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.4 водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линии не свыше 200 метров.

В населённых пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода и на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны быть предусмотрены противопожарные водоемы или резервуары (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Согласно ФЗ п. 17 расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 8.6 (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 8.16), расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна проектироваться с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 метров (при наличии автонасосов), 100 - 150 метров (при наличии мотопомп и зависимости от их типа). Проектом принято зона обслуживания водопровода хозяйственно-питьевого, производственно-пожарного – 150 метров.

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 9.2 Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно (водопровода нет; пожарные гидранты на водопроводных сетях отсутствуют) или экономически нецелесообразно.

П. 9.4 Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей в любое время года.

П. 9.9 Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 5.2-5.8 и 6.3.

П. 5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2 – Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»). Принято 15 литров в секунду.

П. 6.3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 часа;

Для зданий I и II степени огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности – 2 часа.

где		– объем пожарного резервуара или искусственного водоема, м3;

– расход воды на наружное пожаротушение зданий, л/сек;

– продолжительность тушения пожара, сек.

П. 9.10 Количество пожарных резервуаров  или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Исходя из изложенного, допускается размещать двойные резервуары общим объемом 330 м3.

Согласно п.6.4 СП 8.13130.2009 максимально допустимый срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 ч.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

П. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящиеся в радиусе:

При наличии автонасосов – 200 метров;

При наличии мотопомп – 100-150 метров в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров с учетом требований п. 9.9.

6.4.2 Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При проектировании проездов (в новой застройке) необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещения.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 метров для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач, осуществлять рядовую подсадку деревьев.

На территории Берсеневского сельского поселения расположены естественные водоемы – реки, водоемы, которые можно использовать для целей пожаротушения. С этой целью должны предусматриваться устройства пожарных подъездов к ним, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем 3-мя автомобилями одновременно.

Согласно ФЗ главе 15 статьи 67 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям»:

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

6.4.3 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Основные понятия:

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) – нормированное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара (ФЗ глава 1 статья 2 «Основные понятия»).

Согласно ФЗ главе 16 статьи 69 «Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями»:

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости о степени огнестойкости и класса (Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288)) их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей ниже.

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III C0 | II, III C1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей выше. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Согласно  СП 4.13130 Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м.

В соответствии c ФЗ статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» все запроектированные здания по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей;

Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений;

Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения;

Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений;

Ф5 - здания производственного или складского назначения.

6.4.4  Противопожарные мероприятия на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселения, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях.

Согласно пункту 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

6.4.5 Рекомендации по противопожарным мероприятиям для объектов историко-культурного наследия.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров 4 июля 2008 года Государственной Думой принят федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Положения этого федерального закона об обеспечении пожарной безопасности обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

7.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Графически планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав Берсеневского сельского поселения, показаны на карте границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карты разработаны в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

- с. Берсеневка, п. Берсеневские Выселки, д. Блохино, п. Блохинские Выселки, п. Звездный, с. Русская Свербейка,  д. Старая Чекаевка, с. Татарская Свербейка, п. Чекаевский.

Существующие границы населенных пунктов показаны действующего генерального плана Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного Решением Совета депутатов Берсеневского сельского поселения от 27.01.2023 № 56 р.С.

Сведения по пяти населенным пунктам в настоящее время в ЕГРН и данным проектом не затрагиваются:

- д. Старая Чекаевка (реестровый номер - 13:15-4.118);

- п. Блохинские Выселки (реестровый номер - 13:15-4.120);

- п. Звездный (реестровый номер - 13:15-4.119);

- с. Татарская Свербейка (реестровый номер - 13:15-4.117);

- с. Русская Свербейка (реестровый номер - 13:15-4.3).

Границы населенных пунктов с. Берсеневка, п. Берсеневские Выселки, д. Блохино сохраняются в соответствии с действующим генеральным планом.

- Данным проектом предлагается изменение границ поселка Чекаевский, относительно границ согласно действующему генеральному плану.

- Территория Берсеневского сельского поселения имеет благоприятный природно-ресурсный потенциал и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного, сельскохозяйственного и рекреационного развития.

- Село Берсеневка и поселок Чекаевский с востока граничат с республиканским центром – городом Саранск.

- Судя по динамике численности населения, наблюдается стабильный прирост населения, не смотря на общею тенденцию снижения численности населения в сельских поселениях по республике. Прирост численности населения связан с непосредственной близостью населенных пунктов поселения с республиканским центром – городом Саранск.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией поселения и района, а также заинтересованных лиц в настоящее время имеется потребность в дополнительных территориях для жилищного строительства. Заинтересованными лицами предоставлен эскизный проект коттеджного поселка по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, Берсеневское сельское поселение, п.Чекаевский (приложение 1).

Поскольку свободные территории для жилищного строительства в границах населенных пунктов Берсеневского сельского поселения отсутствуют, проектом предлагается включение в границы п. Чекаевский земельных участках с кадастровыми номерами: 13:15:0107001:2887, 13:15:0107001:2888, 13:15:0107001:4328 для строительства коттеджного поселка.

Таблица 7-1 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта и исключаются из границ населенного пункта п.Чекаевский.

| Включаемые земельные участки | Исключаемые земельные участки | Площадь, кв. м | Существующая категория земель согласно сведениям ЕГРН | Планируемая категория земель | Цели планируемого использования земельных участков | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Чекаевский |  |  |  |  |  |  |
| 13:15:0107001:2887 |  | 80 002 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для жилищного строительства | Частная собственность |
| 13:15:0107001:2888 |  | 240 374 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для жилищного строительства | Частная собственность |
| 13:15:0107001:4328 |  | 83562 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для жилищного строительства | Частная собственность |

Приложение 1. Эскизный проект коттеджного поселка по адресу:

Республика Мордовия, Лямбирский район, Берсеневское сельское поселение, п.Чекаевский

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Отсутствуют.