Приложение к постановлению
Администрации Атемарского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
от 01 июля 2024 г N 72


ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, С. АТЕМАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОМ №№ _____________________.

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирном доме: РМ, Лямбирский муниципальный район, с. Атемар, 

ул. Центральная, д.1, 3, 6, 7, 19, 20, 52,53, 136, 21, 75________

	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
	 

	1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	 

	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
	 

	коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
	 

	при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	по мере необходимости

	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 

	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	постоянно

	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
	постоянно

	3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	 

	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	 

	проверка кровли на отсутствие протечек;
	постоянно

	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (без чердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	один раз в месяц

	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	один раз в месяц

	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	один раз в неделю

	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	немедленно

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	 

	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
	по мере необходимости

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	 

	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	один раз в месяц

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.


	по мере необходимости

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	 по мере необходимости

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	 

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	 

	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	один раз в месяц

	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	 

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
	 

	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости

	11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
	 

	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	один раз в месяц

	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно

	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	один раз в месяц

	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	два раза в год при проведении весенне-осеннего осмотра

	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	немедленно

	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	немедленно

	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости

	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях

	12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
	 

	испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;
	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях

	проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях

	удаление воздуха из системы отопления;
	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях

	промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях, в отопительный сезон по мере необходимости

	13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	 

	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	Согласно требованиям технических регламентов по графику

	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в месяц

	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 

	14. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
	 

	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов
	сухая уборка – 4 раза в неделю

влажная уборка -1 раз в неделю

мытье тамбуров 1-ого этажа – 1 раз в неделю

мытье – 1 раз в месяц

	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	1 раз в месяц

	мытье окон;
	2 раза в год

	очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	1 раз в год

	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков
	по мере необходимости

	15. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
	 

	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
	по мере необходимости

	сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	по мере необходимости

	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	в течение 5 часов после окончания снегопада

	очистка придомовой территории от наледи и льда;
	постоянно

	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	5 раз в неделю

	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	ежедневно

	16. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	 

	подметание и уборка придомовой территории;
	2 раза в неделю

	очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно

	уборка и выкашивание газонов;
	1 раз в месяц

	прочистка ливневой канализации;
	1 раз в месяц

	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно

	17. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
	постоянно

	18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.


	по мере возникновения аварий

	IV.Управление многоквартирным домом
	постоянно

	Расчет, учет и сбор платежей за ЖКУ, вознаграждения председателю (членам) Совета МКД (правления ТСЖ, ТСН, ЖСК)
	постоянно

	Работы по сбору, обновлению и хранению информации о собственниках и нанимателях помещений
	постоянно

	Прием и снятие показаний приборов учета
	ежемесячно (последнее число месяца)

	Снятие показаний коллективного прибора учета ХВС
	ежемесячно (последнее число месяца)

	Снятие показаний коллективного прибора учета электроэнергии
	ежемесячно (последнее число месяца)

	Прием показаний индивидуальных приборов учета  ХВС, ГВС, электроэнергии
	ежемесячно (последнее число месяца)

	Снятие показаний индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС, электроэнергии, газа
	1 раз в 6 мес. (при предоставлении доступа в жилое помещение)

	Прием, хранение технической документации
	постоянно

	Работы по подготовке предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества
	по мере необходимости

	Финансово-правовое обеспечение
	постоянно

	Работы по организации оказания услуг и выполнения работ
	постоянно

	Текущий ремонт общего имущества МКД
	по мере необходимости на основании решения ОСС и дефектного акта в пределах собранных средств 


