[image: image1.wmf]Инв.№подп.

Подп. и дата

Взамен инв.№



ЗАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-П-014-05082009- 13-0002 от 4 марта 2010г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Заказчик: Администрация Кривозерьевского сельского поселения 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
Объект:  Генеральный план и правила землепользования и застройки

Кривозерьевского сельского поселения 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Саранск 2010
ЗАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-П-014-05082009- 13-0002 от 4 марта 2010г.

Заказчик: Администрация Кривозерьевского сельского поселения 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
Объект:  Генеральный план и правила землепользования и застройки

Кривозерьевского сельского поселения 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

ТОМ 5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ
Заказ № 53-ООС
Генеральный директор





Л.В. Герасименко
Главный архитектор проекта




Т.И. Антошкина
Главный инженер проекта




А.Ю. Ацапкин
Саранск 2010 г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и гарантирует патентную способность и патентную чистоту впервые применяемых при разработанных в проекте технологических процессов,  оборудования приборов, конструкций, материалов и изделий, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения и выдача авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения.

Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0002 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект» ИНН 1326034134, ОГРН 1021300978764 на основании решения Президиума саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций» №7 от 4 марта 2010г
Главный инженер проекта                                                                  А.Ю. Ацапкин
АВТОРСКИЙ ЛИСТ
	Должность 
	Инициалы, фамилия
	Подпись 

	Главный архитектор проекта
	Т.И. Антошкина
	

	Инженер
	Г.Р.Нугаева
	

	Инженер-эколог
	Н.Ю. Парамонова 
	


Состав проекта

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Том 1
	53 – ПЗ
	Пояснительная записка
	

	Том 2
	139 – ПЗЗ
	Правила землепользования и застройки. 
	

	Том 3
	139 – ГМ
	Графические материалы М 1:25000, 

М 1:10000
	

	Том 4
	53 – ГМ
	Графические материалы М 1:2000
	

	Том 5
	53 – ООС
	Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду
	


Содержание
Введение
7
1
Исходная ситуация
14
1.1    Природные условия и ресурсы
14
1.1.1 Климат
14
1.1.2 Рельеф и геоморфология
14
1.1.3 Геология
15
1.1.4 Опасные геологические процессы
16
1.1.5 Гидрогеология и ресурсы подземных вод
16
1.1.6 Гидрография и ресурсы поверхностных вод
17
1.1.7 Полезные ископаемые
17
1.1.8 Почвы
18
1.1.9 Растительность
19
1.1.10
Природные рекреационные ресурсы
20
2
Оценка природно-ресурсного потенциала
22
3
Зоны с особыми условиями использования территории
23
3.1 Зоны особо охраняемых территорий
23
3.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия
23
3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий
28
3.2. Санитарно-защитные и охранные зоны
30
3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
35
3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
36
3.5
Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
39
3.6. Зоны залегания полезных ископаемых
39
3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ
40
4
Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население
43
4.1 Источники и уровень загрязнения атмосферы
43
4.2 Источники и уровень загрязнения поверхностных вод
44
4.3 Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод
45
4.4 Источники и уровни физического воздействия
47
5
Оценка существующей экологической ситуации
50
5.1 Система обращения с отходами производства и потребления
50
5.2 Санитарно-гигиеническая оценка ситуации
51
5.4 Факторы экологического риска
54
6
Экологическое зонирование территории по возможности использования для градостроительной деятельности
56
7 Экологический каркас территории проектирования
57
8 Санитарная очистка территории
59
9 Мероприятия по охране окружающей среды
60
Охрана атмосферного воздуха
60
Охрана водных ресурсов
61
Захоронение и утилизация отходов производства и потребления, охрана почв
61

9.4 Мероприятия по захоронению биологических отходов:
62
9.5 Мероприятия по мониторингу окружающей среды
62
9.6 Озеленение, обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации
62
9.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира:
63
9.8  Мероприятия по организации новых особо охраняемых природных территорий:
63
9.9  Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры
63
10. Оценка экологической ситуации в условиях реализации мероприятий генерального плана
65
11. Условия и рекомендации к реализации мероприятий территориального планирования в области охраны окружающей среды
67
Заключение
70
Приложение

Схема экологических и техногенных ограничений М 1:25000

Введение
Проект разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 23.12.2009 г.)»;

2) Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 24.06.2009 г.);
3) Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 24.06.2009 г.);
4) Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.) «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 24.06.2009 г.);
5) Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ»;
6) Федеральный закон Российской Федерации о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ «О

внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»;
8) Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 17.07.2009 г.);
9) Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»;
10) Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении  изменений  в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»;
11) Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.11.2009 г.);
12) Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 14.03.2009 г.);

13) Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах»;
14) Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 30.12.2008 г.);
Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03.12.2008 г.);
15) Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 23.06.2008 г.);
16) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 25.11.2009 г.);
17) Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30.12.2008 г.);
18) Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 30.12.2008 г.);
19) Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 22.09.2009 г.);
20) Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23.07.2008 г.);
21) Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; (с изменениями от 30.12.2008 г.);
22) Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30.12.2008 г.);
23) Федеральный закон Российской Федерации от 22 марта 2003 г. №34-Ф3 «О запрете производства и оборота этилированного бензина в Российской Федерации»;
24) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 8.05.2009 г.);
25) Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»; (с изменениями от 30.12.2008 г.);
26) Постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
27) Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 10.03.2009 г.);
28) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 г. Москва «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»;
29) Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
30) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» (с изменениями от 1.12.2009 г.);
31) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 18.05.2009 г.);
32) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (с изменениями от 10.03.2009 г.);
33) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июля 2007 г. № 56 «Об утверждении ГН 2.2.5.2241-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
34) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2007 г. №75 «Об утверждении ГН  2.1.5.2280-07. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

35) Постановление ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами»;
36) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.1997 г. № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий»;
37) Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 февраля 2007 г. № 56 «Об утверждении формы разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
38) Приказ МПР РФ от 13 апреля 2009 г. №87 «Об утверждении Методики исчисления  размера  вреда,  причиненного водным объектам  вследствие нарушения водного законодательства»;
39) Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204 «Об утверждении формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду» (с изменениями и дополнениями от 27 марта 2008 г.);
40) Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 186 «Об утверждении Правил внесения сведений в государственный водный реестр»;
41) Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»;
42) Приказ Минприроды России от 31 октября 2008 г. N 300 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по контролю и надзору за соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха"
43) Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 сентября 2007 г. №626 «Об утверждении Методических рекомендаций по администрированию платы за негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов в атмосферный воздух»;
44) Приказ МПР РФ от 11 октября 2007 г. № 265 «Об утверждении границ бассейновых округов»;
45) Приказ Минприроды России от 8 июля 2009 г. N 205 "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества"
46) Приказ МПР РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 «Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты»;
47) Постановление Правительства Республики Мордовия от 24 марта 2008 г. N 99 "О Республиканской программе по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008-2012 годы"
Градостроительное обоснование разработано в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:
1) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
2) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
3) СНиП 11-02-96  «Инженерные  изыскания  для  строительства. Основные положения»;
4) СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
5) СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
6) СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

7) СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

8) СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
9) СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и сооружения»;

10) СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» (с изменениями и дополнениями от 30.04.2003 г.);

11) СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
12) СанПиН   42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 
13) СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест»; 
14) СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с изменениями и дополнениями от 25.04.2007 г.);

15) СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
16) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
17)СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями и дополнениями от 7.04.2009 г.);

18)СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями от 6.10.2009 г.);

19)СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 
20)СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;
21)СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
22)СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
23)СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

24)СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения»; 
25)СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов»; 
26)«Правила охраны магистральных трубопроводов». Утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9 (с изм. от 23.11.1994г. №61);
27)«Правила устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г; 
28)«Правила охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578; 
29)«Правила охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. №71; 
30)ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест;
31)ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 
32)ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»; 
33)Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов
твердых  бытовых  отходов, утвержденной Министерством строительства
Российской Федерации 5 ноября 1996 г.; 
34)Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. - М.: РЭФИА, 1998 г.; 
35)РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
36)Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М., 1994 г.;
37) Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных
проектов. - М.: Изд-во Научного и учебно-методического центра, 2001 г.; 
38)Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при
проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. - М.:
Федеральный дорожный департамент, 1995г. 
1 Исходная ситуация
1.1 Природные условия и ресурсы
1.1.1 Климат
Кривозерьевское сельское поселение располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января –12 0С, июля  +19 0С. среднегодовая температура воздуха равна +3,50С. Количество осадков в среднем составляет около 500 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода.

За начало весны принимается время устойчивых, положительных дневных температур.   Переход   к  лету   наступает  при   прекращении    заморозков  на 

поверхности почвы, уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры. Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета  увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода , благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Территория поселения получает достаточно тепла и влаги для выращивания разнообразных культур- зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

1.1.2 Рельеф и геоморфология
Территория поселения располагается на северо-западном склоне Приволжской возвышенности, поэтому рельеф представляет собой холмистую равнину с четко выраженными эрозионными формами (балки, лощины, ложбины, овраги). Абсолютная высота местности достигает  250-270 метров.

Рельеф является одним из основных факторов почвообразования. Его разнообразные формы оказывают большое влияние на процессы формирования почв. В геоморфологическом отношении территория поселения представляет водоразделы рек Инсар и Пензятка. Вся территория Кривозерьевского сельского поселения носит характер слабо-волнистой равнины. Условно территорию можно разделить на западную часть от реки Инсар и восточную. Западная часть  спокойная, господствующими элементами рельефа являются длинные, пологие водораздельные склоны первого порядка, вершины водоразделов плоские. Западная часть разделяется речкой Пензяткой, которая протекает по дну оврага. Речка Пензятка имеет ассиметричные берега: правый - пологий, левый – крутой. На левой стороне развиты эрозионные процессы. 

Рельеф поймы реки Инсар равнинный. Микрорельеф выражен в виде микропонижений и заболоченными озерами. Восточная часть возвышена, изрезана овражно- балочной сетью, представляет собой плато и отходящие от него пологие и слабопокатые склоны восточной и северо-западной экспозиции.

1.1.3
Геология
В геологическом строении территории Кривозерьевского сельского поселения принимают участие каменноугольные, юрские, меловые и четвертичные отложения. Так как основные водозаборы приурочены к каменноугольным отложениям, описание геологического строения начинается с них.

На территории сельского поселения вскрыты среднекаменноугольные отложения. Они представлены преимущественно карбонатными породами (известняками и доломитами) и меньшей степени терригенными.

На территории поселения распространены верхнекаменноугольные породы, представленные известняками светло-серыми, органогенно-обломочными, скрытокристаллическими, доломитизированными с прослоями мергелей, доломитов и глин. Наиболее близко к дневной поверхности верхнекаменноугольные породы выходят в долине Инсара.

На основании анализа орографических, гидрогеологических, инженерно-геологических условий и инженерно-строительного районирования на территории выделены следующие категории для градостроительного освоения:

 Неблагоприятные зоны;

 Ограниченно-благоприятные зоны;

 Благоприятные зоны.
1 Зона неблагоприятная для строительства, в которую включены низкие и высокие пойменные террасы, подверженные затоплению весенними паводковыми водами, а также территории современного оврагообразования, эрозии и территории долин мелких рек и речек.

2 Зона ограниченно-благоприятная для строительства, которая охватывает различные формы повышения и понижения рельефа. Неглубокие овраги и балки.

3 Зона благоприятная для строительства занимает значительную часть района, с уклонами поверхности до 10%.

Территория Кривозерьевского сельского поселения относится к зоне ограниченно благоприятной для строительства.

1.1.4
Опасные геологические процессы
Для проектируемой территории характерны эрозионные процессы.
Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва.
Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.
Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:
· крутизны и длины склона;
· состава слагающих пород;
· режима атмосферных осадков;
· интенсивности весеннего снеготаяния;
· характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на
склоне).
Учитывая наличие эрозионных процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
1.1.5 Гидрогеология и ресурсы подземных вод
На территории  поселения выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

1. Водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный  горизонт (а QII-IV).
2.Водоупорный локально-слабоводоносный среднечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизонт (ed QII-IV).
3. Слабоводоносный альбский терригенный комплекс К1а1 .

4. Водоупорный локально-слабоводоносный неоком-аптский терригенный комплекс  К1nc-а.

5. Водоупорный локально-слабоводоносный батско-келловейский терригенный комплекс J2bt-k.
6. Водоносная средне-верхнекаменноугольная  карбонатная серия С2-3.

Химический состав подземных вод тесно связан с условиями заполнения водовмещающих пород. Сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциево-магниевые воды сменяются гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридными кальциево-магниево-натриевыми. Величина минерализации увеличивается с 0,4 до 1,3 г/дм3, а общая жесткость от 6 до 9 ммоль/дм3. Питание водоносный горизонт получает далеко за пределами Лямбирского района в районе Иссинских поднятий, где водовмещающие породы выходят на поверхность земли, а основная разгрузка - это повсеместный  интенсивный  водоотбор.

1.1.6
Гидрография и ресурсы поверхностных вод
Гидрографическая сеть территории Кривозерьевского сельского поселения тесно связана с рельефом данной местности и представлена реками Инсар и Пензятка, ручьями и родниками по оврагам, днища которых служат местом стока весенних талых вод и ливневых дождей. Основным водным источником на территории поселения является река Инсар и речка Пензятка. Река Инсар имеет хорошо развитую пойму, глубина от 1,5 до 4 метров, ширина 10-20 метров. Течение медленное, русло реки извилистое. Речка Пензятка в летнее время маловодна, протекает в узком неглубоком русле.

Выводы:

Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 – 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки прилегающие к ним.

Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех  летних месяцев.

В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

1.1.7
Полезные ископаемые
Полезными ископаемыми территория поселения не богата. В основном они представлены осадочными горными породами- глина, мергель, мел, опока, которые используются для строительства дорог и производства кирпича.

1.1.8 Почвы
Важную роль в формировании почв играют материнские породы, т.е. поверхностные слои геологических образований, на которых и из  которых идет непосредственное формирование почвы. Состав и свойства материнских пород в значительной мере обуславливают физические и химические свойства почв. Почвообразующими породами на территории поселения являются:

- покровная желто-бурая глина;

- современные аллювиальные отложения.

Покровная желто-бурая глина является почвообразующей породой для чернозема выщелоченного среднегумусного среднемощного твердо- суглинистого, чернозема выщелоченного среднегумусного мощного твердо-суглинистого, чернозема оподзоленного среднегумусного среднемощного твердо- суглинистого.

Аллювиальные отложения представляют собой наслоение значительной мощности. Образование современных аллювиальных отложений связано с периодическими отложениями наилка из паводковых вод.

Так как вся территория Республики Мордовия относится к лесостепной зоне, лесостепь характеризуется сложным и своеобразным почвенным покровом.

На территории Кривозерьевского сельского поселения преобладают черноземные почвы, которые представлены двумя подтипами - выщелоченными и оподзоленными.

Черноземные почвы сформировались под воздействием травянистой степной растительности. Для черноземов характерно значительное накопление гумуса в почвенном профиле, а также наличие выраженной комковато-зернистой структуры.

Черноземы характеризуются как почвы высокого плодородия, обладающие значительным запасом элементов питания, благоприятными водно- воздушными и физико-химическими свойствами. Общими признаками чернозема выщелоченного является наличие отмытого от карбонатов горизонта. Вследствие выщелачивания глубина вскипания всегда находится ниже границы перегнойного горизонта. В отдельных случаях вскипание отсутствует на всю глубину почвенного разреза, когда развитие чернозема происходит на безкарбонатной желто-бурой покровной глине. Перегнойный горизонт темного цвета, хорошо структурен. Чернозем оподзоленный приурочен к пологим водораздельным склонам различных экспозиций. Почвообразующей породой являются глины желто-бурые покровные. Скопление карбонатов значительно опущено от низкой границы перегнойного горизонта. Пахотный горизонт имеет комковато - пороховатую структуру, подпахотный горизонт имеет хорошо выраженную зернистую структуру, цвет черный с небольшой сероватостью. 

         Так как гидрографическая сеть в Кривозерьевском сельском поселении представлена реками Инсар и Пензятка, то территория поселения представлена также и пойменными почвами. Основной отличительной особенностью пойменных почв служит периодическое отложение на их поверхности свежего аллювиального наноса. Периодическое заливание талыми водами и отложение аллювия существенным образом сказалось на всем облике и свойствах пойменных почв. На территории поселения выделены пойменные дерновые зернистые и пойменные дерновые зернисто-слоистые почвы. Первый вид почв сформировался в пойме реки Инсар на современном аллювии. Профиль пойменных зернистых почв слабо дифференцирован на горизонты. Лишь верхний пахотный горизонт значительно темнее окрашен, как наиболее гумусированный и в естественном сложении имеет прекрасно-выраженную зернистую структуру. 

          Пойменные дерновые зернисто-слоистые почвы также сформированы на пойме реки Инсар. Отличаются хорошо развитым гумусовым горизонтом, мощностью 15-30 см. Нижележащие горизонты отличаются слоистостью. Светлоокрашенные песчаные слои чередуются с более темными суглинистыми. В низких горизонтах наблюдается скопление полуторных окислов железа.
Выводы: Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).
1.1.9 Растительность
Лямбирский район расположен в зоне лесостепи. Леса занимают здесь 9,1 % территории района, где преобладают широколистные породы: липа, ясень, вяз, осина, береза, ива с подлеском из орешника, бересклета бородавчатого, рябины, черемухи. На песчаных землях расположены сосновые насаждения.

В Кривозерьевском сельском поселении лесные массивы занимают площадь в 102 га. Остальные земли поселения занимают пашни, пастбища и сенокосы.

Травянистая растительность относится к северным разнотравным степям с преобладанием злаковых. Луга в основном расположены на водоразделах и склонах оврагов. Преобладают мелкозлаковые с мятликом, полевицей тонкой, овсяницей бороздчатой, костром безостым, клевером белым и красным, тысячелистником, встречаются полынь, крапива, чертополох. В низинах чаще встречаются травостои из щучки дернистой, полевицы белой, клевера розового. На луговоболотных почвах – пузырчатая, ранняя осока, другие влаголюбивые растения. В долинах рек, на выровненных участках пойм и на склонах грив сформировались разнотравно-злаковые луга: подмаренник, щавель конский, тысячелистник и другие. Леса представлены широколиственными породами: липой, ясенем, вязом, осиной, березой, орешником и другими.

Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.
Суходольные сенокосы и выгоны, расположенные по оврагам и прилегающим участкам, заняты разнотравьем семейств – злаковых, зонтичных, бобовых, 

1. Кривозерьевское сельское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.
2. Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.
3. Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.
4. Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.
5. Древесно-кустарниковые растения с сильно развитой корневой системой пригодны для противоэрозионных посадок.
6. Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом допустимой нагрузки.
7. Луга - кормовая база животноводства.
1.1.10 Природные рекреационные ресурсы
Территория Кривозерьевского сельского поселения находится в пределах подзоны широколиственных лесов и зоны лесостепи.
Потенциал района позволяет наращивать рекреационную емкость района. Основными направлениями рассматриваются экологический туризм, санаторный отдых, промысловый туризм.

Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструктуры и материально-технической базы.

В рыночных условиях необходимо максимальное использование уже существующих основных фондов и коммуникаций – зданий, хозяйственных блоков, водопроводов и т.д.

При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих извне, необходимо организовывать места отдыха местного населения – базы кратковременного отдыха, дома рыбака и т.д.

Важным аспектом является взаимное стимулирование развития агропромышленного и рекреационного направлений. Возможно развитие сельскохозяйственных предприятий, ориентированных на потребности отдыхающих (агропродукции для санаториев, для туристов). Вместе с тем, возможна организация экологического туризма с размещением отдыхающих в гостевых домах местных жителей на территории деревень.

1 Ландшафтно-рекреационный потенциал поселения значителен.

2 Рекреационные возможности снижены из-за широкого развития водной эрозии в лесу.

3 Выборчно - благоприятными являются леса в развитой эрозии.

4 Малоблагоприятными являются леса с сильно развитой овражной сетью и мелколесье с вырубкой.

5 Неблагоприятные – сельскохозяйственные земли, поймы мелких рек.

2
Оценка природно-ресурсного потенциала
Природно-ресурсный потенциал в границах проектирования определяется:
· Ресурсами поверхностных вод: рек, прудов, озер;
· Наличием ресурсов полезных ископаемых:
- песок, глина.
•
Почвенными ресурсами.
•
Природными рекреационными ресурсами акваторий и пойм рек; акваторий и прибрежных зон прудов и озер.
3
Зоны с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах муниципального образования могут быть выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
3.1 Зоны особо охраняемых территорий
Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и, для которых установлен особый правовой режим.
3.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия
В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры (таблица 1).
Согласно «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»:
Памятники истории и культуры - состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:
объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
Зоны охраны объектов историко-культурного наследия
Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.
На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.
Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).
Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Таблица 1 - Памятники истории и культуры Кривозерьевского сельского поселения
	Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
	Местонахождение
	Датировка

	Мемориальные памятники истории местного значения

	Памятник погибшим войнам ВОВ
	с. Кривозерье
	XX в.

	Мечеть
	с. Кривозерье
	XX в.

	Мечеть
	д. Хаджи
	XX в.


Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г.№316 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом 
следующих требований:
· запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

· ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;
· ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок,  временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;
· обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
· сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

· благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;
· иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.
Согласно СНиП 2.07.01-89* расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:
· 100 м в условиях сложного рельефа;

· 50 м на плоском рельефе;

· 15 м до сетей водопровода,  канализации  и теплоснабжения  (кроме
разводящих);
· 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2м- неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.
3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий
Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
· государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

· национальные парки;
· природные парки;
· государственные природные заказники;
· памятники природы;
· дендрологические парки и ботанические сады;

· лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории Кривозерьевского сельского поселения не расположено ни одного объекта ООПТ.
Тем не менее, на территории Кривозерьевского поселения следует проводить ряд мер, направленных на сохранение и улучшение лесорастительных условий:

-
ограничение лесохозяйственной деятельности (выделение защитных лесов) и исключение участков леса из хозяйственной деятельности (выделение особо защитных участков леса);

-
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.

На санитарное состояние лесов Кривозерьевского сельского поселения оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражения грибными заболеваниями, повреждения энтомологическими вредителями.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-
предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а так же промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

-
повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-
своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-
предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.
Для поддержания территории лесов в надлежащем санитарном состоянии рекомендуется проводить следующие мероприятия: 
-
лесопатологическое обследование, надзор за появлением очагов и болезней;

-
выборка зараженных деревьев;
-
устройство, ремонт гнездовий и кормушек для птиц;

-
огораживание муравейников.
Почти все леса района выполняют рекреационные функции. С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству их территории. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах. 

3.2. Санитарно-защитные и охранные зоны
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». - М.: Минздрав РФ, 2008г.
Для проектируемой территории это санитарно-защитные зоны производственных объектов, кладбищ, канализационных очистных сооружений (КОС), распределительного газопровода, высоковольтных ЛЭП, железной и автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 
от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.
Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.
Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон (Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. - М.: РЭФИА, 1998г.).
К основным источника загрязнения окружающей среды (в скобках – размер санитарно-защитной зоны либо санитарного разрыва):
- свалки и полигоны ТБО (до 1000 м);
- скотомогильники (1000 м – захоронение в ямах, 500 м – ямы «Беккари» и законсервированные скотомогильники);
- молочно-товарные фермы (300 м);

- свинофермы и фермы КРС (300 м);

- автомобильные дороги (санитарный разрыв 50 м);
- сельские кладбища (50 м);
- воздушные линии электропередачи 110 кВ (санитарный разрыв 20 м);
- воздушные линии электропередачи 35 кВ (санитарный разрыв 15 м);

- складские территории (50 м).
Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов
На территории поселения нет полигона ТБО. Мусор вывозится грузовыми машинами на свалку на территории Ромодановского района.

Согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» при выборе участка для устройства полигона следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрогеологические условия местности.
Не допускается размещение свалки на:
· территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;
· во всех зонах охраны курортов;
· в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;
· в местах выклинивания водоносных горизонтов;
•
в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зон устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. На участке, намеченном для размещения полигона, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрогеологические изыскания.
Перспективными являются места, где выявлены глины и тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2м. Целесообразно участки под свалки и полигоны выбирать с учетом наличия в СЗЗ зеленых насаждений и земельных насыпей.
Объекты захоронения биологических отходов
На территории Кривозерьевского сельского поселения  – один скотомогильник, которые соответствуют СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Использование территории скотомогильника для промышленного строительства, согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г., допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации при условии, если с момента последнего захоронения прошло не менее 2 лет. Строительные работы допускаются проводить только после дезинфекции территории скотомогильника и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.
Кладбища
На территории Кривозерьевского сельского поселения расположены кладбища:
· д. Хаджи (в южной части);
· д. Шувалово (в северной и южной частях);

· д. Суркино (в западной части).
Ориентировочный радиус СЗЗ сельских кладбищ составляет 50 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Газопроводы и нефтепроводы
Кривозерьевское сельское поселение полностью газифицировано. 
Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 0,8 МПа составляет 10 м.
Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», минимальное расстояние от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 м до 350 м по обе стороны от оси трубопровода с учетом их диаметра и класса.
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.
Автомобильный и железнодорожный транспорт
Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Кривозерьевского сельского поселения  осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций». От села Кривозерье ходит рейсовый маршрут №106 до города Саранска. Так как расстояние до Саранска небольшое, можно заказать городское такси. Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами. По территории Кривозерьевского сельского поселения проходит железная дорогая и находится станция «Разъезд 46 километр». Территория, занятая под железную дорогу, не принадлежит сельскому поселению.

ЛЭП
Собственных источников электроснабжения Кривозерьевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:
· строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;
· осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

· производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;
· размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;
•
разводить огонь.
Линии связи
Кривозерьевское сельское поселение полностью телефонизировано, имеется сотовая связь, которая обеспечивается российскими операторами. Цифровое телевидение и Интернет может подключить любой желающий.
Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.
В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

· осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

· производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;
· производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
· производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.
3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).
Согласно п.4 статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Федерального закона от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», ширина водоохранной зоны рек общей протяженностью от десяти до пятидесяти километров, устанавливается в размере ста метров. Ширина водоохраной зоны рек протяженностью до десяти километров устанавливается в размере пятидесяти метров. Следовательно, нормативная водоохранная зона реки Инсар 50 м.
Согласно п.11 Статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
Следовательно, ширина прибрежной защитной полосы рек составляет 50 м. Для ручьев протяженностью менее 10 км прибрежная защитная полоса совпадает с водоохранной зоной и составляет 50 м.
В границах водоохранных зон запрещается:
· Использование сточных вод для удобрения почв;
· Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,  радиоактивных, химических,  взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
· Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
· Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

· Распашка земель;
· Размещение отвалов размываемых грунтов;
· Выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.
3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Централизованный водопрвод проходит по ул. Ленина и ул. Советская в с.Кривозерье. Так как в селе Кривозерье и деревне Суркино планируется расширение жилой застройки, в перспективе - строительство водопровода по новым улицам. В с. Кривозерье существует 1 водозаборный узел, который используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов. Для перспективного строительства водопровода по с. Кривозерье необходимо строительство дополнительного водозаборного узла по правой стороне села от железной дороги.
Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.
Для действующих водозаборов в поселение при использовании условно защищенных подземных вод установлены границы только 1-го пояса ЗСО (50 м) с учетом условной защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности.
Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов - владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
· посадка высокоствольных деревьев;
· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· прокладка трубопроводов различного назначения;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· применение удобрений и ядохимикатов.
Во втором поясе ЗСО не допускается:
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования.
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
Водопроводные сооружения и водоводы
Согласно СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зоны водопровода должны включать:
· зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения),
· зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насос-
ных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.
Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.
При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но должна быть не менее 30 м.
Ширину санитарно-защитнои полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
· при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм;

· не менее 20 м при больших диаметрах;

· в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину санитарно-защитнои полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается
уменьшать.
3.5 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и мероприятий по инженерной подготовке.
К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (овражная эрозия).
К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов т.п.
К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Кривозерьевского сельского поселения относятся:

- автомобильная дорога, разливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;

- межпоселковые газопроводы, газовое хозяйство: аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;

- электроподстанции, взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- отопительные котельные;

- биологически опасные объекты;

- склады ГСМ;

- пожары в жилом секторе, факторы риска возникновения ЧС природного характера;

- лесные пожары и весенние паводки;

- ураганы, смерч, град.

3.6. Зоны залегания полезных ископаемых
Полезными ископаемыми территория поселения не богата. В основном они представлены осадочными горными породами- глина, мергель, мел, опока, которые используются для строительства дорог и производства кирпича.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ
Зона атмосферного загрязнения от автодорог
Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.
Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.
Полоса отвода от автомобильной дороги
Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:
· выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

· размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
· распашка земельных участков,  покос травы,  осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

· выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с  владельцами автомобильных дорог;
· установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиямтехнических  регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
· установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нор-мальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомо-бильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Придорожная полоса автомобильных дорог
В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 Ш257-ФЗ, придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса или категории автомобильной дороги с учетом перспектив развития, ширина придорожной полосы устанавливается в размере;
· 75м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
•   25м - для автомобильных дорог пятой категории. 
Полоса отвода железной дороги
Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г. полоса отвода железных дорог (полоса отвода) - это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги
При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

4 Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население
4.1 Источники и уровень загрязнения атмосферы
Выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды.
Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов и автомобильный транспорт.
Основными загрязнителями, в составе атмосферных выбросов являются:
· Диоксид азота (NO2);
· Оксид азота (N0);

· Оксид углерода(СО);
· Бенз(а)пирен.
Поскольку, на территории Кривозерьевское сельское поселение собственные посты наблюдения за загрязнением атмосферы отсутствуют, показана динамика распределения загрязняющих веществ на территории Лямбирского района в целом.
Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от источников теплоснабжения при использовании в качестве топлива природного газа,
являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных ингредиентов является диоксид азота, который относится к третьему классу опасности, имея предельно-допустимую концентрацию для населенных мест 0,2 мг/м (см. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).
Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодороги Александровское шоссе проходящие по территории с.п. Кривозерьевское.
В отработавших газах автомобилей содержится более 200 различных соединений -продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: оксиды азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, взвешенные вещества, сажа, углеводороды различных групп, самая опасная из которых - альдегиды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее токсичным среди которых является бенз(а)пирен и др.
Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодорог.
Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества - продукты износа шин.
Перечисленные источники загрязнения, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие, - на здоровье человека.
Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.
Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие - на здоровье человека.
Повышению уровня загрязнения воздуха способствуют приземные и приподнятые инверсии при слабом ветре у поверхности земли, а также выпадающие слабые моросящие осадки и туманы.
4.2 Источники и уровень загрязнения поверхностных вод
Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах Кривозерьевского сельского поселения характеризуется качеством воды основных объектов гидрографической сети в границах проектирования – реки Пензятка и Инсар.
Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:
· фоновое загрязнение,  поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;
· организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;
· диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.
Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:
· стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;
· бессистемная пастьба скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;
· хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;
· производственные стоки предприятий местной промышленности;
•
стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями.

Сточные воды от населения поступают в выгребы  и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Или образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой. Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки Кривозерьевского сельского поселения, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах проектирования.
4.3 Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод
Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:
· Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.
· Возникновение стихийных свалок вокруг дачных  поселков  и  садовых товариществ.
· Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.
· Несоблюдение утвержденного  порядка  захоронения трупов домашних животных.
· Увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли.

· Недостаточное количество общественных туалетов.
· Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.
· Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов
по переработке (утилизации) отходов.
Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства: животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помета, склады горюче-смазочных материалов и др.
Выпас скота и размещение летних лагерей в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.
Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов.
Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее - в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).
Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.
Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются в пределах распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности),
слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (III-IV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.
I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II - к надпойменным террасам, III-IV - к склонам речных долин.
На территориях распространения подземных вод I-IV категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
На сегодняшний день очень многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения населения водой питьевого качества.
Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными -техногенные объекты.
Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.
Для территории Кривозерьевского сельского поселения проблема актуальна, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется, в из подземных водозаборов.
4.4 Источники и уровни физического воздействия
К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды жилых территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.
Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды. В границах проектирования на экологическую обстановку по электромагнитному фактору оказывают негативное влияние линии электропередач и электроподстанции.
Учитывая, что санитарные нормы СН № 2971-84 "Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется.
При напряженности электрического поля выше 1кВ/м (вероятно по трассе прохождения ЛЭП напряжением 500кВ), в местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:
· удаления жилой застройки от ВЛ;

· применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.
Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.
Шум и вибрация
Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории, расположенные в непосредственной близости к автомобильным и железным дорогам.
Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.
В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норма-тив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума (дБА): легковые - 83-86, грузовые - 86-92, автобусы - 82--90.
Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный
дорожный департамент, 1995г.) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.
Источников радиоактивного загрязнения и инфразвука в границах исследуемой территории не выявлено.
5 Оценка существующей экологической ситуации

5.1 Система обращения с отходами производства и потребления
Согласно статье 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 01.01.2005 г № 89-ФЗ с изменениями от 08.11.2007 г, отходы производства и потребления это - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
С целью обеспечения экологических требований законодательства России для природопользователей (физических и юридических лиц) устанавливаются предельные нормы на образование и размещение отходов. Нормирование объема образования и размещения отходов производится с целью недопущения превышения предельно допустимого воздействия отходов на окружающую среду, а также охраны жизни и здоровья людей.
Разработанные в последние годы нормативные акты предусматривают, в частности;
· Запрет на сжигание твердых бытовых отходов (ТБО) на открытом воздухе и в неприспособленных топках;
· Организацию сбора мусора в отдельные контейнеры (пищевые отходы, стекло и металлы; бумага, резина, пластмассы, кожи, текстиль);

· Компостирование отходов, механизированную и биотермическую переработку в компост и биотопливо;
· Захоронение отходов на полигонах с послойным уплотнением и засыпкой изолированными слоями земли.
В нормативной документации разработано несколько классификаций отходов. Согласно Приказу МПР РВ от 2.12.2002 г №786 (с изменениями на 30.07.2003г) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», по происхождению отходы делятся на следующие группы:
· Промышленные отходы;
· Твердые - бытовые отходы;

· Осадки очистных сооружений;
· Замазученные грунты;
· Отходы лесопромышленного комплекса;
· Кислотно-щелочные отходы;
· Полимерные отходы;
· Отходы металлургического производства;
· Строительные отходы.
Каждый вид отходов, в свою очередь, делится на классы в зависимости от агрегатного состояния, физических свойств, степени воздействия на окружающую среду.
На перспективу запланировано строительство полигона твердых бытовых отходов, с последующей рекультивацией имеющихся несанкционированных свалок.
5.2 Санитарно-гигиеническая оценка ситуации
Санитарно-гигиеническая ситуация в границах проектирования не может оцениваться как вполне благополучная по следующим причинам:
1) Питьевая вода в централизованных системах питьевого водоснабжения, не соответствует гигиеническим требованиям качества воды.
Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических показателей качества водопроводной воды, являются:
· увеличение аварийности вследствие износа  водопроводных сетей и сооружений;
· неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации;
· невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций;
· несоблюдение мероприятий по содержанию охранных зон водозаборов;

· отсутствие и выход из эксплуатации установок обеззараживания воды при подаче в водопроводную сеть на станциях второго подъёма;
· невыполнение мероприятий по ликвидационному тампонажу бездействующих скважин, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

2)
Степень изношенности инженерных сетей Кривозерьевского сельского поселения очень велико;
С изменением форм собственности водозаборы подземных вод, системы стали почти бесхозными, находятся в аварийном состоянии, в некоторых случаях не имеют ор ганизованных зон санитарной охраны. В настоящее время завершается их передача в муниципальную собственность.
3)
Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 5 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет);
4)
Высокое содержание хлоридов и сульфатов в питьевой воде приводит к повышенному уровню заболеваемости желчно- и мочекаменной болезни, заболеваниям сердечно-сосудистой системы;
5) При недостатке получения с водой фтора (до 0,7 мг/л) повышается уровень заболевания кариесом зубов, а при избытке фтора наблюдается флюороз или пятнистость зубов;
6) Жесткость  воды  от 16 до 23  мг. экв/литр приводит к повышенной заболеваемости желчно-каменной болезнью. Нормативная жесткость воды в пределах 6 - 7 мг. экв/литр;

7) Население, потребляющее мягкую, маломинерализованную воду, страдает такими заболеваниями,  как гипертоническая болезнь, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, холецистит, нефрит и ишемическая болезнь сердца;
	Группы веществ
	Вещества
	Воздействие на организм

	Неорганические компоненты
	Алюминий
	Нейротоксическое действие

	
	Барий
	Воздействие на сердечно-сосудистую и кроветворную (лейкозы) системы

	
	Бор
	Снижение репродуктивной функции у мужчин, нарушение менструального цикла у женщин

	
	Мышьяк
	Нейтротоксическое действие, поражение кожи 03 (онкологическая заболеваемость)

	
	Натрий
	Гипертензия, гипертония

	
	Никель
	Поражение сердца, печени, 03, кератиты

	
	Нитраты, нитриты
	Метгемоглобинемия, рак желудка

	
	Ртуть
	Нарушение функции почек, нервной системы

	
	Свинец
	Поражение почек, нервной системы, органов кроветворения,    КВЗ (кардиоваскулярной заболеваемости), авитаминозы С и В

	
	Стронций
	Стронциевый рахит

	
	Хром
	Нарушение функции печени, почек

	
	Соли кальция и магния
	Мочекаменная болезнь, склероз, гипертония

	
	Медь
	Гепатит, анемия, заболевание печени

	Органические компоненты
	Четыреххлористый углерод Тригалометаны 1, 2-дихлорэтан Хлорированные этилены
	Мутагенное действие, 03

	
	Ароматические углеводороды Бензол
	Воздействие на почки и печень

	
	Бензапирен
	03

	
	Пентахлорфенол
	Воздействие на почки и печень, 03

	
	Пестициды: линдан
	Поражение печени, почек, нервной, иммунной 
системы

	
	ДДТ
	03, поражение нервной системы и печени

	
	Гексахлор, Бензол
	Опухоли молочной железы

	
	Атразин
	Повреждения печения, почек

	
	2.4-дихлорфеноксикислота
	03

	
	Симазин
	Аллергические реакции, болезни крови

	Химические вещества, влияющие на органолептические свойства воды
	Железо
	Аллергические реакции, болезни крови

	
	Сульфаты
	Диарея, увеличение числа заболеваний желудка,желчно-мочекаменная болезнь

	
	Хлориды
	Гипертензия, гипертоническая болезнь, заболевание сердечно-сосудистой системы

	
	Хлорированные фенолы
	03

	
	Марганец
	Оказывает  элебриотоксическое   и гонадотоксическое действие


Нормативы качества питьевой воды, действующие в Российской Федерации, регулируются СанПиН 2.1.4.559-96 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
Эти документы устанавливают нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям, обобщенные показатели и содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения. СанПиН 2.1.4.559-96 регулирует также содержание вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения.
10)На территории Кривозерьевского сельского поселения отсутствует система централизованной канализации животноводческих стоков. Очистка ливневых и талых вод в населённых пунктах района также не проводится.
Высокий износ водопроводных и канализационных сетей, недостаточная эффективность канализационных очистных сооружений или полное их отсутствие создают опасность переувлажнения и загрязнения почв, загрязнения подземных и поверхностных вод.
11) Действующие стихийные свалки бытовых отходов создают опасность загрязнения почв подземных и поверхностных вод фильтратом, образующимся при гниении складируемых отходов;

12)В границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов попадает существующая жилая застройка.
5.4 Факторы экологического риска
Факторы экологического риска проектируемой территории по генезису делятся на естественные и антропогенные. Среди естественных факторов экологического риска характерны:
· Абразия берегов рек, озер, водохранилищ;
· Эрозионные процессы (водная и ветровая эрозия);
· Выветривание (физическое, химическое, биологическое);
· Оползни.
К числу факторов экологического риска наряду с эндогенными и экзогенными процессами относятся также их естественная динамика, (изменение климатических условий местности, динамика внутренних вод в водоемах, уровень стояния грунтовых вод.

В числе антропогенных факторов экологического риска для проектируемой территории характерны:
· Загрязнение воздушного бассейна;
· Загрязнение поверхностных и подземных вод;
· Физическое нарушение почвенного покрова (распашка, мелиоративные работы и т.д);
· Химическое загрязнение почв и грунтов;
· Деградация  растительности  (вследствие  вырубок,  распашки  целинных земель, пастбищной и рекреационной дигрессии, строительных работ и т.д.);

· Шум, вибрация и другие нарушения естественных параметров среды;
· Визуальное загрязнение среды.
Опасные природные процессы существенно ухудшают экологическую ситуацию в зоне своего влияния.
Усиление антропогенной нагрузки на территорию (например, за счет утечек из подземных водонесущих коммуникаций) вызывает активизацию опасных природных процессов, в частности, подтопления и развития карста.
В каждом конкретном случае планируемого строительства требуются целевые инженерно-геологические изыскания.
6 Экологическое зонирование территории по возможности использования для градостроительной деятельности
Требования к освоению земель дифференцируются для различных видов их функционального назначения, режимов землепользования и охраны.
В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
· земли сельскохозяйственного назначения;
· земли поселений;
· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
· земли особо охраняемых территорий и объектов;
· земли лесного фонда;
· земли водного фонда;
· земли запаса.
Каждая категория земель характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель. Но при любых формах использования земель основным требованием остается обеспечение устойчивости геологической среды, сохранности ценных природных ландшафтов и нормативного качества атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод.
7 Экологический каркас территории проектирования
Экологический каркас (ЭК) - взаимосвязанная совокупность территорий, занятых естественными экосистемами, которые имеют минимальные для вмещающего региона антропогенные изменения пространственной структуры и минимально достаточная для долговременного сохранения основных природных характеристик региона, в первую очередь - биологического разнообразия.
Элементы экологического каркаса:
· Узлы экологического каркаса (регионального, субрегионального, локального значения) - территории с наиболее высокой природоохранной ценностью, важные для сохранения всех элементов биологического и ландшафтногоразнообразия и развития сукцессионных и иных природных процессов, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов.

· Зоны связанности (регионального, субрегионального значения) – связующее звено между ценными природными территориями, объединяющее их в единые природные комплексы, способные к саморегуляции и длительному существованию;
· Буферные зоны (регионального значения) - территории, выделенные в 500- метровой зоне вокруг узлов экологического каркаса регионального значения с целью снижения негативного влияния.
Развитие экологического каркаса возможно за счет организации новых линейных и плоскостных озелененных участков рекреационного, сельскохозяйственного, водо- и полезащитного озеленения.
Таким образом, можно говорить о создании некоторой территориальной системы, позволяющей решать задачи формирования экологической стратегии в области формирования «зеленого каркаса» - давать возможность фиксации объекта природопользования до его использования (с точностью до категории, что должно обуславливать регламент использования), выполняющей санитарно-гигиенические и средозащитные функции и выявлять территории, предназначенные для реализации компенсационных мероприятий.
Санитарно-гигиенические функции в границах проектирования выполняют санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий и объектов, санитарно-защитные зоны объектов размещения биологических отходов, водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Основные направления деятельности по экологической оптимизации окружающей среды муниципального образования Кривозерьевского сельское поселение могут быть реализованы при осуществлении предлагаемого комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению компонентов окружающей среды, предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду.
В качестве компенсационных мер социального и экологического характера по улучшению условий проживания населения в пределах сложившейся капитальной застройки предусматривается:
· повышение уровня благоустройства и озеленения территории;
· усиление микроклиматической эффективности зеленых насаждений -регулирование инсоляционного режима, сохранение аэрации, формирование оптимального режима влажности.
Такой подход позволит сохранить существующий природно-ресурсныи потенциал и снизить негативные последствия антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды в современных условиях и в условиях реализации мероприятий проекта Генерального плана.

8 Санитарная очистка территории
Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.
Санитарной очисткой должны заниматься жилищно-коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.
Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоемких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).
Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Для очистки жилых районов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.
9 Мероприятия по охране окружающей среды
На территории Кривозерьевского сельского поселения компоненты окружающей среды подвергаются негативному воздействию в результате:
· Деятельности предприятий агропромышленного комплекса;

· Загрязнения атмосферы выбросами автомобильного транспорта.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является оздоровление среды жизнедеятельности в границах проектирования.
С учетом существующих экологических проблем на территории Кривозерьевского сельского поселения необходимо провести мероприятия:
•
по охране атмосферного воздуха;
· по охране водных ресурсов;
· по утилизации и захоронению твердых бытовых и промышленных отходов;

· по захоронению биологических отходов;
· по мониторингу окружающей среды;
· по озеленению,  обустройству сложившихся и  созданию  новых  мест
рекреации;
· организации новых особо охраняемых природных территорий;

· охраны растительного и животного мира;
· по экологическому просвещению, формированию экологической культуры

9.1
Охрана атмосферного воздуха
В целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах проектируемой территории предусматриваются следующие мероприятия:
· Установка и ремонт пылегазоочистного оборудования;

· Сокращение выбросов в атмосферу от неорганизованных источников;

· Обустройство санитарно-защитных зон предприятий;
· Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог.

9.2
Охрана водных ресурсов
На территории Кривозерьевского сельского поселения необходимо произвести:
· Ремонт скважин, их ограждение в муниципальном образовании;
· Обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов гидрографической сети;
· облесение и залужение приовражных прибрежных и водоохранных зон;
· обвалование объектов загрязнителей и вынос их из пределов водоохранных зон;
· Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

· Защита подземных источников от загрязнения;
· Мониторинг источников питьевого водоснабжения;
· Ремонт существующих водопроводных сетей;
· Реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);
· Произвести инвентаризацию и паспортизацию систем водоснабжения и водоотведения с восстановлением утраченной технической документации.

· Ввести постепенный переход на новую очистку воды гипохлоритом натрия взамен хлорирования в качестве метода обеззараживания воды.

9.3.
Захоронение и утилизация отходов производства и потребления, охрана
почв
Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.
Мероприятия по утилизации и захоронению отходов производства и потребления включают в себя:

· Разработка рабочего проекта и строительство организованной свалки с.п. Кривозерьевское;

· Разработка «Генеральной схемы санитарной очистки территории сельского поселения Кривозерьевское».
9.4. Мероприятия по захоронению биологических отходов:
В целях соблюдения требований «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.» с изменениями от 16 августа 2007 г. и обеспечения безопасности компонентов окружающей среды при размещении биологических отходов на территории Кривозерьевского сельского поселения рекомендуется провести следующие мероприятия:

– оборудование полигонов ТБО биотермическими камерами для утилизации биологических отходов;

– соблюдение при строительстве объектов необходимых мер и требований, расположенных в зоне формирования местного поверхностного стока.

9.5. Мероприятия по мониторингу окружающей среды
· Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории Кривозерьевского сельского поселения, в т.ч. приобретение, установка и монтаж стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферы;
· Проведение  наблюдения  за загрязнением  атмосферного воздуха на стационарных постах наблюдения
· Совершенствование информационных технологий сбора, обработки и предоставления данных мониторинга окружающей среды.
9.6 Озеленение, обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации
· Озеленение жилых зон;
· Озеленение и благоустройство берегов водоемов;
· Озеленение санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий и иных объектов;
· Озеленения придорожных полос автомобильных дорог.

· Снятие плодородного слоя почвы с последующим использованием его для обустройства газонов и озеленения проектируемой территории при новом строительстве.
Цель мероприятий - консолидация усилий общества и власти, направленных на сохранение живой природы как основы окружающей среды и ресурса, обеспечивающего развитие, жизнь и деятельность человека.

9.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира:
· Выделение защитных участков вдоль малых рек, озер, болот, родников, опушек, однокилометровой зоны вдоль населенных пунктов в Кривозерьевском сельском поселении.
· Восстановления, защиты и охраны лесов;
· Проведения подеревной топосъемки для сведения до минимума количества вырубаемых деревьев при размещении новых зданий, водопроводных сооружений водозаборов и прочих объектов;
· Строительство птицезащитных устройств на линиях электропередач;

· Сохранение биологического разнообразия экосистем;
· Биотехнические мероприятия по восстановления мест обитания животных и птиц видов красной книги;
· Мониторинг численности непромысловых видов птиц.
· Издание ежегодного сборника материалов по ведению Красной книги Республики Мордовия.
9.8
Мероприятия по организации новых особо охраняемых природных территорий:
· Финансирование природоохранных мероприятий по организации и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения;
· Издание книги «Особо охраняемые природные территории Республики Мордовия».
9.9
Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры
Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:
· Использования средств массовой информации и сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.
· Развития экотуризма.
· Развития системы общественного экологического мониторинга.
· Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.
· Организация управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса
(выделение площадок для установки палаточных городков, разведения
костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.)
Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории Кривозерьевского сельского поселения и в целом района на природоохранную деятельность.
10 Оценка экологической ситуации в условиях реализации мероприятий генерального плана
Анализ материалов показывает, что:
1) Осуществление жилищного строительства на предлагаемых настоящим проектом территориях при условии превентивного проведения в их границах необходимых мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, организация отвода ливневых   вод с устройством очистных сооружений ливневой канализации, осуществление мероприятий по защите от опасных геологических процессов);  реализации рекомендаций по инженерному обеспечению (организация централизованного водоснабжения и канализации, обеспечение тепло-, водо-, газо-, электроснабжения населения)] выполнение строительных работ с соблюдением требований соответствующих строительных норм и правил не приведет к ухудшению существующей экологической ситуации в границах проектирования и на прилегающих территориях;
2) Строительство новых объектов промышленного и агропромышленного комплексов при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не нанесет негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения;

3) Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать решению задач достижения устойчивого  экономического роста,  улучшения  условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения, и
интеграции транспортной системы области в транспортную систему России;
4) Обеспечение снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения достигается за счет расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки ливневых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;
5) Развитие системы канализации способствует сокращению водопотребления, сокращению сброса сточных вод, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации имеющихся загрязнений почв, поверхностных и подземных вод;

6) Предлагаемые проектом мероприятия по развитию рекреационных ресурсов территории, формирование системы управляемой рекреации; реализации мероприятий по регламентации хозяйственной деятельности в рекреационных зонах позволят сохранить и развить существующий природный и историко-культурный рекреационный потенциал в границах проектирования.
Таким образом, ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта генерального плана являются качественные изменения в состоянии компонентов окружающей среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, и, следовательно, стабилизация экологической ситуации в границах проектирования.
11 Условия и рекомендации к реализации мероприятий территориального планирования в области охраны окружающей среды
На сохранение и улучшение окружающей среды населенных территорий влияют рациональное размещение системы расселения, их эффективная структура, обоснование их параметров и хозяйственного профиля, разумная локализация мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор места, размещение и взаимное «сосуществование» различного вида объектов в гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экосистемами, а также функциональное экологическое зонирование территории.
Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды Кривозерьевского сельского поселения с учетом выявленных экологических проблем должны стать:
•  Организация и ведение мониторинга компонентов окружающей среды и
опасных экзогенных процессов;
· Улучшение качества атмосферного воздуха;
· Охрана подземных вод;
· Охрана поверхностных вод;
· Охрана почв и растительного покрова;
· Озеленение и благоустройство территории;
· Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации;

· Просветительская работа с населением  в области рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной окружающей среды.
Ведение строительства на благоприятных территориях сводит к минимуму уровень негативного воздействия на окружающую среду при условии:
· Превентивного проведения комплекса инженерных изысканий;
· Выполнения проектных и строительных работ с соблюдением требований соответствующих нормативно-регламентирующих документов;

· Реализации предлагаемых настоящим проектом рекомендаций по инженерной защите и инженерному обеспечению застраиваемых территорий.
Так, проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий организованного отвода дождевых и талых вод с устройством ливневой канализации, организация системы централизованного канализования хозяйственно-бытовых стоков, осуществление мероприятий по защите от опасных геологических процессов - приведут к улучшению состояния почв, подземных и поверхностных вод.
Увеличение территории жилой застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий территориального планирования приведет к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения и площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах проектирования в целом.
Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:
· мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода ливневых и талых вод, строительство очистных сооружений ливневой канализации и др.);

· развития системы зеленых насаждений в границах проектирования и на пограничных прилегающих территориях.
Развитие транспортной инфраструктуры в границах проектирования предполагается за счет строительства новых и реконструкции существующих автодорог общего пользования.
Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду по большой протяженности. Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработанных газов, качества дорожного покрытия и пр.
Снизить негативное влияние автомобильного транспорта на существующих и проектируемых автодорогах возможно за счет организации отвода и очистки ливневых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.
Для решения задачи бесперебойного и надежного водоснабжения на соответствующей стадии проектирования необходимо выполнить устройство дополнительной скважины после проведения гидрологических изысканий, а также в схему водоснабжения включить запасные емкости. Уличные сети выполнить из полимерных труб, закольцевав с существующими.
Воздействие на состояние почв и подземных вод во время эксплуатации водозаборов, а также при организации новых водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, строительство новых водозаборов имеет позитивное значение, поскольку улучшится снабжение населения водой питьевого качества.
Просветительская работа с населением в области рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной окружающей среды, включает в себя: 
1) Использование средств массовой информации в сочетании с лекционной, экспериментальной, а также внеклассной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и приглашенных специалистов соответствующего профиля для формирования у населения знаний по общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию и безопасности жизнедеятельности.
2) Развитие экотуризма, системы общественного экологического мониторинга.

3) Проведение общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.
4) Организация управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.)
Заключение
Градостроительство является крупномасштабным вмешательством человека в функционирование окружающей среды, поскольку населенные территории различного ранга (города, поселки городского типа, сельские поселения и т.п.) объединяя жилищное строительство, промышленное производство и коммунальную деятельность с сопутствующей инфраструктурой, занимают значительные площади земель, изменяя их изначальное состояние. Чем крупнее отторжение земель, тем масштабнее воздействие, в силу того, что именно в границах населенных территорий концентрируется в компактном ареале большая численность людей - основных потребителей специфического ресурса «качество природной среды».
Поэтому, абсолютно необходима научно обоснованная стратегия вмешательства человека в естественный ход природных процессов, объективно нарушаемый интенсивным хозяйственным освоением территорий, с сопутствующим изменением качественного состояния компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, растительности и животного мира.
Создание экологически сбалансированной пространственной структуры всего муниципального образования Кривозерьевского сельского поселения - один из путей снижения конфликтности экологической ситуации на выявленных в его границах проблемных участках территории градостроительными методами.
Перспективы градостроительного развития проектируемой территории предполагают необходимость расширения границ проектируемого поселения. Площадки под жилищное и промышленное строительство, предлагаемые настоящим проектом, выбраны на основе анализа современного состояния территории с учетом особенностей природных условий, существующего уровня антропогенной нагрузки, требований законодательных, нормативных и методических документов в области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.
Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта в целом являются качественные изменения в состоянии компонентов окружающей среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, и улучшение экологической ситуации в границах проектирования.






