АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЫ Ю1 О РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

II ОСТ А Н О В Л Е II И Е

З'! »	О /	2020	г:	№	6У

с. Лямбирь

Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Лямбирского муниципального

раиона

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 30,	32,	37 Устава Лямбирского

муниципального района администрация района п о ста н о в л я с т :

- Утвердить порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Лямбирского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и в Информационном бюллетене Лямбирского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия по вопросам строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Рожаева Г.В.

ложен нс

к Постановлению Администрации Л я м б и рс ко го м у н и ц и п ал ь и о го ра Г| о н а от	С?Т.	2020	г.	№	/У

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

- Общие положения

  - Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Лямбирского муниципального района (далее Порядок), разработан во исполнение статей 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Понятия «автомобильная дорога», «содержание автомобильных дорог» и «ремонт автомобильных дорог» в целях настоящего Порядка употребляются в том значении, как -это определено указанным законом.

  - Автомобильными дорогами общего пользования местного значения Лямбирского муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов Лямбирского муниципального района и в границах Лямбирского муниципального района, перечень которых утвержден постановлением администрации Лямбирского муниципального района, за исключением автодорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, а так же частных автодорог.

  - Настоящим Порядком регламентируется организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования Лямбирского муниципального района (далее - автомобильные дороги), в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам, повышения безопасности дорожного движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

  - Для	организации	деятельности

по содержанию и ремонту автомобильных дорог' и искусственных сооружений на них Администрацией Лямбирского муниципального района заключаются муниципальные контракты с организациями или индивидуальными предпринимателями (далее - организации), выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г'. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

  - Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог' включают в себя обследование автомобильных дорог, разработку сметной документации, а при необходимости - проектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение дорожных работ, организацию контроля производства и качества работ, приемку выполненных работ.

- Оценка технического состояния автомобильных дорог

  - Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, утверждаемой постановлением органа местного самоуправления, в составе представителей администрации Лямбирского муниципального района, администрации соответствующего сельского поселения, 1 осударственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию), организаций, специализирующихся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ согласно муниципальным контрактам (договорам), в соответствии с у стан о вл е н и ы м и требо ван и я м и.

  - Обследование автомобильных дорог проводится путем визуального осмотра два раза в год, в начале осеннего и в конце весеннего периодов (весенний и осенний осмотры), в соответствии с нормативными документами ("Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДП 218.006-2002", утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 N ИС-840-р, и "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис).

  - В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

- состояние искусственных дорожных сооружений;

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

  - По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий но содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

  - Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

  - На основании актов обследования автомобильных дорог орган местного самоуправления планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

  - 11ри невозможности визуальной опенки отдельных параметров состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов и водопропускных груб) может проводиться диагностика, инструментальный контроль автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений специализированными организациями.

- Разработка проектно-сметной документации

  - По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог' администрация Лямбирского муниципального района:

подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог);

- организует разработку проектно-сметной документации.

3.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог разрабатывается проектно-сметная документация в Порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог проектно-сметная документация не разрабатывается.

- Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

  - Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется Администрацией Лямбирского муниципального района ежегодно по результатам сезонных осмотров.

  - 11ланирование дорожных работ должно обеспечивать:

- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;

- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, трудовых и денежных ресурсов;

применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и управления дорожными работами.

5. Финансирование дорожных работ

- Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета Лямбирского муниципального района, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования.

- Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются сметной или проектно-сметной документацией в зависимости от вида планируемого ремонта.

- Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

- Выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных

дорог

  - Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них согласно муниципальным контрактам (договорам), заключенным с Администрацией Лямбирского муниципального района.

  - Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

7. Организация контроля качества выполненных дорожных работ

- Орган местного самоуправления контролирует:

- исполнение муниципальных контрактов (договоров);

- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;

- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и ремонте автомобильных дорог.

- Прием и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных

дорог

  - Содержание автомобильных дорог

    - Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится органом местного самоуправления в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

    - Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и принятые администрацией района (администрацией поселения), оформляются по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. N 100.

  - Ремонт автомобильных дорог

    - Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с календарным графиком выполнения работ.

    - 11риемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

    - Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги производится постановлением а дм и 11 и сгра I г и и ра й о на.

    - В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги обязательно включаются представители администрации района (председатель комиссии), подрядчика, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию).

    - Председатель приемочной комиссии не позднее чем за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов.

    - Работу приемочной комиссии организует ее председатель. Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными измерительными средствами, помещением для работы и персональным компьютером и другими необходимыми средствами).

    - Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

От Администрации Лямбирского муниципального района:

- в случае реконструкции, капитального ремонта или строительства - утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;

- проект акта приемки объекта в эксплуатацию;

От подрядчика:

- извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

- ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;

- журналы производства работ;

- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;

- гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

    - 11риемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.

    - Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог' и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов.

    - Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают ег о в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

    - Мели приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию. Администрация Лямбирского муниципального района определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

- Охрана окружающей среды

  - Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог' осуществляется с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

  - Применяемые при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог и их ремонту материалы должны соответствовать требованиям э кол о г и чес ко й безо г г ас г г ости.