МИНИСТЕРС ТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦ1И
(Минпромторг России)

П Р И К А 3

.V;	4608

23 декабря 20 20 г.

Москва

Об утверждении рекомендаций

по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли,
общественного питания и бытового обслуживания

В целях реализации положений Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг,	предоставляемых	Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и	учреждениями.	организациями,

предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Минпромторга России от 18.12.2015 №4146. и обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания п р и казыва ю:

- Утвердить:

методические рекомендации по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания, согласно приложению № 1:

перечень рекомендаций по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг торговли в зависимости от их типа, размера, условий размещения, периода ввода в эксплуатацию, в том числе после реконструкции и капитального ремонта, характера населенного пункта, в котором расположен объект, его отношения к объектам культурного наследия, согласно приложению № 2;

перечень рекомендаций по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг общественного питания в зависимости от их типа, размера, условий размещения, периода ввода в эксплуатацию, в том числе после реконструкции и капитального ремонта, характера населенного пункта, в котором расположен объект, его отношения к объектам культурного наследия, согласно приложению №

-л

перечень рекомендаций по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг бытового обслуживания населения в зависимости от их типа, размера, условий размещения, периода ввода в эксплуатацию, в том числе после реконструкции и капитального ремонта, характера населенного пункта, в котором расположен объект, его отношения к объектам культурного наследия согласно приложению № 4.

- Контроль	за исполнением настоящего	приказа возложить

на заместителя Министра Г.М. Кадырову.

Министр

✓ \

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: O0E1036E1B07E0FB80EA1185A585968FFB Кому выдан: Мантуров Денис Валентинович Действителен: с 03.06.2020 до 03.06.2021

ч	./

Д.В. Мантуров

Приложение № 1
к приказу Минпром горга России
от 23 декабря 2020 г. у,, 4608

Методические рекомендации по оценке доступное! и
дли инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и

бытового обслуживания

- Общие положения

- Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации положений Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при лом необходимой помощи, утвержденного приказом Минпромторга России от 18.12.2015 № 4146. и обеспечения условий доступности для инвалидов обьектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

- Понятие «Доступность для инвалидов объектов и услуг потребительского рынка» рассматривается в разрезе пяти нозологических групп:

для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске:

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

для инвалидов с нарушениями слуха;

для инвалидов с нарушениями зрения;

для инвалидов с ментальными нарушениями.

- Оценку доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания (далее - объектов и услуг потребительского рынка) рекомендуется проводить:

органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, ответственным за исполнение требований доступности для инвалидов объектов и услуг потребительского рынка;

сотрудникам предприятий потребительского рынка.

Оценку доступности объектов и услуг потребительского рынка рекомендуется проводить совместно с сертифицированными экспертами представителями общественных объединений инвалидов (по согласованию), их территориальными подразделениями и экспертными центрами.

- Доступность для инвалидов объекта потребительского рынка рекомендуется оценивать по шести агрегированным показателям.

Агрегированные показатели доступности для инвалидов объекта потребительского рынка указаны в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

- Агрегированному показателю может быть присвоено значение «доступен» в случае, если для данного объекта потребительского рынка выполнены все условия доступности по всем частным показателям, входящим в состав данного агрегированного показателя доступности.

В случае если на объекте потребительского рынка доступны входная группа, внутренние пути движения и зона целевого назначения (торговый зал. юна обслуживания), агрегированному показателю рекомендуется присвоить значение «частично доступен».

В случае если хотя бы один частный показатель критерия «частичной доступности» не выполнен. агрегированному показателю доступности рекомендуется присвоить значение «недоступен».

- Агрегированный показатель «Доступность для инвалидов услуг, предоставляемых объектом потребительского рынка» актуален для объектов, недоступных для инвалидов какой-либо одной или всех нозологических ipynn. поскольку отсутствие доступности на объекте может быть компенсировано доступностью услуги, предоставляемой на объекте или дистанционно.

- Перечень частных показателей доступности,

входящих в состав

агрегированных показателей доступности объекта потребительского рынка для инвалидов, указан в приложении №	2 к настоящим Методическим

рекомендациям.

II. Рекомендуемые правила оценки частных показателей доступности объекта потребительского рынка для инвалидов различных нозологических

групп

- Частные показатели доступности объекта потребительского рынка для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, рекомендуется оценивать по следующим правилам.

  - Если объект потребительского рынка располагается в отдельно стоящем капитальном здании или павильоне, во встроенном, встроенно-пристроенном помещении жилого здания, его доступность для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, рекомендуется оценивать по следующим частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка (в случае, если объект имеет собственную территорию (закрепленный земельный участок);

доступность входа на объект потребительского рынка;

возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка;

возможность получения услуги на объекте потребительского рынка;

возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка.

  - Если объект потребительского рынка расположен внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра, торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса) и не имеет собственного входа с улицы, доступность для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, рекомендуется оценивать по семи частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка;

доступность входа в здание, в котором размещается объект потреби!е.янского рынка;

доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект потреб и тел ье кого ры н ка;

доступность входа на объект потребительского рынка;

возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка;

возможность получения услуги на объекте потребительского рынка:

возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка.

  - Если объект потребительского рынка расположен внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра, торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и т.д.) и имеет собственный вход с улицы, доступность для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, рекомендуется оценивать по пяти частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка:

доступность входа на объект потребительского рынка:

возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка;

возможность получения услуги на объекте потребительского рынка:

возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка.

  - Условия доступности объекта потребительского рынка для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, рекомендуется выполнять по каждому из частных показателей.

Условия доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на кресле- коляске, по каждому из частных показателей указаны в приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

Оценка частного показателя «Доступность входа на объект потребительского рынка», входящего в состав агрегированного показателя «Доступность объекта потребительского рынка для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске», производится аналогично оценке частного показателя «Доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка».

Оценка частного показателя «Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка», входящего в состав агрегированного показателя «Доступность объекта потребительского рынка для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске», зависит от вида объекта: предприятие розничной торговли, предприятие общественного питания или предприятие бытового обслуживания.

- Частные показатели доступности объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется оценивать по следующим правилам.

  - Если объект потребительского рынка располагается в отдельно стоящем капитальном здании или павильоне, во встроенном, встроенно-присз роенном помещении жилого здания, его доступность для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата рекомендуется оценивать по следующим частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка (в случае, если объект имеет собственную территорию (закрепленный земельный участок):

доступность входа на объект потребительского рынка;

возможность продвижения в зале обслуживания на объекте потребительского рынка;

  - В случае если объект потребительского рынка расположен внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра. торговоразвлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса) и не имеет собственного входа с улицы, доступность объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательною аппарата рекомендуется оценивать по шести частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размешается объект потребительского рынка;

доступность входа в здание, в котором размещается объект потребите их кого рынка;

доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка;

доступность входа на объект потребительского рынка;

возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка;

возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка.

  - В случае если объект потребительского рынка расположен внутри отдельно стоящего капитального здания (например, торгового центра, портово- развлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса) и имеет собственный вход с улицы, досту пность для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется оценивать по четырем частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка:

доступность входа на объект потребительского рынка:

возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка;

  - Условия доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата по каждому из частных показателей указаны в приложении № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

Оценка частного показателя «Доступность входа на объект потребительского рынка», входящего в состав агрегированного показателя «Доступность объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата», производится аналогично оценке частного показателя «Доступность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка».

Оценка частного показателя «Возможность продвижения в зачах обслуживания на объекте потребительского рынка», входящего в состав агрегированного показателя «Доступность объекта потребительского рынка для инвшшдов с нарушениями опорно-двигательного аппарата», производи лея аналогично оценке частного показателя «Доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка».

- Частные показатели доступности объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями слуха, рекомендуется оценивать по следующим правилам.

  - Если объект потребительского рынка располагается в отдельно стоящем капитальном здании или павильоне, во встроенном, встроенно-пристроенном помещении жилого здания, его доступность для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется оценивать по двум частным показателям:

доступность входа на объект потребительского рынка и возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка:

возможность получения услуги на объекте потребительского рынка.

  - Если объект потребительского рынка расположен внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра, торгово-развлекательно! с центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса) и не имеет собственного входа с улицы, доступность для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется оценивать по трем частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка, входа в здание и пути движения по зданию, в котором размещается объект потребительского рынка;

доступность входа на объект потребительского рынка и возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка; возможность получения услуги на объекте потребительского рынка.

  - Если объект расположен внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра, торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисноторгового центра, аэропорта, вокзата, спортивного комплекса) и имеет собственный вход с улицы, его доступность для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется оценивать по двум частным показателям:

доступность входа на объект потребительского рынка и возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка: возможность получения услуги на объекте потребительского рынка.

  - Условия доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха указаны в приложении № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

- Частные показатели доступности объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется оценивать по следующим правилам.

11.1. Если объект потребительского рынка располагается в отдельно стоящем капитальном здании или павильоне, во встроенном, встроенно-пристроенном помещении жилого здания, его доступность для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется оценивать по следующим частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размешается объект потребительского рынка (в случае, если объект имеет собственную территорию (закрепленный земельный участок);

доступность входа на объект потребительского рынка;

возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка;

возможность получения услути на объекте потребительского рынка;

возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка.

- В случае если объект потребительского рынка располагается внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра, торгово- развлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса) и не имеет собственного входа с у шцы. доступность для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется оценивать по семи частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка.

доступность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка;

доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка;

доступность входа на объект потребительского рынка:

возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка;

возможность получения услуги на объекте потребительского рынка:

возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка.

- В случае если объект потребительского рынка располагается внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра, торговоразвлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса) и имеет собственный вход с улицы, доступность для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется оценивать по пяти частным показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка:

доступность входа на объект потребительского рынка;

возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка;

возможность получения услуги на объекте потребительского рынка:

возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещении на объекте потребительского рынка.

- Условия доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения указаны в приложении № 6 к настоящим Методическим рекомендациям.

Оценка частного показателя «Доступность входа на объект потреби км ьс ко го рынка», входящего в состав агрегированного показателя доступности объект.) потребительского рынка для инвалидов с нарушением зрения, производится аналогично оценке частного показателя «Доступность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка».

- Частные показатели доступности объекта потребительского рынка для инвалидов с ментальными нарушениями рекомендуется оценивать по следующим правилам.

  - Если объект потребительского рынка располагается в отдельно стоящем капитальном здании или павильоне, во встроенном, встроенно-присгроенном помещении жилого здания, его доступность для инвалидов с ментальными нарушениями рекомендуется оценивать по двум частным показателям:

доступность входа на объект потребительского рынка и возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка:

возможность получения услуги на объекте потребительского рынка.

  - Если объект потребительского рынка расположен внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра, торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса) и не имеет собственного входа с улицы, доступность для инвалидов с ментальными нарушениями рекомендуется оценивать по трем частным

показателям:

доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка, входа в здание и пути движения по зданию, в котором размещается объект потребительского рынка;

доступность	входа на	объект	потребительского	рынка	и возможность

продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка; возможность получения услуги на объекте потребительского рынка.

  - Если объект расположен внутри отдельно стоящего капитального здания (торгового центра, торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисноторгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса) и имеет собственный вход с улицы, его доступность для инвалидов с ментальными нарушениями рекомендуется оценивать по двум частным показателям;

доступность	входа на	объект	потребительского	рынка	и возможность

продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка; возможность получения услуги на объекте потребительского рынка.

  - Условия доступности объекта для инвалидов с ментальными

нарушениями указаны в приложении №	6 к настоящим Методическим

рекомендациям.

- Частные показатели доступности услуг, предоставляемые объектом потребительского рынка, рекомендуется оценивать по правилам, представленным в приложении № 9 к настоящим Методическим рекомендациям.

к Методическим рекомендациям
по оценке доступности
для инвалидов объектов и услуг торговли,
общественного питания и
бытового обслужи ва ни я

Агрегированные показатели доступности для инвалидов объекта потребительского рынка

| № | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | Доступность объекта потребительского рынка для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске |
| о | Доступность объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 3 | Доступность объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями слуха |
| 4 | Доступность объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями зрения |
| 5 | Доступность объекта потребительского рынка для инвалидов с ментальными нарушениями |
| 6 | Доступность для инвалидов услуг, предоставляемых объектом потребительского рынка |

к Методическим рекомендациям по оценке
доступности

для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и б ытового обсл уж иван и я

Частные показатели доступности для инвалидов объекта потребительского рынка

| I. | Частные показатели, характеризующие доступность объекта потребительского рынка для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске |
| --- | --- |
| 1.1. | Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 1.2. | Доступность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 1.3. | Доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект п о греб и I ел ьс ко го р ы н ка |
| 1.4. | Доступность входа на объект потребительского рынка |
| 1.5. | Возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка |
| 1.6. | Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка |
| 1.7. | Возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка (показатель учитывается и оценивается при наличии на объекте санитарно-гигиенических помещений для посетителей) |
| 2. | Частные показатели, характеризующие доступность объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями опорно-двш ягельного аппарата |
| 2.1. | Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 2.2. | Доступность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 2.3. | Доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 2.4. | Доступность входа на объект потребительского рынка |
| 2.5. | Возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского ры нка |
| 2.6. | Возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка (показатель учитывается и оценивается при наличии на объекте санитарно-гигиенических помещений для посетителей) |
| -> 3. | Частные показатели, характеризующие доступность объекта потребительского рынка для инвалидов с нарушениями слуха |
| 3.1. | Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка, входа в здание и пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 3.2. | Доступность входа на объект потребительского рынка и возможность |

|  | продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка |
| --- | --- |
| л л | Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка |
| 4. | Частные показатели, характеризующие доступность объекта потребительскою рынка дли инвалидов с нарушением зрении |
| 4.1. | Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 4.2. | Досту пность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 4.3. | Доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 4.4. | Доступность входа на объект потребительского рынка |
| 4.5. | Возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка |
| 4.6. | Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка |
| 4.7. | Возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений па объекте потребительского рынка (показатель учитывается и оценивается при наличии на объекте санитарно-гигиенических помещений для посетителей) |
| 5. | Частные показатели, характеризующие доступность объекта потребительского рынка для инвалидов с ментальными нарушениями |
| 5.1. | Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка, входа в здание и пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка |
| 5.2. | Досту пность входа на объект потребительского рынка и возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка |
| 5.3. | Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка |
| 6. | Частные показатели, характеризующие доступность для инвалидов услуг, предоставляемых объектом потребительского рынка |
|  | Объекты розничной торговой |
| 6.1. | Наличие услуги по доставке товаров на дом с приемом заказов по телефоне и( или) в Интернете или возможность получения услуги у входа на объект с использованием кнопки вызова |
|  | Объекты общественного питания |
| 6.2. | Наличие услуги по доставке готовых блюд на дом с приемом заказов по телефону и (или) в Интернете или возможность получения уеду i и у входа на объект с использованием кнопки вызова |
|  | Объекты бытового обслужнвания |
| 6.3. | Наличие услуги по оказанию бытовых услуг на дому с приемом заказов по телефону и (или) в Интернете или возможность получения у слуги у входа на объекте использованием кнопки вызова |

к Методическим рекомендациям по опенке
доступности

для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и б ытового обе л уж и ван ия

1. Оценка частного показателя «Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

| На и ме н о ван и е о не н и вае м о го элемента | Характеристика оцени ваем о го эл ем е нт а | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Вход на территорию, прилегающую к зданию, в котором размешается объект потреби ! ел ьского ры н ка | ширина прохода, калитки (если есть ограждение) | 0.9 м и более (по крайней мере, для одного входа) |
| Путь к входу в здание | ширина тротуара (пути движения) | 1.5 м и более (по крайней мере, для одного входа); допустимы сужения до 1.2 м |
|  | есть хотя бы один путь движения от входа на территорию до входной группы без перепадов высот | наличие |
| Открытые лестницы и перепады высот | дублируются пандусами или съездами | наличие |
| Пандус на рельефе |  | наличие, если уклон пешеходного пути превышает 5 % (на 5 см подъема на каждый метр длины пути) |
|  | ширина марша | не менее 0,9-1.1 м |
|  | длина одного марша | 9.0 м и менее |
|  | уклон | 5 % и менее; для подъема до 0.2 м до 10 % |
| Поручни с двух сторон | верхний поручень на высоте | 0.9 м |
|  | нижний поручень на высоте | 0.7 м |
|  | наличие горизонтального травмобезопасного завершения | длина 0.27 - 0.33 м |
| Перепады высот более 0.015м на пути движения (например, пересечение пешеходных и транспортных путей) | оборудованы съездам и | наличие |
| Наличие оборудованных парковок для автотранспорта инвалидов на территории (для крупных торговых объектов торговой площадью от 3000 кв. м - в городской и от 650 кв. м - в сельской местности, построенных или реконструированных после 1 июля 2016 г., а также для торговых объектов торговой площадью от 400 кв. м. построенных после 1 | количество | не менее 10 % от общего количества парковочных мест |
|  | удаленность от входа | не далее 50 м |
|  | Ра'змеР | 3,6x6.0м |
|  | идентификация | международный знак доед у иное i и пч человека на инвалидной коляске на поверхности парковочного места знак парковки для инвалидов на вертикальной стойке или поверхности на высоте от 1.5 до 4.5 м |

2. Оценка частного показателя «Доступность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

| Наименование оцениваемого элемента | X а рактер \ \ с п i ка о не н и вае м о го элемента | Условие доступное 1 и |
| --- | --- | --- |
| Входная группа | как минимум одна входная группа объекта доступна для людей с инвалидностью | наличие |
| Дверь | дверной проем | 1.2 м. Если дверной проем 2-\ створчатый, рабочая створка не менее 0.9 м «в свету» (по крайней мере, для одного входа) |
|  | порог в дверном проеме | 0,014 м и менее (по крайней мере, для одного входа) |
|  | прозрачные полотна дверей (при наличии) | яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0.1 м и шириной не менее 0.2 м или в форме круга диаметром от 0.1 до 0.2 м |
| Крыльцо или входная площадка | габариты входной площадки с пандусом | 2.2x2.2 м и более |
|  | навес, водоотвод | наличие |
| 11 ан ду с н ару ж н ы й | наличие | в случае отсутствия входных плошало к в уровне земли («ну левой вход »). 11а входах с перепадом высоты между путями движения и входной площадкой более 1.5 см (по крайней мере, для одного входа) |
|  | уклон | 5 % и менее (по крайней мере, для одного входа) |
|  | ширина марша (в чистоте, между поручнями) | 0.9 м и более (по крайней мере, для одного входа) |
|  | высота подъема одного марта (максимальная) | 0.45 м и менее (по крайней мерс, для одного входа) |
| Разворотные площадки | при въезде на пандус | 1.5x1.5 м и более (по крайней мере, для одного входа) |
|  | промежуточная площадка прямая, размеры (до п уст и м о отсу тст в и е) | 1,5x1.5 м и более (по крайней мере, для одного входа) |
|  | промежуточная с поворотом направления движения | 1,5x1,5м и более (по крайней мере, для одного входа) |
|  | поручни с двух сторон в 2-\ уровнях | наличие (по крайней мере, для одного входа) |
|  | наличие горизонтального травмобезопасного завершения | длина 0.27 0.53 м |
|  | высота поручней | 0.9 и 0.7 м от поверхности ... _. _.4_. |
| Наружный подъемник |  | наличие при отсутствии панлуса на входе, если вход не с уровня *емли (гю крайней мере, для одного входа) |
| Тамбур | глубина | 1.5 м и более (по крайней мере, для одного входа): при автоматических дверях допустимо |

|  |  | менее 1.5 м 2.45 и более при прямом движении и одностороннем открывании дверей |
| --- | --- | --- |
|  | ширина | 2.3 м и более (по крайней мере, для одного входа) 1.6 и более при прямом движении и одностороннем открывании дверей |
|  | ширина дверного проема в свету | 0.9 м и более (гю крайней мере, для одного входа) |
|  | высота порога наружного, внутреннего | 0.014 м и менее (по крайней мере, для одного входа) |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | ширина марша | 0.9 м н более (по крайней мере, для одного входа) |
|  | уклон | 5 % и менее (по крайней мерс, шя одного входа), для стесненного пространства до 8 % |
|  | разворотные площадки внизу, вверху | 1.5x1,5 м и более но крайней мере, для одного входа |
|  | поручни с двух сторон | наличие (по крайней мере, для одного входа) |
|  | высота поручней | 0.9 и 0.7 м |
| Пандус переносной |  | наличие в случае отсутствия стационарного, система вызова помоши. готовность персонала оказыват ь помощь людям с инвалидностью в подъеме по пандусу |
| Подъемник (мобильный или стационарный) |  | наличие в случае отсутствия пандуса |

- Оценка частного показателя «Доступность пути движения внутри здания в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске.

| Н аиме но ва н и е о цен и вае м о го элемента | Характе р и ст \ i ка сцен и вае м о го элемента | Условие доетупност и |
| --- | --- | --- |
| Коридоры/холлы | ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования) | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0.9 м на длину не более 1 0 м |
| Разворотные площадки | при повороте на 90 град., размеры | диаметр разворота 1.2 м и более |
|  | при повороте на 180 град., размеры | диаметр разворота 1.4 м и более |
| Дверь, открытый проем в стене | дверной проем | 0.9 и более |
|  | порог в дверном проеме | 0.014 м и менее |
|  | прозрачные полотна дверей (при наличии) | яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0.1 м и шириной не менее 0.2 м или в форме круга диаметром от 0.1 то 0.2 м |
| Пандус внутренний на этаже (при необходимости) | ширина марша | 0.9 м и более |
|  | уклон | 5 % и менее |
|  | разворотные площадки внизу, вверху, размеры | 1,5х 1.5 м и более |
|  | поручни с двух сторон | наличие |
|  | высота поручней | 0,9 и 0.7 м |
| Средства вертикального транспорта | доступные лифты или платформы подъемные для инвалидов | наличие (если объект размещается на нескольких этажах) |
| Лифт пассажирский (при | длина кабины | 1,4 м и более (по крайней мере. |

| необходимости) |  | для одного лифта) |
| --- | --- | --- |
|  | ширима кабины | 1.1 м и более (по крайней мере. |
|  |  | для одного лифта) |
|  | ширима дверного проема | 0,9 м и более (по крайней мере. |
|  |  | для одного лифта) |

- Оценка частного показателя «Возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка» для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

| Н а и м е н о в а н и е о не н и вае м о го элемента | Xарактер ист и ка о це н и ваемо го элемента | Условие доетупности |
| --- | --- | --- |
| Залы/Коридоры холлы | ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования) | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длин\ не более 1.0 м |
| Дверь, открытый проем в стене | дверной проем | 0,9 и более |
|  | порог в дверном проеме | 0,014 м и менее |
|  | прозрачные полотна дверей (при наличии) | яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0.1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0.1 до 0.2 м |
| Разворотные площадки | при повороте на 90 град., размеры | диаметр разворота 1,2 м и более |
|  | при повороте на 180 град., размеры | диаметр разворота 1.4 м п более |
| Пандус внутренний на этаже (при необходимости) | ширина марша | 0.9 м и более |
|  | уклон | 5 % и менее |
|  | разворотные площадки внизу, вверху | 1.5x1.5 м и более |
|  | поручни с двух сторон | наличие |
|  | высота поручней | 0,9 и 0.7 м |
| Средства вертикального транспорта | доступные лифты или платформы подъемные для инвалидов-колясочников | наличие (если объект размешается на нескольких этажах) |
| Лифт пассажирский (при необходимости) | длина кабины | 1.4 м н более (по крайней мере, для одного лифта) |
|  | ширина кабины | 1,1 м и более (по крайней мере, для одного лифта) |
|  | ширина дверного проема | 0.9 м и более (по крайней мере, для одного лифта) |

- Оценка частного показателя «Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка» для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

| Наименование о не н и вае м о го эл е м е н та или вила обслуживания | Характеристика оцениваемого элемента или вида обслуживания | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Объекты розничной торговли |  |  |
| Столы, прилавки, полки с товаром в залах самообслуживания | Вариант 1 |  |
|  | доступные столы, прилавки полки | наличие |
|  | высота доступных столов, прилавков, полок | не более 0.85 м от уровня пола |
|  | высота проема под столешницей стола. | не менее 0.75 м |

|  | прилавка |  |
| --- | --- | --- |
|  | глубина Доступных столов, прилавков, полок | не более 0.5 м |
|  | Вариант 2 |  |
|  | Персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов в кресле-коляске и оказание им помощи при отборе товаров с полок | наличие |
| Столы, прилавки, при обслуживании через прилавок | Вариант 1 |  |
|  | доступные прилавки | наничие |
|  | высота прилавков | не более 0,85 м над уровнем пола |
|  | Вариант 2 |  |
|  | Персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение и н ваз идо в в кресле-коляске и оказание им помощи при отборе товаров с полок | наличие |
| Расчетно-кассовая зона | доступный контрольно- кассовый узел | налич ие |
|  | ширина прохода около доступного контрол ь но- кассового узд а | не менее 1.2 м |
|  | расчетные плоскости кассовых кабин | высота 0.8-0.85 от уровня подл |
|  | расчетные плоскости кассовых кабин при фронтальном доступе | глубина не менее 0.5 м |
| Кабины для примерки | кабина, доступная для инвалида- колясочника | наличие |
|  | размеры кабины | пространство размерами не менее 1.5x1.5 м |
| Объекты общественного питания |  |  |
| Обслуживание через окно/прилавок | высота рабочей поверхности | не более 0,85 м |
|  | Габариты зоны обслуживания: размещение кресла-коляски (глубина при фронтальном или ширина при боковом обслуживании) | 1.25 м и более |
|  | Габариты зоны обслуживания размещение кресла-коляски (глубина при боковом или ширина при фронтальном обслуживании) | 0.9 м и более |
| Обслуживания официантом та столиком | места, доступные для инвалидов- колясочников | напичие |
|  | ширина полосы движения по зоне обслуживания (с учетом мебели п оборудования) | 1.2 м и более, сужения до 0.9 м на длину не более 0,6 м |
|  | площадь места для инвалида-колясочника | не менее 3 кв. м |
|  | высота обеденного стола, доступного для и н вал и да- кол я со ч н и ка | 0,65-6.8 м |
|  | параметры обеденного стола досту пного для инвалида-колясочника | Высота столешницы не более 0.85 м. высота под столешницей не менее 0Л5 м, глубина не менее 0.5 м г»я размещения коленей инвалида на кресле-коляске |
| С а м ооб с л у ж и в а н и е | проход около прилавков для сервирования блюд (ширина) | 0.9 и более |
|  | столы/места. доступные для инвалидов- коляСОЧИиков | над ичие |
|  | параметры обеденного стола досту пного для инвалида-колясочника | Высота столешницы не более 0.85 м. высота под столешницей не менее 0.75 м. глубина не менее 0.5 м для |

|  |  | размещения коленей инвалида на кресле-коляске |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание в барах и кафетериях через стойку | стойки баров и кафетериев (секции стойки бара и кафетериев), доступные для инвалидов-колясочников | наличие |
|  | размеры доступных для инвалида- колясочника стоек баров и кафетериев (секций) | высота от пола не более 0.85 м: ширина 1.0 м, глубина 0.5 м |
|  | свободное пространство для ног под столеш н и це й | не менее 0,75 м |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |
| Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин | доступные для инвалида-коляеочиика столы, расчетные плоскости кассовых кабин | наличие |
|  | высота доступных для инвалида- колясочника столов, прилавков, расчетных плоскостей кассовых кабин | 0.8 0,85 м |
|  | высота под столешницей | не менее 0.75 м |
|  | глубина доступных для инвалида- колясочника столов, прилавков, расчетных плоскостей кассовых кабин | не менее 0.5 |
| Кабины для примерки | кабина, доступная для инвалида | наличие |
|  | размеры кабины, доступной для инвалида- коляеочиика | пространство размерами не менее 1.5x1.5 м |

- Оценка частного показателя «Возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка» для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (показатель оценивается при наличии на объекте санитарно-гигиенических помещений для посетителей).

| 1 \ аг 1 м е н о ва н и е о це н и в ае м о го элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие доступной и |
| --- | --- | --- |
| Вход в санузел | ширина дверного проема | 0,9 м п более |
| Раковина | зона у раковины (глубина) | 1.2 м м более |
|  | зона у раковины (ширина) | 1,0 м и более |
|  | высота раковины | 0.8 м |
| Кабина | кабина для и нвал и да-ко л я сочника | наличие |
|  | входная дверь | 0.9 м и более . дверь открывается наруж\. есть запорное ус гройст во. которое можно от крыть снаружи |
|  | габариты универсального санузла кабины | 2.2x2.2 м п более |
|  | габариты доступного санузла кабины в блоке мужских или женских туалетов | 1.8x1,65 м и более |
|  | система вызова персонала в случае чрезвычайной ситуации | наличие: есть кнопка вызова в кабине, есть визуальная и звуковая сигнализация над дверью с наружи: сигнал приходит к сотру д и Г1 ку. к о го р ы й может отслеживать его постоянно |
|  | опорные поручни с двух сторон от унитаза | наличие, поручни на расстоянии 0.35 м от центра унитаза поручень со стороны |

свободного пространства для пересадки на унитаз поднимается и фиксируется

в вертикальном положении

зона для кресла-коляски рядом с унитазом 0.8 м и более

(ширина)

к Методическим рекомендациям
по оценке доступности
для инвалидов объектов и услуг
торговли, общественного питания и
б ы то во го обе л уж и ва н и я

- Оценка частного показателя «Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие досту пноети |
| --- | --- | --- |
| Вход на территорию, прилегающую к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка | ширина прохода, калитки (если есть ограждение) | не менее 0.9 (по крайней мере, тля одного входа) |
| Открытая лестница | поручни | наличие, с двух сторон |
| Пандус на рельефе (в случае наличия) | поручни с двух сторон | наличие при подъеме более 0.15 м |
|  | верхний поручень на высоте | 0.9 м |
| Наличие оборудованных парковок для автотранспорта инвалидов на территории (для крупных торговых объектов торговой площадью от 3000 кв. м - в городской и от 650 кв. м - в сельской местности, построенных или реконструированных после 1 июля 2016 г., а также для торговых объектов торговой площадью от 400 кв. м, построенных после 1 июля 2016 г.) | количество | не менее 10 % от общего кол и»tec г ва парковочных мест |
|  | удаленность от входа | не далее 50 м |
|  | размер | 3,6x6.0м |
|  | идентификация | международный знак доступное ш для человека на инвалидной коляске на поверхности парковочною места знак парковки для инвалидов на вертикальной стойке или поверхности на высоте от 1.5 до 4.5 м |

- Оценка частного показателя «Доступность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оценивае мо го эл ем ен та | Условие досту пноети |
| --- | --- | --- |
| Крыльцо или входная площадка | поручни (ограждение высотой не менее 0.8 м. допустимы другие виды ограждения) | наличие (по крайней мере, для одного входа): допустимо отсутствие на высоту подъема до 0.65 м |
|  | навес, водоотвод | наличие |
| Лестница наружная | поручни | наличие с двух сторон, при ширине лестницы более 4 м должен быть и ре л у е м о г ре н до пол ш гг ел ьн ы н двусторонний разделительный порччепь |
| Двери | ширина дверного проема в свету | 1,2 м. Если дверной проем 2-х створчатый, рабочая створка не менее 0,9 м «в свету» (по крайней мере, для одного входа) |

- Оценка частного показателя «Доступность пути движения внутри здания, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие дос1\пности |
| --- | --- | --- |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) | поручни | наличие |
| Лестница межэтажная | поручни | наличие |
| Лифт пассажирский | поручни | наличие |

- Оценка частного показателя «Возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка» для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (показатель оценивается при наличии на объекте санитарно-гигиенических помещений для посетителей).

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Вход в санузел | ширина дверного проема в свету’ | 0.9 м н оо л се дверь открывается паружу. есть запорное устройство. ДОС гу иное для человека со слабой моторикой ру к. с возможностью открытия снару ж и |
| Раковина | опорный поручень возле раковины | наличие |
| Кабина | ширина дверного проема в свету | 0.9 м и более, дверь открывается наружу. есть запорное устройство, досту пиое для человека со слабой моторикой ру к. с возможностью откр ыт! 1 я с н а ру ж \ \ |
|  | опорный поручень | наличие |
|  | система вызова персонала в случае чрезвычайной ситуации | наличие; ее i ь кнопка вызова в кабине, есть в 1 гзу альпая и >.ву кс»вая сигнализация над дверью с пару ж и; и гнал приходи 1 к сотруднику, который может отслеживат ь с г о постоянно |
| Писсуар в блоке мужских туалетов | высота расположения | не более 0.4 м от уровня пода |

к Методическим рекомендациям по оценке
доступности

для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания

- Оценка частного показателя «Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка, входа в здание и пути движения по зданию, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов с нарушениями слуха.

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Вход на территорию территория вход в здание/коридоры холлы | визуальная информация о входах, выходах, направлении движения при продвижении по территории, прилегающей к объекту, в виде табличек, указателей, световых табло и т.п. | наличие |
|  | визуальная информация о входах, выходах, направлении движения при продвижении по зданию, в котором находится объект, в виде табличек, указателей, световых табло и т.п. | наличие |
| Информация об опасности и чрезвычайных ситуациях | визуальная информация об опасности в виде световых сигналов визуальная информация об аварийных выходах в виде световых табличек | наличие |
| Стойка информации на входе в здание (для крупных торговых объектов торговом площадью от 3000 кв. м в городской и от 650 кв. м — в сельской местности, построенных или реконструированных после 1 июля 2016 г., а также для торговых объектов торговой площадью от 400 кв. м. построенных после 1 июля 2016 г.) | индукционная петля | наличие |
|  | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по слуху и оказание им помощи при получении и оплате товаров и услм | наличие |

- Оценка частного показателя «Доступность входа на объект потребительского рынка и возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка» для инвалидов с нарушениями слуха

| Наименование оцениваемого элемента | X ар акте рист и ка о цен и вае м о го элемента | У словпе доступ носп i |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |
| Вход на объект- залы обслуживания на объекте потребительского рынка | визуальная информация о входах, выходах, направлении движения при продвижении по залам | наличие |

|  | обслуживания в виде табличек, указателей, световых табло и т.п. |  |
| --- | --- | --- |
| Информация об опасности и чрезвычайных ситуациях | визуальная информация об опасности в виде световых сиг налов визуальная информация об аварийных выходах в виде световых табличек | наличие |
| Санузел | В изу альная и н фо р мац и я о направлении движения в виде табличек, указателей, световых табло и т.п. | наличие |
| вариант 2 |  |  |
| Сопровождение инвалида по слуху на объекте | Персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по слуху и оказание нм помощи при получении и оплате товаров и услуг | наличие |

- Оценка частного показателя «Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка» для инвалидов с нарушениями слуха

| Наименование оцениваемого элемента Г | Характеристика оцениваемого элемента | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Объекты розничной торговли |  |  |
| вариант 1 |  |  |
| Информация о предлагаемых товарах | визуальная информация о предлагаемых товарах, их цене, составе, скидках, акциях и т.п. в виде ценников, плакатов, табличек, рекламных буклетов | наличие |
| Информация о правилах обслуживания | визуальная информация о правилах обслуживания в виде табличек, плакатов, брошюр и т.п. | наличие |
| Информация о месте расположения товаров в магазине самообслуживания | визуальная информация о месте расположения товаров в виде указателей, плакатов, табличек, рекламных буклетов | наличие |
| вариант 2 |  |  |
| Помощь инвалиду по слуху на объекте | персонал, в должностные инстру кции которого входит сопровождение инвалидов но слуху и оказание им помощи при выборе и оплате товара | наличие |
| Объекты общественного питания |  |  |
| вариант 1 |  |  |
| Информация о предлагаемых блюдах | визуальная информация о предлагаемых блюдах, их цене, составе, скидках, акциях и т.п. в виде меню, плакатов, табличек, рекламных буклетов | наличие |

| Информация о правилах обслуживания | визуальная информация о правилах обслуживания в виде табличек, плакатов, брошюр п т.п. | наличие |
| --- | --- | --- |
| Вариант 2 |  |  |
| Помошь инвалиду по слуху на объекте | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по слуху и оказание им помощи при выборе и оплате блюд | наличие |
| Объекты бытового обс.п\ж ивания |  |  |
| Вариант I |  |  |
| Информация о предлагаемых услугах | визуальная информация о предлагаемых услугах, их цене, скидках, акциях и т.п. в виде прейскуранта, плакатов, табличек, рекламных буклетов | наличие |
| Информация о правилах обслуживания | визуальная информация о правилах обслуживания в виде табличек, плакатов, брошюр и т.п. | наличие |
| Вариант 2 |  |  |
| Помощь инвалиду по слуху на объекте | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по слуху и оказание им помощи при полу чении и оплате услул | наличие |

к Методическим рекомендациям по оценке
доступности

для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслужи ван и я

- Оценка частного показателя «Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов с нарушением зрения

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие доступ iгости |
| --- | --- | --- |
| Путь к входу в здание | ограждение, бордюр с направляющей фу н к пне й вдо.п ь тротуара | Наличие. высота бордюрного камня 0.0.5 м |
|  | не обозначенные препятствия на пути движения | отсутствуют |
| Открытая лестница | поручни | наличие с двух сторон |
|  | тактильная предупреждающая полоса перед маршем лестницы (вверху и внизу) | наличие, ширина 0.5-0.6 м |
|  | контрастная маркировка сту пеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | наличие на горизонтальной части ступени (проступи), ширина 0.08-0.1 м |

- Оценка частного показателя «Доступность входа в здание, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов с нарушением зрения

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцени ваем о го эл е м е ита | Условие досту пнист и |
| --- | --- | --- |
| Крыльцо или входная площадка | поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м. допустимы другие виды ограждения) | наличие при высоте более 0.45 м |
|  | навес, водоотвод | наличие |
| Двери | прозрачные полотна дверей | яркая контрастная маркировка в форме прямоугольник;! выстой не менее 0.1 м и шириной пс менее 0.2 м или в форме круга шлчезром от 0,1 до 0,2 м, возможно использование маркировки с корпоративной символикой |
| Лестница наружная | тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие |
|  | маркировка ступеней | наличие на проступи крайних ступеней, ширина 0,08 0J м |
|  | поручни | наличие, с двух сторон не травмирующее горизонтальное завершение размером 0.27 0,33м |
|  | высота поручней | 0,85 0,92 м |
| Лестница на уровень первого этажа | маркировка ступеней | наличие на проступи крайних ступеней, шириной 0,08 0.1м |

|  | поручии | наличие, как минимум, с одной |
| --- | --- | --- |
|  |  | стороны, не травмирующее |
|  |  | горизоитал ь нос *.авер ш е н ие |
|  |  | размером 0,27 0,33 м |

«Доступность пути движения внуфи здания, потребительского рынка» для инвалидов

Оценка частного показателя в котором размещается объект с нарушением зрения

| Наименование оцениваемого элемента | X аракте ристи ка оцени ваем о го элемента | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Лестницы на этажах и межэтажные | м а р к и ро в ка сту п е н е и | наличие на проступи крайних сту пеней, шириной 0.08 0.1м |
|  | поручни | наличие, как минимум, с одной стороны |
| Кори дор ы /холл ы | тактильн ы е и и формационные таблички, знаки и мнемосхемы | наличие |
|  | такт ильные н а п о л ь н ы е п реду преждающие у казател \ \ | шириной 0.5-0.6 м перед препятствиями на расстоянии 0.3 м |
|  | навесное оборудование, выступ в зону движения | отсутствие -¦ |
| Лифт пассажирский | звуковая информация в кабине | наличие |
| Двери автоматические | ширина дверного проема в свету | не менее 0.9 м |
| Двери | прозрачные полотна дверей (при наличии) | яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0.1 м н шириной не менее 0,2 м или в форме круг а диаметром от 0,1 до 0,2 м |

к Методическим рекомендациям но оценке
доступности

для инвалидов объектов и услуг торговли,
общественного питания и
бытово го обе л уж и ва 11 и я

- Оценка частного показателя «Возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка» для инвалидов с нарушением зрения.

| Наименование оцениваемого элемента | X ар а кте р и ст и к а о не н и ва е м ого элемента | У словие досту п нос ти |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |
| Лестницы на этажах и межэтажные | м а р к и ро в ка сту пене й | наличие на проступи крайних ста пеней, шириной 0.08 -0.1м" |
|  | поручни | наличие, как минимум. С ОДНО!! стороны |
| Коридоры холлы | тактильные таблички, знаки и мнемосхемы | наличие |
|  | тактильные напольные указатели | шириной 0,5-0.6 м перед препятствиями на расстоянии 0.3 м |
|  | навесное оборудование, выступ в зон\ движения | отсутствие |
| Лифт пассажирский | звуковая информация в кабине | н ал и ч и е. и и фо р м 11 ро в а и и е о направлении движения и номере л ажа |
| Двери автоматические | ширина дверного проема в свету | не менее 0.<) м |
| Двери | прозрачные полотна дверей | яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0.1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0.1 до 0.2 м |
| Информация об объекте, направлении движения | контрастные надписи простым шрифтом | наличие одного in элементов |
|  | надписи шрифтом Брайля |  |
|  | тактильные таблички, знаки и мнемосхемы |  |
|  | система медиаинформирования (например, основанная на принципе речевого озвучивания контента, запрограммированного в тактильно ошушаемый чип, п индивидуального ечнты ва юте го у стро й ст ва) |  |
| Информация об аварийных и ч резвы ч ай н ых ситу а ц и я х | система медиаинформирования об опасности и аварийных выходах (звуковой сигнал или объявление) | наличие |
| Вариант 2 |  |  |
| Сопровождение инвалида по зрению на объекте | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по зрению и оказание им помощи при получении и оплате услуг | наличие |

- Оценка частного показателя «Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка» для инвалидов с нарушением зрения

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | ^ еловне доступности |
| --- | --- | --- |
| Объект розничной торговли |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Информация о предприятии, товарах, ценах, правилах обслуживания покупателей | контрастные надписи простым шрифтом | наличие о дно г о из >ле ментов |
|  | надписи шрифтом Брайля |  |
|  | тактильные таблички, знаки и мнемосхемы |  |
|  | система медиаинформирования (например, основанная на принципе речевого озвучивания контента, запрограммированного r тактильно ощущаемый чип. и индивидуального с ч ит ы ва ю ше го у ст ро й ст в а) |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Помощь инвалиду по зрению при выборе и оплате товаров | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по зрению и оказание им помощи при выборе и оплате товара | наличие |
| Объект вещественного питания |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Информация о предприятии и правилах обслуживания гостей | контрастные надписи простым шрифтом | наличие одного из элементов |
|  | надписи шрифтом Брайля |  |
|  | тактильные таблички, знаки и мнемосхемы |  |
|  | с 11 ете м а м едиа и нфо р м и ро в а н и я (н а и р и м е р. основанная на принципе речевого озвучивания контента, запрограммированного в тактильно ощущаемый чип. и индивидуального считывающего устройства) |  |
| Информация об услугах | меню, написанное шрифтом Брайля | наличие одного из элементов |
|  | меню, записанное с помощью системы м е д и а и н фо р ми ро в а н и я |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Помощь инвалиду по зрению при выборе и оплате блюд | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по зрению и оказание им помощи при выборе и оплате блюл | наличие |
| Объект бытового обслуживания |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Информация о предприятии и правилах обслуживания клиентов | контрастные надписи простым шрифтом и шрифтом Брайля | наличие одного из элементов |
|  | надписи шрифтом Брайля |  |
|  | тактильная схема |  |
|  | система медиаинформирования (например, основанная на принципе речевого озвучивания контента, запрограммированного в тактильно ощущаемый чип. и индивидуального еч итывающего устройства) |  |
| Информация об услугах | прейскурант цен и услуг, написанный шрифтом Брайля | наличие одного из элементов |
|  | прейскурант, записанный с помощью системы м едиаи н форм i \ ро ва н и я |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Помощь инвалиду по зрению при получении и оплате услуг | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по зрению и оказание им помощи при получении и оплате услуг | наличие |

- Оценка частного показателя «Возможность пользования услугами санитарно-гигиенических помещений на объекте потребительского рынка»

для инвалидов с нарушением зрения (показатель оценивается при наличии на объекте санитарно-гигиенических помещений для посетителей).

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие дос г> шкал и |
| --- | --- | --- |
| Вариант I |  |  |
| Вход в санузел | тактильная маркировка санузла | наличие |
| Вариант 2 |  |  |
| Сопровождение инвалида по зрению | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов по зрению и оказание им помощи | наличие |

к Методическим рекомендациям по оценке
доступности

для инвалидов объектов и услуг горговли. общественного питания н бытового обслуживания

1 • Оценка частного показателя «Доступность территории, прилегающей к зданию, в котором размещается объект потребительского рынка, входа в здание и пути движения по зданию, в котором размещается объект потребительского рынка» для инвалидов с ментальными нарушениями

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Вход на территорию/ территория/ вход | визуальная информация о входах, выходах. | наличие. |
| в зламие/коридоры холлы | направлении движения при продвижении | присутствие |
|  | по территории, прилегающей к объекту. | формата -<1 ,asy |
|  | в виде табличек, указателей, световых табло и т.п. | Read > |
|  | визуальная информация о входах, выходах. | наличие. |
|  | направлении движения при продвижении | приел 1 crime |
|  | по зданию, в котором находи гея объект. | формата -.Гаю |
|  | в виде табличек, указателей, световых табло и т.п. | Read. |
| Информация об опасности и чрезвычайных | визуальная информация об опасности в виде | наличие |
| ситуациях | с вето в ы х с и г н ал о в | ирису 1 отвис |
|  | визуальная информация об аварийных | формата «bass |
|  | выходах в виде световых табличек | Read • |
| Стойка информации на входе в здание | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов с ментальными нарушениями и оказание им помощи при получении и оплате товаров и услуг | наличие |

2. Оценка частного показателя «Доступность входа на объект потребительского рынка и возможность продвижения в залах обслуживания на объекте потребительского рынка» для инвалидов с ментальными нарушениями

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Вариант / |  |  |
| Вход на объект/ залы обслуживания на объекте потребительского рынка | визуальная информация о входах, выходах, направлении движения при продвижении по залам обслуживания в виде табличек, указателей, световых табло и т.п. | наличие, ирису гст вис- форм а га «I as\ R cad » |
| Информация об опасности и чрезвычайных ситуациях | визуальная информация об опасности в виде световых сигналов визуальная информация об аварийных выходах в виде световых табличек | наличие, ирисута вис формата «Easy Read" |

| Санузел | в и зу ал ь н ая и н фо р м а и и я о направлении движения в виде табличек, указателей, световых табло и т.п. | нал и ч и е. ирисутст в и е формата <<F,as\ Read - |
| --- | --- | --- |
|  | универсальная (семейная) санитарная кабина (для крупных торговых объектов торговой площадью от 3000 кв. м - в городской и от 650 кв. м в сельской местности, построенных или реконструированных после 1 июля 2016 г., а также для торговых объектов торговой площадью от 400 кв. м. построенных после 1 июля 2016 г.) | наличие |
|  | Вариант 2 |  |
| Сопровождение инвалида с ментальными нарушениями на объекте | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов и оказание им помощи при получении и оплате товаров и услуг | наличие |

3. Оценка частного показателя «Возможность получения услуги на объекте потребительского рынка» для инвалидов с ментальными нарушениями

| Наименование оцениваемого элемен та | Характеристика оцениваемого элемента | Условие лисп пцоеш |
| --- | --- | --- |
| Объекты розничной торговли |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Информация о предлагаемых товарах | визуальная информация о предлагаемых товарах, их цене, составе, скидках, акциях и т.п. в виде ценников, плакатов, габлпчек. рекламных б\ кдегов | наличие, приел тенте формата «1 as\ Read > |
| Информация о правилах обслуживания | визуальная информация о правилах обслуживания в виде табличек, плакатов, брошюр и т.п. | наличие, приел темою формата d.asv Read* |
| Информация о месте расположения товаров в магазине самообслуживания | визуальная информация о месте расположения товаров в виде у какие.чей. плакатов, табличек, рекламных буклетов | наличие. ирис\ тетвис формата 1 ¦") Read |
| Вариант 2 |  |  |
| Помощь инвалид) с метальными нарушениями на объекте | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение инвалидов и оказание им помоши при выборе и оплате товара | наличие |
| Объекты общественного питания |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Информация о предлагаемых блюдах | визуальная информация о предлагаемых блюдах, их цене, составе, скидках, акциях и т.п. в виде меню, плакатов, табличек, рек.тамных буклетов | наличие, присутствие формата 'daisy Read» |
| Информация о правилах обслуживания | визуальная информация о правилах обслуживания в виде табличек, плакатов, брошюр и т.п. | наличие. пртк> icibhc формата 'd.asv Read» |
| Вариант 2 |  |  |
| Помощь инвалид) с ментальными нарушениями на объекте | персонал, в должностные инструкции которого входит сопровождение пива шдов и оказание им помоши при выборе и оплате блюд | наличие |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Информация о предлагаемых услугах | визуальная информация о предлагаемых услугах, их цене, скидках, акциях н т.п. в ви те прейскуранта, плакатов, табличек, рекламных б) к. ютов | наличие, ирису те i вис формата "Га>\ Read» |

| Информация о правилах обслуживания | визуальная информация о правилах обслуживания в виде табличек, плака ть, брошюр и г.11. | наличие, ирису iс i вис формата «I л л Read» |
| --- | --- | --- |
| Вариант _? |  |  |
| Помощь инвалид} с метальными нарушениями на объекте | персонал, в должностные и потру каин которого входит сопровождение инвалидов и оказание им помощи при получении и оплате услуг | наличие |

к Методическим рекомендациям по оценке
доступности

для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и б ы то в о го обе л уж и в а н и я

1. Оценка частных показателей доступности для инвалидов услуг, предоставляемых объектом потребительского рынка

| Наименование оцениваемого элемента | Характеристика оцениваемого элемента | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
| Объекты розничной торговли |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Доставка товаров на дом | прием заказа по телефону | наличие, по крайней мере, одного из элементов |
|  | прием заказа по интернету |  |
|  | доставка товара на дом | наличие |
| Вариант 2 |  |  |
| Возможность купить товар у входа на объект с использованием кнопки вызова | кнопка вызова персонала | наличие |
|  | персонал, в должностные обязанности инструкции которого входит принятие заказа у инвалида у входа, вынос и продажа товара | наличие |
| Объект обтесни-енного питания |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Доступность услуги объекта общественного питания | прием заказа по телефону | наличие, по крайней мере, одного из элементов |
|  | прием заказа по интернету |  |
|  | доставка кулинарной продукции и готовых блюд на дом | наличие |
| Вариант 2 |  |  |
| Возможность купить готовые и упакованные блюда у входа на объект с использованием кнопки вызова | кнопка вызова персонала | наличие |
|  | персонал, в должностные обязанности инструкции которого входит принятие заказа у инвалида у входа, вынос и продажа упакованных готовых блюд | наличие |
| Объект бытового обслуживания |  |  |
| Доступность услуги объекта бытового обе л у ж и ван и я населен и я | прием заказа по телефону | наличие, по крайней мерс, одного из элемен юн |
|  | прием заказа по интернету |  |
|  | выезд персонала на дом к инвалиду для оказания услуги | наличие |
| Приемные пункты химчисток, прачечных, объекты, предоставляющие услуги по ремонту н пошит обут/. <)(Н>.ш)ы. ремонту бытовой техники |  |  |
| Вариант 1 |  |  |
| Доступность услуги приемных пунктов, химчисток, прачечных, услу ги по ремонту и пошиву обуви, одежды, ремонту бытовой техники | прием заказа по телефону | наличие, по крайней мерс, одного из элементов |
|  | прием заказа по интернету |  |
|  | выезд персонала на дом к инвалиду для оказания услуги | наличие |
| Вариант 2 |  |  |
| Возможность получить услугу у входа на объект с использованием кнопки вызова | кнопка вызова персонала | наличие |
|  | персонал, в должностные обязанности инструкции которого входит принятие заказа у инвалида у входа на объект или вынос ему готового заказа | наличие |

к приказу Минпромторга России
от 23 декабря 2020 г. J\|o 4608

Перечень рекомендаций по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг торговли в зависимости от их типа, размера, условий размещения, периода ввода в эксплуатацию, в том числе после реконструкции и капитального ремонта, характера населенного пункта, в котором расположен объект, его

отношения к объектам культурного наследия

|  |  | Площадь торгового объекта " | Доел у 11 нос 1 ь обьек га для инвалидов |  |  |  |  | Нали чие пар ковки для инва лидов | Доступное гьвхода на объект. возможность передвижения в залах обслуживания, возможность получения ус. i\ i и (покупки и оплаты товара) для инвалидов |  | Доступность входа на объект, возможность передвижения в залах обслуживания, возможность полу чения услуги(покупки и оплаты товара) или наличие на объекте персонала, в должностные обязанности/ инстру кции которого входит сопровождение и оказание помощи при получении услуги для инвалидов 1 |  |  | Досту 11- НОС'т ь услуги объекта (наличие кнопки вызова персо-нала и/или наличие услуги по доставке товаров на дом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к | О" |  |  |  |  | к | о | с | г | у |  |
| 1 | ■у | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | !3 | 14 | 15 |
| 1 | Крупный торговый объект (гипермаркет, универмаг и тр.) | 01 3000 - р> 1 средах, от о50 в сельской мест - пост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект, построен иый, рек оно р> кропанным или введенный после капитального ремонта после i июля 2016г. |  | * ,41 |  | * | * | Л | * |  |  |  |  |  |  |

| 1.2 | ===... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ,v‘ ч" |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
| ■) 2.1 | Супермаркет (универсам), гастроном и др. | or 400 Л о 3000 - в 1 ородах. от 400 до 65<> в сельской местно- ст и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект, построенный, реконструированный или введенный после капитального ремонта ноете 1 июля 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1 1 | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ill | в здании, относящемся к объектам культурного наследия (согласно Единому , 'осударственшшу реестру объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  | v ■ | * | * | * | * |
| 2 112 | в прочих Маниях |  | * | * | * | * | * | * 41 |  |  |  |  |  |  |
| 2 1 2 | объект, расположенный во встроенном, встроен но- пристроенном помещении жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 12 1 | в здании, относящемся к объектам культурного наследия (согласно Единому государствен полу реестру объектов культурного наследия 1 памятников истории и культуры) народов Российский Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  | \ ' vS ;*; ' ■ ' . | * | * | * | * |
| 2 1 2.2. | и прочих Маниях | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 1 2.2.1 | которого размещены о подвальных и " |  |  |  |  |  |  |  |  | Ш; ;■ | * | * | * | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о 1 "> 2 2 | прочие объекты |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1 3. | объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового центра. Торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисно- торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и JUL> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 .1.1 | в здании. относящемся к объектам культурного наследия /согласно Единому государственному реестру объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1.3 1.1 | имеющий собственный вхоо с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 2.1 3 1 2 | без собственного входа с улицы, в составе общественного здания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны для инвалидов данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  | т ■ | * | * | * | * |
| 2.1.3 2. | в прочих Зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 1 | имеющий собственный вхоо С Y.UUfht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 13 2 1 1 | объект, все торговые залы которого размещены в подвальных и цокольных пиит ах |  |  |  |  |  |  |  |  | иииими j | * | * | * | * |
| 2 1 3 2 1 | прочие объекты |  | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1 3 2 2 | без собственного входа с улицы, в составе общественного здания, территория вход и пути движения внутри которого доступны для инвалидов данной |  |  |  |  |  |  |  | * |  | ❖ | * | * |  |

|  | группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | объект, построенный, реконструируя нны й ил и введенный после капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 1. | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  | ■ -Р $ |  |  |  | * | * | * | * |
|  | объект, ра с пол оженн ы й во встроенном, встроенно- пристроенном помещении жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  | * |
| т т т | объект, расположен и ы й на террит ории общественного пространства (торгового центра, торгово-развлска тельного центра, офисного центра, офисно- торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и др-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2.5 1 | имеющий собственный вход с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 2.2 3 2 | без собственного входа с улицы, в составе общественного здании, территория, вход и пути движения внутри которого доступны ош иннатдов данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| ■' | Прочие магазины | or 50 до 4' К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в сельском поселении, деревне, селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 3 2 | в городе, городском поседении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 2 1 | объект, построенный, реконструированный ii.ru введенный после капитального ремонта ноете i июля 2016«. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 2 1! | от дельно стоящее здание |  | * | * | * |  | • и |  |  |  |  |  |  |  |

| 32 12 | объект, расположенный во встроенном, вегроенно- прнетроенном помещении жилого здании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2.121 | в здании. относящемся к объектам культурного наследия (со. '.часка Воиномз государственному реестру объектов культурного нас шдия (памятников истории и культуры1 народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цс | * | * | * |
| 3 2 12 2 | в прочих маниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 2 12 2 1 | объект, асе торговые лат которого размещены в похвальных и цокольных этажах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 3 2 12 2 Л | прочие объекты |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | объект, ра сположени ы и на территории общественного пространства (торговог о центра, торг ово-ра шлекателыюго центра, офисного цент ра, офисно- торгового цент ра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и др-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3.1 | а мании, относящемся к объектам культурного наследия (согласно Единому государственному реестру объектов культурного нас/един (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3.1 ! | имеющий собственный вход с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 3 2 13 1 | без собственного входа с улицы, в составе общественного здания, территория, вход и путч движения внутри которого доступны для инвалидов данной группы |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | * | * | * | * |

| 3.2.1.3.2 | а прочих здантх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.3 2 .], | имеющий собственный сход с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 2 13 2 1 1 | объект, все торговые залы кщнорого размещены а шктшышх и цокольных мнажах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | £ | * | * |
| 3 2 1 3.2 .1.2 | прочие объекты ~2 ... |  | * | ❖ | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3.2 .2. | без собственного входа с улицы, в составе общественного здания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны для инвалидов данной группы |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 3 2.2 | объекг, построенный, рек'онструпровонный или _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 1 | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 3.2.22. | объект, расположенный во ве г роенном, всг роенно- пристроенном помещении жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ❖ | * | * | * |
| 322.3 | объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового центра, торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисно- торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и ДР») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3222 1 | имеющий, собственный а.хоо с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
|  | без собственного входа с улицы, в составе общественного здания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны для инвалидов данной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ♦ | * | * | ><с |

|  | группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Небольшой мага зин формата «у дома», торговый павильон | до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сельском поселении, деревне, селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 4.2. | в городе, городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |

Примечания:

’площадь торгового объекта - помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей:

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Приложение I к Приказу).

’’ К инвалиды, передвигающиеся в кресле-коляске.

41 О инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

” С инвалиды с нарушениями зрения.

ы Г - инвалиды с нарушениями слуха.

1 У инвалиды с ментальными нарушениями.

81 Знак «*» означает, что для торгового объекта данного формата с соответствующими характеристиками (период постройки, реконструкции, капитального ремонта; условия размещения объекта: отдельно стоящее здание, внутри капитального здания, доступного или недоступного для инвалидов; наличие собственного входа с улицы: отношение к объектам культурного наследия: тип населенного пункта; размещение в подвальных, цокольных или прочих этажах) должно выполняться данное требование доступности.

1 Для объектов нового строительства.

к

приказу Минпромторга России 23 декабря 2020 г. ^ 4608

от

Перечень рекомендаций но обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг общественног о питании в зависимости от их типа, размера, условий размещения, периода ввода в эксплуатацию, в том числе после реконструкции и капитального ремонта, характера населенного пункта, в котором расположен объект,

его отношения к объектам культурного наследия

|  | Формат объекта общественного питания Классификационный признак | Кол-во по садоч ных мест | Требование по обеспечению доступности объекта для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Доступноегь обьекга для инвалидов 11 |  |  |  |  | 11 ал и чие парковки для инвалидов | Доступность входа на объект, возможность передвижения в залах обслуживания, возможность по iv чения услуги (заказ блюда, потребление, оплата) для инвалидов 1 |  | Доступность входа на объек т, возможность передвижения в залах обслуживания, возможное! ь получения услуги (заказ блюда, потребление, оплата) или наличие на объекте персонала, в должностные инструкции которого в ходит СО 11 ро ВОЖ. ЮНИС и оказание помощи при получении услм и для инвалидов 1 |  |  | Досту 11- ное гь услуги обьек та (наличие кнопки вызова персо-нала и/или наличие yc. iv I и по доставке готовых блю 1 па дом) |
|  |  |  | К*’ | О" | г41 | Г | у<» |  | к | О | с | I | У |  |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | S | <■) | 10 | 11 | 12 | J } | 14 | 15 |
| 1 | Предприятие питания большой вместимости (ресторан, кафе, столовая и др.) | 200 и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | объект. построенный, ректона руированнын или введенный после капитального ремонта после 1 июли 2010 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 1 | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1.1.1. | культурного наследия (согласно Един ому государственному реестру объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  | : | * | * | * | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1112 | в прочих МШШЯХ |  | * 7) | * | * | * | * | * »> |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 2 | объект, расположенный во встроенном» встроенно-присгроенном помещении жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | е Мании, относящемся к объектам культурного наследия (согласно Единому государственному реестру объектов культурного наследия (памятников истории и культуры! народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |
| II 22 | в прочих маниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 22.1 | ■ объект, все валы которого щлмещены в подвальных и накальных япажах ~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 1 12.2.2. | прочие ооъекты |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового центра, горгово-развлекатсложн о центра, офисного центра, офисноторгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II 3 1 | в Мании, относящемся к объектам культурного наследия (согласно Единому государственному реестру объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 5 1 1 | имеют_ nit собственный вход с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  | HBUflUM. 1 | * | * | * | * |
| М ' f 2 | бел собственного входа с улицы, в составе общественного Мания, территория, вход и пути ос,ношения внутри которого доступны для инвалидов данной группы |  | J |  |  |  |  |  | J |  |  | * | * | * |

| 1 1.3.2. | в прочих икшиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2.1 | имеющий с обственный вход с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 1.1 | объект, все ja m которого размещены е. подвитыых и цоколь/п-п •талей- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 113 2 12 | прочие объекты |  | & | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 11312 | бел собственного входа с улицы, в составе общественного мания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны для инвалидов дайной группы |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 1.2. | объект, пост роенный. реконструированный или введенный после капитальною ремон та до 1 июли 201 (и. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2.1 | отдел ь но стоящ ее зда ни е |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |
| 1.2.2. | объект, расположенный во встроенном, вегроенйо-п рист роен ном номешенип жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |
| U.3. | объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового центра, тортово-развлекательного центра, офисного центра, офисно- торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 3.1. | имеющий собственный вход с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 1.2 3.2 | бел собственного входа с улицы, в составе общественного Мания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны для инвалидов данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  | * |
| : | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие питании вместимостью от 50 до 200 посадочных мест (ресторан, кафе, | 50-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | столовая, предприятие быстрого обслуживания и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | объект, построенный, реконструированный или введенный после капитального ремонта после 1 июля 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 11 | отдельно стоящее здание |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | объект, расположенный во встроенном, встроенно-пристроеиттом помещении жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 12 1 | в Мант, относящемся к объектам культурного наследия (согласно Единому государственному реестру объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 2 1.2.2 | в прочих Маниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1.2 2 1 | объект, все шлы которого размешены ь подвальных и цокольных пиалках |  |  |  |  |  |  |  |  | ин | * | * | * | * |
| 2 1222 | прочие объекты |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 3 | объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового центра, торгово-раувлекательного центра, офисного центра, офисноторгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 13 1 | имеющим собственный вхос) с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |
| 2.1 3.2. | бег собственного входа с улицы, в составе общественного Мания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны для инвалидов данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * | * |

| ■> -> | объеь r, noi троеииьгй, 20l6l. _ : ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 2.2.2 | объект, расположенный во встроенном, вс г роен но~пристроен ном помет ей и и жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | ❖ |
| 1 2 j | объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового цен тра, торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисно- торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 3.1 | имеющий собственный вхоо с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | -г | * | * |
| r-i ri r l | без собственного вхоОа с улицы, в составе общественного юания. территория, вход и пути движения внутри которого доступны для инвалидов данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 3 | Предприятие питания малой вместимости (ресторан, кафе, бар, столовая, предприятие быстрого обслуживания, буфет, кафетерий и др) | до 50 посадочных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 i | в сельском поселении, зеревне. селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 3.2 | в городе, городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 I | отдельно п оящее здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |
|  | объект, расположенный во встроенном, ве г роен нонп рнст роен ном помет ен ни жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |

объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового центра, I оргово-ра шлекатсльмого центра, офисного центра, офисно- торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и др.)

Примечания:

11 В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке доступности для инвалидов объектов и услут торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Приложение I к Приказу).

К - инвалиды, передвигающиеся в кресле-коляске.

'* О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4) С - инвалиды с нарушениями зрения.

5> Г - инвалиды с нарушениями слуха.

1 У - инвалиды с ментальными нарушениями.

1 Знак «*» означает, что для торгового объекта данного формата с соответствующими характеристиками (период постройки, реконструкции, капитального ремонта; условия размещения объекта: отдельно стоящее здание, внутри капитального здания, доступного или недоступного для инвалидов; наличие собственного входа с улицы; отношение к объектам культурного наследия; тип населенного пункта; размещение в подвальных, цокольных или прочих этажах) должно выполняться данное требование доступности.

а) Для объектов нового строительства.

Приложение 4

к приказу Минпромторга России ОТ 23 декабря 2020 г. № 4608

Перечень рекомендаций но обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг бытового обслуживания населения в зависимости от их типа, размера, условий размещения, периода ввода в эксплуатацию, в том числе после реконструкции и капитального ремонта, характера населенного пункта, в котором расположен объект, его отношения к объектам культурного наследия

|  | Форма 1 объекта бытового обслуживания Классификационный приток | Требование по обеспечению доступности объекта для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доступность объекiа для инва лидов 11 |  |  |  |  | 11аличис парковки для инвалидов | Доступность входа на объект, возможность передвижения в зал ах обеду ж и в а н и я. возможность получения услуги для инвалидов 1} |  | Доступность входа на объект, возможность передвижения в задах обслуживания, вошожность получения уеду ш 11 или наличие на объекте персонала, в должностные инструкции которою входит сопровождение и оказание помощи при получении услуги для инвалидов |  |  | Доступ ность услуги объекта (наличие кнопки вызова персонала и/или наличие услуги по обслужива нию на дому) |
|  |  | к-’1 | О" | С" | Г-’ | у<4 |  | к | О | с | г | у |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Комплексное многофункциональное предприятие (мультисервис), дом быта, дом моды, ателье, салон н др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ! ! | объект, построенный, реконе! руироканным иди в в еден нм й после кап мто ткн ого ремонта после I июля 20!6i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отдельно стоящее ада пне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 U 1. | & 3M1HUU uHl i > ЯШ ’ W 'Я h )6h Jk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | культурного наследия (согласно lЛипомч государственно. чу реестр)- объектов культурного после о и я (памятников истории и культуры) народов Российской Федераций) |  |  |  |  |  |  |  |  | ♦ | ф | * | * |
| 1112. | в прочих званиях | * 7) | ф | ф | * | * | *8) |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2. | объект, расположенный во встроенном, встроен но- пристроенном помещении жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | е здании, относящемся к объектам культурного наследия (согласно Един оку государственному реестру объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  | к л, , gm -г | ф | * | ф | ф |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м V ' ■НИИ |  |  |  |  |
| II 22. | в прочих зданиях ~ ■ • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II 2.2.1 | объект, все залы которого размещены 6 Пп()ьа1ьных и цокольных ппамсах |  |  |  |  |  |  |  | " 1 | * | # | ф | ф |
| 1 1.2 2 2. | прочие объекты | * | * | * | ф | ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 3 | объект, расположении fi на территории общественного пространства (торгового центра, торгово-развлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 1. | в звании, относян/емсн к объектам культурного наследия (согласно Евиному государственному реестру объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.! 3.1.1 | имеющий собственный сход с улицы |  |  |  |  |  |  |  | •: ■* ¦ HHHHI | * | ft | * | * |

| 1.1.3.1.2 | без соб&тетюго входа с улицы, в составе общественного здания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны для инватдов данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  | ф | ф | ф | ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 3.2 | в прочих зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | имеющий собственный вход с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.3 2 ! I | ■объект, все заш которого рсимеизены в подвальных и цокольных япажах |  |  |  |  |  |  |  |  | ф | ф | * | ф |
| 1 1.3.2.1 2. | прочие объекты | * | ф | ф | ф | ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 I 3 2.2 | без собственного входа с улицы, в составе общественного здания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны Оля инватдов данной группы |  |  |  |  |  |  | ф | ф | ф | ф | ф | ф |
| 1.132 3. | без собственного входа с улицы, в с оставе общественного здания, территория, вход и пути движения внутри которого недоступны для инватдов данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | объект, расположенный в быстровозводимом некапитальном здании, павильоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф |
|  | объект. построенный, реконе груированньш или введенный после капита н.ного ремон та до 1 июля 2016 t. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  |  |  | ф | ф | * | ф |
| 1 2 2 | объект, ра сположенный во встроенном, встроенно- пристроенном помещении жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | ф | ф |

| 1,2.3. | объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового центра, горгово-ратвлекательного центра, офисного центра, офисно-торгового центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и лр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 3.1 | - имеющий собственный вхоо с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | Не |
| 1.2.3.2 | без собственного входи с улицы, в составе общественного здания, территория, вход и пути движения внутри которого доступны Оля инвалидов данной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Я | >-с |  | Не |
| 1 2 4 | объект, расположенный в быстро возводимом некапитальном здании, павильоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | , , ' г у ■ ' |  | ' |  | lllllll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■) | Приемный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в сельском поселении, деревне, селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Л Л | в городе, городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 1 ¦ | объект, расположен нм й во встроенном, встроенно- пристроенном помещении жилого здания |  |  |  |  |  |  |  | •А |  | ♦ | * | * | Не |
| ■)">*! | объект, расположенный на территории общественного пространства (торгового центра, го р го во-раз вл ека т ельного центра, офисиого нен г ра, оф и сно-то pro во го центра, аэропорта, вокзала, спортивного комплекса и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 2.1 | имеющий собственный вхоо с улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ♦ | * | * | * |
| 2 2 2 2 | без собственного входа с улицы, в составе общественного здания, территория и вхоо в ко торили доступны Оля инвалидов данной группы i_i |  |  |  | - J |  |  |  |  |  |  | * |  | Не |

| 2.2.2 3 | без собственного схода с у ищы. в составе общественного здания, территория и вход с который недоступны для инвалидов дайной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объект, расположенный в быстровотодимом некапитальном щании.павильоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

Примечания:

" В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Приложение I к Приказу).

2) К - инвалиды, передвигающиеся в кресле-коляске.

’’ О инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

* С - инвалиды с нарушениями зрения.

51 Г - инвалиды с нарушениями слуха.

0) У - инвалиды с ментальными нарушениями.

'* 'Знак «*» означает, что для торгового объекта данного формата с соответствующими характеристиками (период постройки, реконструкции, капитального ремонта; условия размещения объекта: отдельно стоящее здание, внутри капитального здания, доступного или недосту пного для инвалидов: наличие собственного входа с улицы: отношение к объектам культурного наследия; тип населенного пункта; размещение в подвальных, цокольных или прочих этажах) должно выполняться данное требо ван не доету и кости.

м Для объектов нового строительства.